## 一、电力工程项目建设用地指标

## 第一篇 火力发电厂建设用地指标

### 第三章 燃煤发电厂厂区建设用地指标

#### 第二节 基本指标

表3.2.2 厂区建设用地基本指标（技术条件一：直流供水、燃煤水路运输、码头接卸、皮带运输）

| 档次 | 规划容量(MW) | 机组组合[台数×单机容量(MW)] | 生产区(hm²) | 厂前建筑区(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 2×50 | 6.70 | 0.60 | 7.30 | 0.730 |
|  | 200 | 4×50 | 11.10 | 0.60 | 11.70 | 0.585 |
|  | 300 | 2×50+2×100 | 15.48 | 0.60 | 16.08 | 0.536 |
|  | 400 | 4×50+2×100 | 21.38 | 0.60 | 21.98 | 0.550 |
| 2 | 200 | 2×100 | 11.08 | 0.60 | 11.68 | 0.584 |
|  | 400 | 4×100 | 18.42 | 0.60 | 19.02 | 0.476 |
|  | 600 | 2×100+2×200 | 24.48 | 0.80 | 25.28 | 0.421 |
|  | 800 | 4×100+2×200 | 32.68 | 0.80 | 33.48 | 0.419 |
| 3 | 400 | 2×200 | 16.66 | 0.60 | 17.26 | 0.431 |
|  | 800 | 4×200 | 25.34 | 0.60 | 25.94 | 0.324 |
|  | 1000 | 2×200+2×300 | 29.48 | 0.80 | 30.28 | 0.303 |
|  | 1400 | 4×200+2×300 | 40.06 | 0.80 | 40.86 | 0.292 |
| 4 | 600 | 2×300 | 20.17 | 0.80 | 20.97 | 0.350 |
|  | 1200 | 4×300 | 32.85 | 0.80 | 33.65 | 0.280 |
|  | 1800 | 2×300+2×600 | 41.12 | 1.00 | 42.12 | 0.234 |
|  | 2400 | 4×300+2×600 | 55.89 | 1.00 | 56.89 | 0.237 |
| 5 | 1200 | 2×600 | 30.04 | 1.00 | 31.04 | 0.259 |
|  | 2400 | 4×600 | 47.42 | 1.00 | 48.42 | 0.202 |
|  | 3200 | 2×600+2×1000 | 58.64 | 1.00 | 59.64 | 0.186 |
|  | 4400 | 4×600+2×1000 | 79.82 | 1.00 | 80.82 | 0.184 |
| 6 | 2000 | 2×1000 | 37.78 | 1.00 | 38.78 | 0.194 |
|  | 4000 | 4×1000 | 64.82 | 1.00 | 65.82 | 0.165 |
|  | 6000 | 4×1000+2×1000 | 97.75 | 1.00 | 98.75 | 0.165 |
|  | 8000 | 4×1000+4×1000 | 124.09 | 1.00 | 125.09 | 0.156 |

表3.2.3 厂区建设用地基本指标（技术条件二：循环供水、燃煤铁路运输、翻车机卸煤）

| 档次 | 规划容量(MW) | 机组组合[台数×单机容量(MW)] | 生产区(hm²) | 厂前建筑区(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 2×50 | 11.00 | 0.60 | 11.60 | 1.160 |
|  | 200 | 4×50 | 16.56 | 0.60 | 17.16 | 0.858 |
|  | 300 | 2×50+2×100 | 20.68 | 0.60 | 21.28 | 0.709 |
|  | 400 | 4×50+2×100 | 26.62 | 0.60 | 27.22 | 0.681 |
| 2 | 200 | 2×100 | 15.06 | 0.60 | 15.66 | 0.783 |
|  | 400 | 4×100 | 23.28 | 0.60 | 23.88 | 0.597 |
|  | 600 | 2×100+2×200 | 29.54 | 0.80 | 30.34 | 0.506 |
|  | 800 | 4×100+2×200 | 37.52 | 0.80 | 38.32 | 0.479 |
| 3 | 400 | 2×200 | 19.66 | 0.60 | 20.26 | 0.507 |
|  | 800 | 4×200 | 30.08 | 0.60 | 30.68 | 0.384 |
|  | 1000 | 2×200+2×300 | 34.44 | 0.80 | 35.24 | 0.352 |
|  | 1400 | 4×200+2×300 | 45.00 | 0.80 | 45.80 | 0.327 |
| 4 | 600 | 2×300 | 23.36 | 0.80 | 24.16 | 0.403 |
|  | 1200 | 4×300 | 37.12 | 0.80 | 37.92 | 0.316 |
|  | 1800 | 2×300+2×600 | 46.45 | 1.00 | 47.45 | 0.264 |
|  | 2400 | 4×300+2×600 | 62.10 | 1.00 | 63.10 | 0.263 |
| 5 | 1200 | 2×600 | 33.70 | 1.00 | 34.70 | 0.289 |
|  | 2400 | 4×600 | 52.14 | 1.00 | 53.14 | 0.221 |
|  | 3200 | 2×600+2×1000 | 64.84 | 1.00 | 65.84 | 0.206 |
|  | 4400 | 4×600+2×1000 | 86.18 | 1.00 | 87.18 | 0.198 |
| 6 | 2000 | 2×1000 | 42.04 | 1.00 | 43.04 | 0.215 |
|  | 4000 | 4×1000 | 71.17 | 1.00 | 72.17 | 0.180 |
|  | 6000 | 4×1000+2×1000 | 105.45 | 1.00 | 106.45 | 0.177 |
|  | 8000 | 4×1000+4×1000 | 136.41 | 1.00 | 137.41 | 0.172 |

表3.2.4 厂区建设用地基本指标（技术条件三：循环供水、燃煤公路运输）

| 档次 | 规划容量(MW) | 机组组合[台数×单机容量(MW)] | 生产区(hm²) | 厂前建筑区(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 2×50 | 8.00 | 0.60 | 8.60 | 0.860 |
|  | 200 | 4×50 | 11.79 | 0.60 | 12.39 | 0.620 |
|  | 300 | 2×50+2×100 | 15.05 | 0.60 | 15.65 | 0.522 |
|  | 400 | 4×50+2×100 | 20.49 | 0.60 | 21.09 | 0.527 |
| 2 | 200 | 2×100 | 11.78 | 0.60 | 12.38 | 0.619 |
|  | 400 | 4×100 | 15.94 | 0.60 | 16.54 | 0.414 |
|  | 600 | 2×100+2×200 | 21.12 | 0.60 | 21.72 | 0.362 |
|  | 800 | 4×100+2×200 | 27.92 | 0.60 | 28.52 | 0.356 |
| 3 | 400 | 2×200 | 15.07 | 0.60 | 15.67 | 0.392 |
|  | 800 | 4×200 | 21.57 | 0.60 | 22.17 | 0.277 |
|  | 1000 | 2×200+2×300 | 26.69 | 0.80 | 27.49 | 0.275 |
|  | 1400 | 4×200+2×300 | 35.88 | 0.80 | 36.68 | 0.262 |
| 4 | 600 | 2×300 | 18.21 | 0.80 | 19.01 | 0.317 |
|  | 1200 | 4×300 | 28.46 | 0.80 | 29.26 | 0.244 |
|  | 1800 | 2×300+2×600 | 38.39 | 1.00 | 39.39 | 0.219 |
|  | 2400 | 4×300+2×600 | 51.31 | 1.00 | 52.31 | 0.218 |
| 5 | 1200 | 2×600 | 27.79 | 1.00 | 28.79 | 0.240 |
|  | 2400 | 4×600 | 42.83 | 1.00 | 43.83 | 0.183 |
|  | 3200 | 2×600+2×1000 | 55.28 | 1.00 | 56.28 | 0.176 |
|  | 4400 | 4×600+2×1000 | 74.54 | 1.00 | 75.54 | 0.172 |
| 6 | 2000 | 2×1000 | 34.82 | 1.00 | 35.82 | 0.179 |
|  | 4000 | 4×1000 | 59.43 | 1.00 | 60.43 | 0.151 |

表3.2.5 厂区建设用地基本指标（技术条件四：循环供水、燃煤皮带运输）

| 档次 | 规划容量(MW) | 机组组合[台数×单机容量(MW)] | 生产区(hm²) | 厂前建筑区(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 2×50 | 8.00 | 0.60 | 8.60 | 0.860 |
|  | 200 | 4×50 | 10.72 | 0.60 | 11.32 | 0.566 |
|  | 300 | 2×50+2×100 | 13.94 | 0.60 | 14.54 | 0.485 |
|  | 400 | 4×50+2×100 | 18.40 | 0.60 | 19.00 | 0.475 |
| 2 | 200 | 2×100 | 10.76 | 0.60 | 11.36 | 0.568 |
|  | 400 | 4×100 | 14.79 | 0.60 | 15.39 | 0.385 |
|  | 600 | 2×100+2×200 | 19.66 | 0.60 | 20.26 | 0.338 |
|  | 800 | 4×100+2×200 | 25.66 | 0.60 | 26.26 | 0.328 |
| 3 | 400 | 2×200 | 13.96 | 0.60 | 14.56 | 0.364 |
|  | 800 | 4×200 | 19.80 | 0.60 | 20.40 | 0.255 |
|  | 1000 | 2×200+2×300 | 24.68 | 0.80 | 25.48 | 0.255 |
|  | 1400 | 4×200+2×300 | 32.87 | 0.80 | 33.67 | 0.241 |
| 4 | 600 | 2×300 | 16.97 | 0.80 | 17.77 | 0.296 |
|  | 1200 | 4×300 | 26.22 | 0.80 | 27.02 | 0.225 |
|  | 1800 | 2×300+2×600 | 35.03 | 1.00 | 36.03 | 0.200 |
|  | 2400 | 4×300+2×600 | 46.88 | 1.00 | 47.88 | 0.199 |
| 5 | 1200 | 2×600 | 25.60 | 1.00 | 26.60 | 0.222 |
|  | 2400 | 4×600 | 38.35 | 1.00 | 39.35 | 0.164 |
|  | 3200 | 2×600+2×1000 | 50.25 | 1.00 | 51.25 | 0.160 |
|  | 4400 | 4×600+2×1000 | 67.27 | 1.00 | 68.27 | 0.155 |
| 6 | 2000 | 2×1000 | 32.03 | 1.00 | 33.03 | 0.165 |
|  | 4000 | 4×1000 | 53.85 | 1.00 | 54.85 | 0.137 |
|  | 6000 | 4×1000+2×1000 | 83.38 | 1.00 | 84.38 | 0.141 |
|  | 8000 | 4×1000+4×1000 | 105.09 | 1.00 | 106.09 | 0.133 |

表3.2.6 厂区建设用地基本指标（技术条件五：直接空冷系统、燃煤水路运输、码头接卸、皮带运输）

| 档次 | 规划容量(MW) | 机组组合[台数×单机容量(MW)] | 生产区(hm²) | 厂前建筑区(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 2×50 | 6.64 | 0.60 | 7.24 | 0.724 |
|  | 200 | 4×50 | 11.04 | 0.60 | 11.64 | 0.582 |
|  | 300 | 2×50+2×100 | 15.44 | 0.60 | 16.04 | 0.535 |
|  | 400 | 4×50+2×100 | 21.34 | 0.60 | 21.94 | 0.549 |
| 2 | 200 | 2×100 | 11.02 | 0.60 | 11.62 | 0.581 |
|  | 400 | 4×100 | 18.36 | 0.60 | 18.96 | 0.474 |
|  | 600 | 2×100+2×200 | 24.44 | 0.80 | 25.24 | 0.421 |
|  | 800 | 4×100+2×200 | 32.64 | 0.80 | 33.44 | 0.418 |
| 3 | 400 | 2×200 | 16.62 | 0.60 | 17.22 | 0.431 |
|  | 800 | 4×200 | 25.30 | 0.60 | 25.90 | 0.324 |
|  | 1000 | 2×200+2×300 | 29.44 | 0.80 | 30.24 | 0.302 |
|  | 1400 | 4×200+2×300 | 40.02 | 0.80 | 40.82 | 0.291 |
| 4 | 600 | 2×300 | 20.13 | 0.80 | 20.93 | 0.349 |
|  | 1200 | 4×300 | 32.81 | 0.80 | 33.61 | 0.280 |
|  | 1800 | 2×300+2×600 | 41.08 | 1.00 | 42.08 | 0.234 |
|  | 2400 | 4×300+2×600 | 55.85 | 1.00 | 56.85 | 0.237 |
| 5 | 1200 | 2×600 | 30.00 | 1.00 | 31.00 | 0.258 |
|  | 2400 | 4×600 | 47.38 | 1.00 | 48.38 | 0.202 |
|  | 3200 | 2×600+2×1000 | 58.60 | 1.00 | 59.60 | 0.186 |
|  | 4400 | 4×600+2×1000 | 79.78 | 1.00 | 80.78 | 0.184 |
| 6 | 2000 | 2×1000 | 37.74 | 1.00 | 38.74 | 0.194 |
|  | 4000 | 4×1000 | 64.78 | 1.00 | 65.78 | 0.164 |

表3.2.7 厂区建设用地基本指标（技术条件六：直接空冷系统、燃煤铁路运输、翻车机卸煤）

| 档次 | 规划容量(MW) | 机组组合[台数×单机容量(MW)] | 生产区(hm²) | 厂前建筑区(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 2×50 | 11.95 | 0.60 | 12.55 | 1.255 |
|  | 200 | 4×50 | 15.04 | 0.60 | 15.64 | 0.782 |
|  | 300 | 2×50+2×100 | 17.42 | 0.60 | 18.02 | 0.601 |
|  | 400 | 4×50+2×100 | 21.88 | 0.60 | 22.48 | 0.562 |
| 2 | 200 | 2×100 | 14.24 | 0.60 | 14.84 | 0.742 |
|  | 400 | 4×100 | 18.28 | 0.60 | 18.88 | 0.472 |
|  | 600 | 2×100+2×200 | 23.14 | 0.60 | 23.74 | 0.396 |
|  | 800 | 4×100+2×200 | 29.14 | 0.60 | 29.74 | 0.372 |
| 3 | 400 | 2×200 | 17.44 | 0.60 | 18.04 | 0.451 |
|  | 800 | 4×200 | 23.28 | 0.60 | 23.88 | 0.298 |
|  | 1000 | 2×200+2×300 | 30.08 | 0.80 | 30.88 | 0.309 |
|  | 1400 | 4×200+2×300 | 38.27 | 0.80 | 39.07 | 0.279 |
| 4 | 600 | 2×300 | 20.45 | 0.80 | 21.25 | 0.354 |
|  | 1200 | 4×300 | 31.62 | 0.80 | 32.42 | 0.270 |
|  | 1800 | 2×300+2×600 | 40.43 | 1.00 | 41.43 | 0.230 |
|  | 2400 | 4×300+2×600 | 56.58 | 1.00 | 57.58 | 0.240 |
| 5 | 1200 | 2×600 | 31.00 | 1.00 | 32.00 | 0.267 |
|  | 2400 | 4×600 | 48.05 | 1.00 | 49.05 | 0.204 |
|  | 3200 | 2×600+2×1000 | 59.95 | 1.00 | 60.95 | 0.190 |
|  | 4400 | 4×600+2×1000 | 76.97 | 1.00 | 77.97 | 0.177 |
| 6 | 2000 | 2×1000 | 37.43 | 1.00 | 38.43 | 0.192 |
|  | 4000 | 4×1000 | 59.57 | 1.00 | 60.57 | 0.151 |
|  | 6000 | 4×1000+2×1000 | 93.83 | 1.00 | 94.83 | 0.158 |
|  | 8000 | 4×1000+4×1000 | 118.24 | 1.00 | 119.24 | 0.149 |

表3.2.8 厂区建设用地基本指标（技术条件七：直接空冷系统、燃煤公路运输）

| 档次 | 规划容量(MW) | 机组组合[台数×单机容量(MW)] | 生产区(hm²) | 厂前建筑区(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 2×50 | 8.00 | 0.60 | 8.60 | 0.860 |
|  | 200 | 4×50 | 11.79 | 0.60 | 12.39 | 0.620 |
|  | 300 | 2×50+2×100 | 15.05 | 0.60 | 15.65 | 0.522 |
|  | 400 | 4×50+2×100 | 20.49 | 0.60 | 21.09 | 0.527 |
| 2 | 200 | 2×100 | 11.78 | 0.60 | 12.38 | 0.619 |
|  | 400 | 4×100 | 15.94 | 0.60 | 16.54 | 0.414 |
|  | 600 | 2×100+2×200 | 21.12 | 0.60 | 21.72 | 0.362 |
|  | 800 | 4×100+2×200 | 27.92 | 0.60 | 28.52 | 0.356 |
| 3 | 400 | 2×200 | 15.07 | 0.60 | 15.67 | 0.392 |
|  | 800 | 4×200 | 21.57 | 0.60 | 22.17 | 0.277 |
|  | 1000 | 2×200+2×300 | 26.69 | 0.80 | 27.49 | 0.275 |
|  | 1400 | 4×200+2×300 | 35.88 | 0.80 | 36.68 | 0.262 |
| 4 | 600 | 2×300 | 18.21 | 0.80 | 19.01 | 0.317 |
|  | 1200 | 4×300 | 28.46 | 0.80 | 29.26 | 0.244 |
|  | 1800 | 2×300+2×600 | 38.39 | 1.00 | 39.39 | 0.219 |
|  | 2400 | 4×300+2×600 | 51.31 | 1.00 | 52.31 | 0.218 |
| 5 | 1200 | 2×600 | 27.79 | 1.00 | 28.79 | 0.240 |
|  | 2400 | 4×600 | 42.83 | 1.00 | 43.83 | 0.183 |
|  | 3200 | 2×600+2×1000 | 55.28 | 1.00 | 56.28 | 0.176 |
|  | 4400 | 4×600+2×1000 | 74.54 | 1.00 | 75.54 | 0.172 |
| 6 | 2000 | 2×1000 | 34.82 | 1.00 | 35.82 | 0.179 |
|  | 4000 | 4×1000 | 59.43 | 1.00 | 60.43 | 0.151 |

表3.2.9 厂区建设用地基本指标（技术条件八：直接空冷系统、燃煤皮带运输）

| 档次 | 规划容量(MW) | 机组组合[台数×单机容量(MW)] | 生产区(hm²) | 厂前建筑区(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 2×50 | 8.00 | 0.60 | 8.60 | 0.860 |
|  | 200 | 4×50 | 10.72 | 0.60 | 11.32 | 0.566 |
|  | 300 | 2×50+2×100 | 13.94 | 0.60 | 14.54 | 0.485 |
|  | 400 | 4×50+2×100 | 18.40 | 0.60 | 19.00 | 0.475 |
| 2 | 200 | 2×100 | 10.76 | 0.60 | 11.36 | 0.568 |
|  | 400 | 4×100 | 14.79 | 0.60 | 15.39 | 0.385 |
|  | 600 | 2×100+2×200 | 19.66 | 0.60 | 20.26 | 0.338 |
|  | 800 | 4×100+2×200 | 25.66 | 0.60 | 26.26 | 0.328 |
| 3 | 400 | 2×200 | 13.96 | 0.60 | 14.56 | 0.364 |
|  | 800 | 4×200 | 19.80 | 0.60 | 20.40 | 0.255 |
|  | 1000 | 2×200+2×300 | 24.68 | 0.80 | 25.48 | 0.255 |
|  | 1400 | 4×200+2×300 | 32.87 | 0.80 | 33.67 | 0.241 |
| 4 | 600 | 2×300 | 16.97 | 0.80 | 17.77 | 0.296 |
|  | 1200 | 4×300 | 26.22 | 0.80 | 27.02 | 0.225 |
|  | 1800 | 2×300+2×600 | 35.03 | 1.00 | 36.03 | 0.200 |
|  | 2400 | 4×300+2×600 | 46.88 | 1.00 | 47.88 | 0.199 |
| 5 | 1200 | 2×600 | 25.60 | 1.00 | 26.60 | 0.222 |
|  | 2400 | 4×600 | 38.35 | 1.00 | 39.35 | 0.164 |
|  | 3200 | 2×600+2×1000 | 50.25 | 1.00 | 51.25 | 0.160 |
|  | 4400 | 4×600+2×1000 | 67.27 | 1.00 | 68.27 | 0.155 |
| 6 | 2000 | 2×1000 | 32.03 | 1.00 | 33.03 | 0.165 |
|  | 4000 | 4×1000 | 53.85 | 1.00 | 54.85 | 0.137 |
|  | 6000 | 4×1000+2×1000 | 83.38 | 1.00 | 84.38 | 0.141 |
|  | 8000 | 4×1000+4×1000 | 105.09 | 1.00 | 106.09 | 0.133 |

表3.2.10 厂区建设用地基本指标（技术条件九：间接空冷系统、燃煤铁路运输、翻车机卸煤）

| 档次 | 规划容量(MW) | 机组组合[台数×单机容量(MW)] | 生产区(hm²) | 厂前建筑区(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 2×50 | 14.66 | 0.60 | 15.26 | 1.526 |
|  | 200 | 4×50 | 20.28 | 0.60 | 20.88 | 1.044 |
|  | 300 | 2×50+2×100 | 23.33 | 0.60 | 23.93 | 0.798 |
|  | 400 | 4×50+2×100 | 30.18 | 0.60 | 30.78 | 0.769 |
| 2 | 200 | 2×100 | 18.17 | 0.60 | 18.77 | 0.939 |
|  | 400 | 4×100 | 26.06 | 0.60 | 26.66 | 0.666 |
|  | 600 | 2×100+2×200 | 31.47 | 0.60 | 32.07 | 0.534 |
|  | 800 | 4×100+2×200 | 41.09 | 0.60 | 41.69 | 0.521 |
| 3 | 400 | 2×200 | 22.89 | 0.60 | 23.49 | 0.587 |
|  | 800 | 4×200 | 34.13 | 0.60 | 34.73 | 0.434 |
|  | 1000 | 2×200+2×300 | 40.87 | 0.80 | 41.67 | 0.417 |
|  | 1400 | 4×200+2×300 | 54.18 | 0.80 | 54.98 | 0.393 |
| 4 | 600 | 2×300 | 27.06 | 0.80 | 27.86 | 0.464 |
|  | 1200 | 4×300 | 44.73 | 0.80 | 45.53 | 0.379 |
|  | 1800 | 2×300+2×600 | 54.29 | 1.00 | 55.29 | 0.307 |
|  | 2400 | 4×300+2×600 | 76.56 | 1.00 | 77.56 | 0.323 |
| 5 | 1200 | 2×600 | 39.93 | 1.00 | 40.93 | 0.341 |
|  | 2400 | 4×600 | 66.04 | 1.00 | 67.04 | 0.279 |
|  | 3200 | 2×600+2×1000 | 79.66 | 1.00 | 80.66 | 0.252 |
|  | 4400 | 4×600+2×1000 | 105.27 | 1.00 | 106.27 | 0.242 |
| 6 | 2000 | 2×1000 | 50.01 | 1.00 | 51.01 | 0.255 |
|  | 4000 | 4×1000 | 84.78 | 1.00 | 85.78 | 0.214 |
|  | 6000 | 4×1000+2×1000 | 129.27 | 1.00 | 130.27 | 0.217 |
|  | 8000 | 4×1000+4×1000 | 165.72 | 1.00 | 166.72 | 0.208 |

表3.2.11 厂区建设用地基本指标（技术条件十：间接空冷系统、燃煤公路运输）

| 档次 | 规划容量(MW) | 机组组合[台数×单机容量(MW)] | 生产区(hm²) | 厂前建筑区(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 2×50 | 10.54 | 0.60 | 11.14 | 1.114 |
|  | 200 | 4×50 | 17.03 | 0.60 | 17.63 | 0.882 |
|  | 300 | 2×50+2×100 | 20.96 | 0.60 | 21.56 | 0.719 |
|  | 400 | 4×50+2×100 | 28.79 | 0.60 | 29.39 | 0.735 |
| 2 | 200 | 2×100 | 15.71 | 0.60 | 16.31 | 0.816 |
|  | 400 | 4×100 | 23.72 | 0.60 | 24.32 | 0.608 |
|  | 600 | 2×100+2×200 | 29.45 | 0.60 | 30.05 | 0.501 |
|  | 800 | 4×100+2×200 | 39.87 | 0.60 | 40.47 | 0.506 |
| 3 | 400 | 2×200 | 20.52 | 0.60 | 21.12 | 0.528 |
|  | 800 | 4×200 | 32.42 | 0.60 | 33.02 | 0.413 |
|  | 1000 | 2×200+2×300 | 37.48 | 0.80 | 38.28 | 0.383 |
|  | 1400 | 4×200+2×300 | 51.79 | 0.80 | 52.59 | 0.376 |
| 4 | 600 | 2×300 | 24.82 | 0.80 | 25.62 | 0.427 |
|  | 1200 | 4×300 | 41.57 | 0.80 | 42.37 | 0.353 |
|  | 1800 | 2×300+2×600 | 52.25 | 1.00 | 53.25 | 0.296 |
|  | 2400 | 4×300+2×600 | 71.29 | 1.00 | 72.29 | 0.301 |
| 5 | 1200 | 2×600 | 36.72 | 1.00 | 37.72 | 0.314 |
|  | 2400 | 4×600 | 60.82 | 1.00 | 61.82 | 0.258 |
|  | 3200 | 2×600+2×1000 | 74.99 | 1.00 | 75.99 | 0.237 |
|  | 4400 | 4×600+2×1000 | 102.84 | 1.00 | 103.84 | 0.236 |
| 6 | 2000 | 2×1000 | 47.40 | 1.00 | 48.40 | 0.242 |
|  | 4000 | 4×1000 | 84.64 | 1.00 | 85.64 | 0.214 |

表3.2.12 厂区建设用地基本指标（技术条件十一：间接空冷系统、燃煤皮带运输）

| 档次 | 规划容量(MW) | 机组组合[台数×单机容量(MW)] | 生产区(hm²) | 厂前建筑区(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 2×50 | 10.34 | 0.60 | 10.94 | 1.094 |
|  | 200 | 4×50 | 15.96 | 0.60 | 16.56 | 0.828 |
|  | 300 | 2×50+2×100 | 19.85 | 0.60 | 20.45 | 0.682 |
|  | 400 | 4×50+2×100 | 26.70 | 0.60 | 27.30 | 0.682 |
| 2 | 200 | 2×100 | 14.69 | 0.60 | 15.29 | 0.765 |
|  | 400 | 4×100 | 22.57 | 0.60 | 23.17 | 0.579 |
|  | 600 | 2×100+2×200 | 27.99 | 0.60 | 28.59 | 0.476 |
|  | 800 | 4×100+2×200 | 37.61 | 0.60 | 38.21 | 0.478 |
| 3 | 400 | 2×200 | 19.41 | 0.60 | 20.01 | 0.500 |
|  | 800 | 4×200 | 30.65 | 0.60 | 31.25 | 0.391 |
|  | 1000 | 2×200+2×300 | 35.47 | 0.80 | 36.27 | 0.363 |
|  | 1400 | 4×200+2×300 | 48.78 | 0.80 | 49.58 | 0.354 |
| 4 | 600 | 2×300 | 23.58 | 0.80 | 24.38 | 0.406 |
|  | 1200 | 4×300 | 39.33 | 0.80 | 40.13 | 0.334 |
|  | 1800 | 2×300+2×600 | 48.89 | 1.00 | 49.89 | 0.277 |
|  | 2400 | 4×300+2×600 | 66.86 | 1.00 | 67.86 | 0.283 |
| 5 | 1200 | 2×600 | 34.53 | 1.00 | 35.53 | 0.296 |
|  | 2400 | 4×600 | 56.34 | 1.00 | 57.34 | 0.239 |
|  | 3200 | 2×600+2×1000 | 69.96 | 1.00 | 70.96 | 0.222 |
|  | 4400 | 4×600+2×1000 | 95.57 | 1.00 | 96.57 | 0.219 |
| 6 | 2000 | 2×1000 | 44.61 | 1.00 | 45.61 | 0.228 |
|  | 4000 | 4×1000 | 79.06 | 1.00 | 80.06 | 0.200 |
|  | 6000 | 4×1000+2×1000 | 118.82 | 1.00 | 119.82 | 0.200 |
|  | 8000 | 4×1000+4×1000 | 152.57 | 1.00 | 153.57 | 0.192 |

- 第三章 燃煤发电厂厂区建设用地指标

- 第三节 单项指标

表3.3.2-1 主厂房区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 技术条件 | 主厂房区用地(m²) | 汽机房 | 除氧间 | 前煤仓 | 主厂房纵向尺寸(m) | 四电场除尘器长度(m) | 主厂房A排至烟囱距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×50 | 四列式 | 2.094 | 24.00 | 8.00 | 12.50 | 93.20 | 21.60 | 126.00 |
| 4×50 | 四列式 | 3.40 | 24.00 | 8.00 | 12.50 | 171.40 | 21.60 | 126.00 |
| 2×100 | 四列式 | 2.71 | 27.00 | 9.00 | 13.50 | 97.20 | 22.80 | 149.60 |
| 4×100 | 四列式 | 4.39 | 27.00 | 9.00 | 13.50 | 179.40 | 22.80 | 149.60 |
| 2×200 | 四列式 | 3.97 | 27.00 | 10.00 | 11.50 | 136.50 | 20.00 | 165.00 |
| 4×200 | 四列式 | 6.87 | 27.00 | 10.00 | 11.50 | 265.50 | 20.00 | 165.00 |
| 2×300 | 四列式 | 5.50 | 27.00 | 9.00 | 13.50 | 154.80 | 24.19 | 167.00 |
| 4×300 | 四列式 | 9.92 | 27.00 | 9.00 | 13.50 | 302.40 | 24.19 | 167.00 |
| 2×600 | 四列式 | 7.34 | 30.60 | 10.50 | 12.50 | 171.50 | 23.60 | 197.50 |
| 4×600 | 四列式 | 12.91 | 30.60 | 10.50 | 12.50 | 334.50 | 23.60 | 197.50 |
| 2×1000 | 四列式 | 10.49 | 33.00 | 10.00 | 14.00 | 212.40 | 24.80 | 233.38 |
| 4×1000 | 四列式 | 18.61 | 33.00 | 10.00 | 14.00 | 433.80 | 24.80 | 233.38 |

注：

- 主厂房区域用地面积系指非直接空冷机组（包括直流供水、循环供水及间接空冷）主厂房外侧环形道路中心线所围成的区域面积，包括主厂房A排前变压器区域，炉后除尘器、引风机、烟囱、烟道以及脱硫设施等范围。

- 200MW及以下机组不含脱硫设施用地。

- 汽轮机采用纵向布置。

表3.3.2-2 直接空冷机组主厂房区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 直接空冷单元布置(列×排) | 汽机房 | 除氧间 | 前煤仓 | 主厂房纵向尺寸(m) | 四电场除尘器长度(m) | 主厂房A排至烟囱距离(m) | 主厂房区用地(m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×50 | 3×3或3×4 | 24.00 | 8.00 | 12.50 | 93.20 | 21.60 | 126.00 | 2.39 |
| 4×50 | 3×3或3×4 | 24.00 | 8.00 | 12.50 | 171.40 | 21.60 | 126.00 | 3.89 |
| 2×100 | 4×3或4×4 | 27.00 | 9.00 | 13.50 | 97.20 | 22.80 | 149.60 | 3.14 |
| 4×100 | 4×3或4×4 | 27.00 | 9.00 | 13.50 | 179.40 | 22.80 | 149.60 | 5.09 |
| 2×200 | 5×4或6×4 | 27.00 | 10.00 | 11.50 | 136.50 | 20.00 | 165.00 | 4.47 |
| 4×200 | 5×4或6×4 | 27.00 | 10.00 | 11.50 | 265.50 | 20.00 | 165.00 | 7.75 |
| 2×300 | 6×4或6×5 | 27.00 | 9.00 | 13.50 | 154.80 | 24.19 | 167.00 | 6.08 |
| 4×300 | 6×4或6×5 | 27.00 | 9.00 | 13.50 | 302.40 | 24.19 | 167.00 | 10.98 |
| 2×600 | 8×7或8×8 | 30.60 | 10.50 | 12.50 | 171.50 | 23.60 | 197.50 | 8.71 |
| 4×600 | 8×7或8×8 | 30.60 | 10.50 | 12.50 | 334.50 | 23.60 | 197.50 | 15.41 |
| 2×1000 | 10×8 | 33.00 | 10.00 | 14.00 | 212.40 | 24.80 | 233.38 | 12.38 |
| 4×1000 | 10×8 | 33.00 | 10.00 | 14.00 | 433.80 | 24.80 | 233.38 | 22.63 |

注：

- 主厂房区用地面积是指空冷平台外侧环形道路中心线所围成的区域面积，包括主厂房A排前空冷平台区，炉后除尘器、引风机、烟囱、烟道以及脱硫设施等范围。

- 同表3.3.2-1注2、注3。

表3.3.3-1 自然通风冷却塔区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 冷却塔淋水面积(座×m²) | 冷却塔零米直径(m) | 冷却塔进风口高度(m) | 冷却塔间距(m) | 冷却塔区用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×50 | 2×2000 | 55.5 | 24.89 | 27.76 | 1.90 |
| 4×50 | 4×2000 | 55.5 | 24.89 | 27.76 | 3.80 |
| 2×100 | 2×3000 | 67.6 | 45.95 | 33.82 | 2.54 |
| 4×100 | 4×3000 | 67.6 | 45.95 | 33.82 | 5.07 |
| 2×200 | 2×4000 | 77.8 | 66.85 | 38.93 | 3.14 |
| 4×200 | 4×4000 | 77.8 | 66.85 | 38.93 | 6.27 |
| 2×300 | 2×5000 | 86.8 | 67.64 | 43.43 | 3.72 |
| 4×300 | 4×5000 | 86.8 | 67.64 | 43.43 | 7.44 |
| 2×600 | 2×8500 | 112.53 | 9.68 | 56.27 | 5.64 |
| 4×600 | 4×8500 | 112.53 | 9.68 | 56.27 | 11.27 |
| 2×1000 | 2×13000 | 138.80 | 11.94 | 69.40 | 8.00 |
| 4×1000 | 4×13000 | 138.80 | 11.94 | 69.40 | 16.00 |

注：

- 冷却塔零米直径是指人字柱中心与水面交点处的直径。

- 当发电厂只建2座或1座冷却塔时，应按表列建设用地分别除以2或4计算调整用地指标。

- 当2台机组合用1座冷却塔时，应按合并后的冷却塔淋水面积选择表列建设用地指标，再除以2或4计算调整用地指标。

表3.3.3-2 直接空冷及辅机冷却设施区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 单元布置(列×排) | 平台净面积(m²) | 直接空冷区用地(hm²) | 辅机（机械）冷却设施区用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×50 | 2×(3×3或3×4) | 1950 | 0.68 | 0.28 |
| 4×50 | 4×(3×3或3×4) | 3900 | 1.10 | 0.37 |
| 2×100 | 2×(4×3或4×4) | 4000 | 0.91 | 0.31 |
| 4×100 | 4×(4×3或4×4) | 8000 | 1.48 | 0.47 |
| 2×200 | 2×(5×4或6×4) | 4600 | 1.20 | 0.36 |
| 4×200 | 4×(5×4或6×4) | 9200 | 2.10 | 0.55 |
| 2×300 | 2×(6×4或6×5) | 8200 | 1.46 | 0.47 |
| 4×300 | 4×(6×4或6×5) | 16400 | 2.64 | 0.66 |
| 2×600 | 2×(8×7或8×8) | 17500 | 2.59 | 0.60 |
| 4×600 | 4×(8×7或8×8) | 35000 | 4.73 | 0.94 |
| 2×1000 | 2×(10×8) | 24500 | 3.52 | 1.24 |
| 4×1000 | 4×(10×8) | 49000 | 7.03 | 2.48 |

注：

- 4台机（除1000MW机组外）按主厂房连续建设，若每2台机的主厂房脱开，则直接空冷区的用地可按2台机用地的2倍计算。当4台1000MW直接空冷机组连续建设时，直接空冷区用地面积约为6.46hm²。

- 各种容量等级电厂均按电动给水泵方案且4台机的辅机冷却设施合并布置（除1000MW机组外），若分开布置则辅机冷却设施的用地可按2台机用地的2倍计算。

- 当给水泵汽轮机采用间接空冷方案时，应根据表3.3.3-3的技术条件选用相应的用地指标。

表3.3.3-3 间接空冷塔及辅机冷却区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 冷却塔零米直径(m) | 冷却塔进风口高度(m) | 冷却塔间距(m) | 空冷塔区用地(hm²) | 辅机(机械)冷却设施区用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×50 | 70 | 12 | 35 | 2.80 | 0.28 |
| 4×50 | 70 | 12 | 35 | 5.38 | 0.37 |
| 2×100 | 90 | 13 | 45 | 4.02 | 0.31 |
| 4×100 | 90 | 13 | 45 | 7.91 | 0.47 |
| 2×200 | 110 | 15 | 55 | 5.53 | 0.36 |
| 4×200 | 110 | 15 | 55 | 11.03 | 0.55 |
| 2×300 | 120 | 20 | 60 | 6.66 | 0.47 |
| 4×300 | 120 | 20 | 60 | 13.26 | 0.66 |
| 2×600 | 150 | 22 | 75 | 9.53 | 0.60 |
| 4×600 | 150 | 22 | 75 | 19.25 | 0.94 |
| 2×1000 | 185 | 25 | 92.5 | 13.59 | 1.24 |
| 4×1000 | 185 | 25 | 92.5 | 27.76 | 2.48 |

注：

- 1台机对应1座间接空冷塔。

- 当发电厂只建1台机组时，应按表列2台机组空冷塔建设用地指标除以2计算调整用地指标。

表3.3.4 配电装置区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 出线电压(kV) | 进线回路数 | 出线回路数 | 屋外型配电装置 | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×50 | 110 | 2 | 2 | 双母线接线 | 0.313 |
| 4×50 | 110 | 4 | 4 | 双母线接线 | 0.461 |
| 2×100 | 110 | 1 | 2 | 双母线接线 | 0.276 |
|  | 220 | 1 | 2 | 双母线接线 | 0.645 |
| 4×100 | 110 | 2 | 3 | 双母线接线 | 0.350 |
|  | 220 | 2 | 2 | 双母线接线 | 0.741 |
| 2×200 | 110 | 1 | 3 | 双母线接线 | 0.334 |
|  | 220 | 1 | 2 | 双母线接线 | 0.645 |
| 4×200 | 110 | 2 | 5 | 双母线接线 | 0.451 |
|  | 220 | 2 | 2 | 双母线接线 | 0.741 |
| 2×300 | 220 | 2 | 3 | 双母线接线 | 0.837 |
| 4×300 | 220 | 4 | 5 | 双母线接线 | 1.221 |
| 2×600 | 500 | 2 | 2 | 3/2接线 | 2.861 |
| 4×600 | 500 | 4 | 3 | 3/2接线 | 4.055 |
| 2×1000 | 500 | 2 | 2 | 3/2接线 | 2.861 |
| 4×1000 | 500 | 4 | 3 | 3/2接线 | 4.055 |

注：

- 屋外型配电装置均采用中型布置，网络控制方式。

- 500kV电压等级配电装置采用品字形布置。

表3.3.5 折返式翻车机卸煤设施区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 翻车机台数 | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 2×100 | 1 | 3.48 |
| 4×100 | 1 | 3.48 |
| 2×200 | 1 | 3.48 |
| 4×200 | 1 | 3.48 |
| 2×300 | 1 | 3.48 |
| 4×300 | 2 | 5.40 |
| 2×600 | 2 | 5.40 |
| 4×600 | 3 | 9.70 |
| 2×1000 | 2 | 5.40 |
| 4×1000 | 2 | 5.72 |

注：

- 所列用地指标数值的技术条件为：接轨站有效长度1050m；卸煤线有效长度950m；重车线与空车线间距离在翻车机附近为11m，其余段为5.50m；C60车辆。

- 所列用地指标数值已包括在电厂站设置车辆临修线（有效长度为200m）和铁路信号楼的0.40m²用地。

- 2×50MW、4×50MW机组系考虑采用卸煤沟卸煤，其建设用地单项指标是采用调整指标表3.4.6-4中的单线贯通式卸煤沟、有效卸车位10节、铁路配线2股的用地指标。

- 机组容量为4×1000MW以下规模时，采用C型单车翻车机，重车线间距为11m；当机组容量为4×1000MW及以上规模时，采用双车翻车机，重车线间距为13m。

表3.3.6 汽车卸煤设施区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 小时耗煤量(t/h) | 汽车年运量(10⁴t/a) | 卸煤沟车位数 | 每个车位尺寸(开间×进深)(m) | 卸煤沟总长度(m) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×50 | 75 | 37.5 | — | — | — | 0.20 |
| 4×50 | 150 | 75 | 6 | 6×15 | 51 | 1.07 |
| 2×100 | 121 | 60.5 | 4 | 6×15 | 44 | 1.02 |
| 4×100 | 242 | 121 | 7 | 6×15 | 63 | 1.15 |
| 2×200 | 214 | 107 | 6 | 6×15 | 57 | 1.11 |
| 4×200 | 428 | 214 | 13 | 6×15 | 100 | 1.77 |
| 2×300 | 306 | 153 | 9 | 6×15 | 75 | 1.24 |
| 4×300 | 612 | 306 | 18 | 6×15 | 131 | 2.24 |
| 2×600 | 575 | 287.5 | 17 | 6×15 | 125 | 2.19 |
| 4×600 | 1150 | 575 | 2×18 | 6×15 | 2×131 | 4.48 |
| 2×1000 | 880 | 440 | 26 | 6×15 | 181 | 2.79 |
| 4×1000 | 1760 | 880 | 2×26 | 6×15 | 2×181 | 5.58 |

注：

- 机组容量2×50MW时，燃煤量小于60×10⁴t/a，可不设汽车卸煤沟。

- 卸煤沟为贯通式，卸煤沟总长包括车位、伸缩缝和两侧检修间；运煤汽车载重20t及以上。

- 机组容量为4×600MW和4×1000MW时，设置两套独立的卸煤设施。

- 小时耗煤量和汽车年运量是参考数据。

表3.3.7 条形煤场区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 燃煤发热量(MJ/kg) | 贮煤量(10⁴t) | 煤场设备形式 | 煤场布置形式 | 堆煤高度(m) | 煤堆尺寸(m)(数量×长×宽) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×50 | 18.8 | 2.24 | 桥式抓斗 | 单矩形 | 7.0 | 130×40 | 1.140 |
| 4×50 | 18.8 | 4.48 | 桥式抓斗 | 单矩形 | 7.0 | 260×40 | 1.920 |
| 2×100 | 18.8 | 3.63 | 斗轮机 | 折返式、单煤场 | 13.5 | 1×120×83 | 2.230 |
| 4×100 | 18.8 | 7.26 | 斗轮机 | 折返式、单煤场 | 13.5 | 1×214×83 | 3.183 |
| 2×200 | 18.8 | 6.42 | 斗轮机 | 折返式、单煤场 | 13.5 | 1×159×93 | 2.879 |
| 4×200 | 18.8 | 12.84 | 斗轮机 | 折返式、单煤场 | 13.5 | 1×291×93 | 4.356 |
| 2×300 | 18.8 | 9.18 | 斗轮机 | 折返式、单煤场 | 13.5 | 1×216×93 | 3.516 |
| 4×300 | 18.8 | 18.36 | 斗轮机 | 折返式、并列 | 13.5 | 2×216×93 | 6.406 |
| 2×600 | 18.8 | 17.25 | 斗轮机 | 折返式、并列 | 13.5 | 2×176×10 | 6.117 |
| 4×600 | 18.8 | 34.50 | 斗轮机 | 折返式、并列 | 13.5 | 2×324×10 | 9.429 |
| 2×1000 | 18.8 | 26.41 | 斗轮机 | 折返式、并列 | 15.5 | 2×206×11 | 7.293 |
| 4×1000 | 18.8 | 52.82 | 斗轮机 | 折返式、并列、头对头 | 15.5 | 4×206×11 | 14.586 |

注：

- 贮煤天数为15天。

- 当采用其他煤场布置形式时，其用地面积应按初步设计阶段审定的方案计列。

表3.3.8 化学水处理设施区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 处理工艺 | 处理水量(m³/h) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2×50 | 全膜法或RO+离子交换或全离子交换 | 40 | 0.41 |
| 4×50 | 全膜法或RO+离子交换或全离子交换 | 2×40 | 0.45 |
| 2×100 | 全膜法或RO+离子交换或全离子交换 | 50 | 0.45 |
| 4×100 | 全膜法或RO+离子交换或全离子交换 | 2×50 | 0.65 |
| 2×200 | 全膜法或RO+离子交换或全离子交换 | 60 | 0.65 |
| 4×200 | 全膜法或RO+离子交换或全离子交换 | 2×60 | 0.75 |
| 2×300 | 全膜法或RO+离子交换或全离子交换 | 80 | 0.70 |
| 4×300 | 全膜法或RO+离子交换或全离子交换 | 2×80 | 0.80 |
| 2×600 | 全膜法或RO+离子交换或全离子交换 | 80～100 | 0.80 |
| 4×600 | 全膜法或RO+离子交换或全离子交换 | 100～200 | 0.95 |
| 2×1000 | 全膜法或RO+离子交换或全离子交换 | 100～120 | 0.85 |
| 4×1000 | 全膜法或RO+离子交换或全离子交换 | 200～240 | 1.08 |

表3.3.9 除灰设施区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 灰库直径(m) | 灰库数量(座) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2×50 | 8 | 2 | 0.13 |
| 4×50 | 8 | 4 | 0.26 |
| 2×100 | 10 | 2 | 0.16 |
| 4×100 | 10 | 4 | 0.32 |
| 2×200 | 10 | 3 | 0.22 |
| 4×200 | 10 | 6 | 0.44 |
| 2×300 | 12 | 3 | 0.27 |
| 4×300 | 12 | 6 | 0.54 |
| 2×600 | 15 | 3 | 0.45 |
| 4×600 | 15 | 6 | 0.90 |
| 2×1000 | 18 | 3 | 0.57 |
| 4×1000 | 18 | 6 | 1.14 |

注：300MW级及以下机组采用尽头式道路，300MW级以上机组采用贯通式道路。

表3.3.10 输煤综合楼及部分输煤栈桥建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 输煤综合楼用地(hm²) | 部分输煤栈桥用地(hm²) | 单项用地合计(hm²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2×50 | 0.20 | 0.15 | 0.35 |
| 4×50 | 0.20 | 0.15 | 0.35 |
| 2×100 | 0.20 | 0.15 | 0.35 |
| 4×100 | 0.20 | 0.15 | 0.35 |
| 2×200 | 0.20 | 0.15 | 0.35 |
| 4×200 | 0.20 | 0.15 | 0.35 |
| 2×300 | 0.30 | 0.20 | 0.50 |
| 4×300 | 0.30 | 0.20 | 0.50 |
| 2×600 | 0.30 | 0.20 | 0.50 |
| 4×600 | 0.30 | 0.20 | 0.50 |
| 2×1000 | 0.30 | 0.20 | 0.50 |
| 4×1000 | 0.30 | 0.20 | 0.50 |

注：部分输煤栈桥建设用地指标是指除主厂房及煤场区域以外的输煤栈桥用地面积。

表3.3.11 石灰石-石膏湿法脱硫设施区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 技术条件 | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 2×300 | 厂内不设石灰石破碎系统，石灰石块粒径不大于2cm。设置烟气旁路烟道 | 1.37 |
| 4×300 | 同上 | 2.66 |
| 2×600 | 同上 | 1.75 |
| 4×600 | 同上 | 3.20 |
| 2×1000 | 同上 | 2.50 |
| 4×1000 | 同上 | 4.12 |

注：

- 脱硫设施建设用地面积已包含在主厂房区建设用地单项指标中。

- 当采用石灰石成品粉时，用地指标减少0.18hm²。

- 用地指标不区分是否设GGH和大机组是否设单、双增压风机的情况，也不进行调整。

- 当在厂区内设石灰石破碎系统时，其用地指标应根据初步设计阶段审定的厂区总平面布置方案据实计列。

表3.3.12 脱硝剂贮存设施区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 液氨贮罐数量(个) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 2×50 | 2 | 0.35 |
| 4×50 | 2 | 0.35 |
| 2×100 | 2 | 0.36 |
| 4×100 | 3 | 0.39 |
| 2×200 | 2 | 0.36 |
| 4×200 | 3 | 0.39 |
| 2×300 | 2 | 0.35 |
| 4×300 | 3 | 0.39 |
| 2×600 | 2 | 0.36 |
| 4×600 | 3 | 0.39 |
| 2×1000 | 3 | 0.40 |
| 4×1000 | 4 | 0.45 |

注：

- 脱硝液氨采用汽车运输，卧式储罐，四周设围墙和环形消防道路。

- 单个贮罐的容积为60～100m³，贮量为7～14天。

- 罐的数量为参考数据。

表3.3.13 直流供水系统循环水泵房区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 循环台数(台) | 循环水量(m³/s) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2×50 | 4 | 2×2.4～2×3.4 | 0.38 |
| 4×50 | 8 | 4×2.4～4×3.4 | 0.43 |
| 2×100 | 4 | 2×5.0～2×6.0 | 0.41 |
| 4×100 | 8 | 4×5.0～4×6.0 | 0.50 |
| 2×200 | 4 | 2×9.0～2×10.0 | 0.48 |
| 4×200 | 8 | 4×9.0～4×10.0 | 0.56 |
| 2×300 | 4 | 2×10.5～2×11.5 | 0.57 |
| 4×300 | 8 | 4×10.5～4×11.5 | 0.82 |
| 2×600 | 4 | 2×18.5～2×20.5 | 0.72 |
| 4×600 | 8 | 4×18.5～4×20.5 | 1.08 |
| 2×1000 | 6 | 2×28.0～2×31.0 | 1.05 |
| 4×1000 | 12 | 4×28.0～4×31.0 | 1.68 |

表3.3.14 工业、生活、消防水设施区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 生活水量(m³/h) | 工业水量(m³/h) | 消防水量(m³/h) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×50 | 2 | 250 | 250 | 0.25 |
| 4×50 | 3 | 500 | 250 | 0.35 |
| 2×100 | 4 | 300 | 350 | 0.36 |
| 4×100 | 8 | 600 | 350 | 0.45 |
| 2×200 | 8 | 450 | 400 | 0.45 |
| 4×200 | 15 | 900 | 400 | 0.50 |
| 2×300 | 12 | 650 | 500 | 0.55 |
| 4×300 | 15 | 1300 | 500 | 0.64 |
| 2×600 | 15 | 700 | 550 | 0.64 |
| 4×600 | 20 | 1400 | 550 | 0.75 |
| 2×1000 | 18 | 900 | 850 | 0.75 |
| 4×1000 | 25 | 1800 | 850 | 0.90 |

注：此区域中未包含水预处理设施用地。当水预处理设施设置在厂区内时，应根据3.4.13条的规定进行调整。

表3.3.15 废、污水处理设施区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 技术条件 | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 2×50 | 工业废水集中处理，生活污水采用生物处理，含油污水采用隔油、浮选处理，含煤废水采用沉淀处理；处理达标的废、污水回收复用 | 0.50 |
| 4×50 | 同上 | 0.55 |
| 2×100 | 同上 | 0.60 |
| 4×100 | 同上 | 0.70 |
| 2×200 | 同上 | 0.75 |
| 4×200 | 同上 | 0.80 |
| 2×300 | 同上 | 0.95 |
| 4×300 | 同上 | 1.10 |
| 2×600 | 同上 | 1.30 |
| 4×600 | 同上 | 1.45 |
| 2×1000 | 同上 | 1.50 |
| 4×1000 | 同上 | 1.70 |

表3.3.16 制（供）氢站设施区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 制氢站设备型号及套数（标准状态下） | 储氢罐数量(座) | 供氢站储氢瓶/罐数量(座) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×50 | — | — | — | — |
| 4×50 | — | — | — | — |
| 2×100 | — | — | — | — |
| 4×100 | — | — | — | — |
| 2×200 | 5m³/h×1 | 2 | 10×20 | 0.25 |
| 4×200 | 5m³/h×1 | 4 | 15×20 | 0.25 |
| 2×300 | 5m³/h×2 | 2 | 15×20 | 0.30 |
| 4×300 | 10m³/h×1 | 4 | 20×20 | 0.30 |
| 2×600 | 10m³/h×(1～2) | 2 | 20×20 | 0.35 |
| 4×600 | 10m³/h×2 | 4 | 30×20 | 0.45 |
| 2×1000 | 10m³/h×2 | 3 | 25×20 | 0.45 |
| 4×1000 | 10m³/h×2 | 6 | 40×20 | 0.45 |

注：

- 200MW以下机组发电机系按采用空冷系统考虑的。

- 供氢站与制氢站设施区的建设用地基本相当，故单项指标取值一致；当供气站不设贮氢罐，由氢瓶组直接供氢气时，600MW以下机组的用地减少0.05hm²，600MW及以上机组的用地减少0.10hm²。

表3.3.17 燃油启动锅炉区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 启动锅炉容量(台×t/h) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 2×50 | 1×6 | 0.06 |
| 4×50 | 1×6 | 0.06 |
| 2×100 | 1×10 | 0.12 |
| 4×100 | 1×10 | 0.12 |
| 2×200 | 1×20 | 0.16 |
| 4×200 | 1×20 | 0.16 |
| 2×300 | 1×35 | 0.20 |
| 4×300 | 1×35 | 0.20 |
| 2×600 | 2×35 | 0.26 |
| 4×600 | 2×35 | 0.26 |
| 2×1000 | 2×50 | 0.30 |
| 4×1000 | 2×50 | 0.30 |

注：当采用燃煤启动锅炉时，应按3.4.17条的规定进行调整。

表3.3.18 燃油设施区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 油罐容量(m³) | 油罐数量(座) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2×50 | 100 | 2 | 0.35 |
| 4×50 | 100 | 2 | 0.35 |
| 2×100 | 200 | 2 | 0.45 |
| 4×100 | 200 | 2 | 0.45 |
| 2×200 | 500 | 2 | 0.60 |
| 4×200 | 500 | 2 | 0.60 |
| 2×300 | 1000 | 2 | 0.75 |
| 4×300 | 1000 | 2 | 0.75 |
| 2×600 | 1500 | 2 | 0.90 |
| 4×600 | 1500 | 2 | 0.90 |
| 2×1000 | 2000 | 2 | 1.05 |
| 4×1000 | 2000 | 2 | 1.05 |

注：当采用等离子或少油点火技术时，300MW及以上机组燃油设施区的建设用地应核减0.30hm²。

表3.3.19 其他辅助生产及附属建筑区建设用地单项指标 (hm²)

| 机组容量(MW) | 空气压缩机及配套设施 | 雨水泵房设施 | 材料库及检修维护 | 汽车库及消防设施 | 循环供排水管沟 | 单项用地合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×50 | 0.10 | 0.10 | 0.65 | 0.26 | 0.21 | 1.32 |
| 4×50 | 0.15 | 0.15 | 0.80 | 0.26 | 0.35 | 1.71 |
| 2×100 | 0.15 | 0.15 | 0.70 | 0.26 | 0.34 | 1.60 |
| 4×100 | 0.18 | 0.19 | 0.85 | 0.26 | 0.57 | 2.05 |
| 2×200 | 0.20 | 0.17 | 0.70 | 0.26 | 0.42 | 1.75 |
| 4×200 | 0.24 | 0.21 | 0.85 | 0.26 | 0.70 | 2.26 |
| 2×300 | 0.24 | 0.20 | 0.75 | 0.26 | 0.53 | 1.98 |
| 4×300 | 0.28 | 0.24 | 0.90 | 0.26 | 0.91 | 2.59 |
| 2×600 | 0.26 | 0.23 | 0.80 | 0.26 | 0.77 | 2.32 |
| 4×600 | 0.30 | 0.26 | 0.95 | 0.26 | 1.24 | 3.01 |
| 2×1000 | 0.30 | 0.28 | 0.80 | 0.26 | 0.88 | 2.52 |
| 4×1000 | 0.35 | 0.32 | 0.95 | 0.26 | 1.47 | 3.35 |

注：

- 当空气压缩机及配套设施布置在主厂房区域时，不应计列此部分用地面积。

- 当不设置雨水泵房设施时，应核减此部分用地面积。

- 当为直接空冷机组时，其建设用地基本指标中不应计列循环供排水管沟单项用地面积。

表3.3.20 厂前建筑（生产与行政办公及生活服务设施）区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- |
| 2×50 | 0.60 |
| 4×50 | 0.60 |
| 2×100 | 0.60 |
| 4×100 | 0.60 |
| 2×200 | 0.60 |
| 4×200 | 0.60 |
| 2×300 | 0.80 |
| 4×300 | 0.80 |
| 2×600 | 1.00 |
| 4×600 | 1.00 |
| 2×1000 | 1.00 |
| 4×1000 | 1.00 |

- 火力发电厂建设用地指标

- 第四章 燃气—蒸汽联合循环发电厂厂区建设用地指标

- 第二节 基本指标

表4.2.2 厂区建设用地基本指标（技术条件一）

技术条件一：直流供水

| 档次 | 机组类型 | 单元机组构成 | 机组容量(MW) | 生产区(hm²) | 厂前建筑(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 400 | 6.64 | 0.50 | 7.14 | 0.178 |
|  |  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 800 | 8.00 | 0.60 | 8.60 | 0.107 |
|  |  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 1600 | 13.94 | 0.80 | 14.74 | 0.092 |
| 2 | F级单轴 | 2×(1+1) | 800 | 7.40 | 0.55 | 7.95 | 0.093 |
|  |  | 3×(1+1) | 1200 | 8.59 | 0.60 | 9.19 | 0.077 |
|  |  | 4×(1+1) | 1600 | 10.35 | 0.60 | 10.95 | 0.068 |
|  |  | 3×(1+1)+3×(1+1) | 2400 | 14.81 | 0.80 | 15.61 | 0.065 |
|  |  | 4×(1+1)+4×(1+1) | 3200 | 17.94 | 0.80 | 18.74 | 0.059 |
| 3 | F级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 800 | 7.69 | 0.55 | 8.24 | 0.103 |
|  |  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 1600 | 10.99 | 0.60 | 11.59 | 0.072 |
|  |  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 3200 | 19.21 | 0.80 | 20.01 | 0.063 |

表4.2.3 厂区建设用地基本指标（技术条件二）

技术条件二：自然通风冷却塔循环供水

| 档次 | 机组类型 | 单元机组构成 | 机组容量(MW) | 生产区(hm²) | 厂前建筑(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 400 | 7.18 | 0.50 | 7.68 | 0.192 |
|  |  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 800 | 10.36 | 0.60 | 10.96 | 0.137 |
|  |  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 1600 | 18.67 | 0.80 | 19.47 | 0.122 |
| 2 | F级单轴 | 2×(1+1) | 800 | 9.76 | 0.60 | 10.36 | 0.130 |
|  |  | 3×(1+1) | 1200 | 12.37 | 0.60 | 12.97 | 0.108 |
|  |  | 4×(1+1) | 1600 | 15.52 | 0.60 | 16.12 | 0.101 |
|  |  | 3×(1+1)+3×(1+1) | 2400 | 22.36 | 0.80 | 23.16 | 0.097 |
|  |  | 4×(1+1)+4×(1+1) | 3200 | 26.02 | 0.80 | 26.82 | 0.084 |
| 3 | F级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 800 | 10.06 | 0.60 | 10.66 | 0.133 |
|  |  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 1600 | 16.16 | 0.60 | 16.76 | 0.105 |
|  |  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 3200 | 27.29 | 0.80 | 28.09 | 0.088 |

表4.2.4 厂区建设用地基本指标（技术条件三）

技术条件三：机械通风冷却塔循环供水

| 档次 | 机组类型 | 单元机组构成 | 机组容量(MW) | 生产区(hm²) | 厂前建筑(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 400 | 6.64 | 0.50 | 7.14 | 0.178 |
|  |  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 800 | 8.57 | 0.60 | 9.17 | 0.115 |
|  |  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 1600 | 14.95 | 0.80 | 15.75 | 0.098 |
| 2 | F级单轴 | 2×(1+1) | 800 | 8.54 | 0.60 | 9.14 | 0.114 |
|  |  | 3×(1+1) | 1200 | 10.43 | 0.60 | 11.03 | 0.092 |
|  |  | 4×(1+1) | 1600 | 12.94 | 0.60 | 13.54 | 0.085 |
|  |  | 3×(1+1)+3×(1+1) | 2400 | 18.49 | 0.80 | 19.29 | 0.080 |
|  |  | 4×(1+1)+4×(1+1) | 3200 | 23.12 | 0.80 | 23.92 | 0.075 |
| 3 | F级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 800 | 8.83 | 0.60 | 9.43 | 0.118 |
|  |  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 1600 | 13.58 | 0.60 | 14.18 | 0.089 |
|  |  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 3200 | 24.39 | 0.80 | 25.19 | 0.079 |

表4.2.5 厂区建设用地基本指标（技术条件四）

技术条件四：直接空冷

| 档次 | 机组类型 | 单元机组构成 | 机组容量(MW) | 生产区(hm²) | 厂前建筑(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 400 | 6.64 | 0.50 | 7.14 | 0.178 |
|  |  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 800 | 8.21 | 0.60 | 8.81 | 0.110 |
|  |  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 1600 | 14.39 | 0.80 | 15.19 | 0.095 |
| 2 | F级单轴 | 2×(1+1) | 800 | 7.63 | 0.55 | 8.18 | 0.102 |
|  |  | 3×(1+1) | 1200 | 8.98 | 0.60 | 9.58 | 0.080 |
|  |  | 4×(1+1) | 1600 | 10.82 | 0.60 | 11.42 | 0.071 |
|  |  | 3×(1+1)+3×(1+1) | 2400 | 15.48 | 0.80 | 16.28 | 0.068 |
|  |  | 4×(1+1)+4×(1+1) | 3200 | 18.90 | 0.80 | 19.70 | 0.062 |
| 3 | F级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 800 | 7.91 | 0.55 | 8.46 | 0.105 |
|  |  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 1600 | 11.46 | 0.60 | 12.06 | 0.075 |
|  |  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 3200 | 20.17 | 0.80 | 20.97 | 0.066 |

表4.2.6 厂区建设用地基本指标（技术条件五）

技术条件五：间接空冷

| 档次 | 机组类型 | 单元机组构成 | 机组容量(MW) | 生产区(hm²) | 厂前建筑(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 400 | 7.25 | 0.50 | 7.75 | 0.193 |
|  |  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 800 | 11.31 | 0.60 | 11.91 | 0.149 |
|  |  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 1600 | 20.56 | 0.80 | 21.36 | 0.133 |
| 2 | F级单轴 | 2×(1+1) | 800 | 9.62 | 0.60 | 10.22 | 0.128 |
|  |  | 3×(1+1) | 1200 | 11.51 | 0.60 | 12.11 | 0.101 |
|  |  | 4×(1+1) | 1600 | 15.05 | 0.60 | 15.65 | 0.098 |
|  |  | 3×(1+1)+3×(1+1) | 2400 | 20.65 | 0.80 | 21.45 | 0.089 |
|  |  | 4×(1+1)+4×(1+1) | 3200 | 27.34 | 0.80 | 28.14 | 0.088 |
| 3 | F级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 800 | 9.91 | 0.60 | 10.51 | 0.131 |
|  |  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 1600 | 15.69 | 0.60 | 16.29 | 0.102 |
|  |  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 3200 | 28.61 | 0.80 | 29.41 | 0.092 |

- 第四章 燃气—蒸汽联合循环发电厂厂区建设用地指标

- 第三节 单项指标

表4.3.2 动力装置区建设用地单项指标

| 机组类型 | 单元机组构成 | 机组容量(MW) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- |
| E级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 400 | 1.88 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 800 | 3.07 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 1600 | 5.74 |
| F级单轴 | 2×(1+1) | 800 | 2.60 |
|  | 3×(1+1) | 1200 | 3.34 |
|  | 4×(1+1) | 1600 | 4.47 |
|  | 3×(1+1)+3×(1+1) | 2400 | 6.27 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1) | 3200 | 8.55 |
| F级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 800 | 2.69 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 1600 | 4.63 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 3200 | 8.86 |

注：F级机组基本用地指标的机组类型为GE公司和三菱公司机组，若采用西门子公司机组，F级每台燃机用地面积增加0.13hm²。

表4.3.3-1 自然通风冷却塔区建设用地单项指标

| 机组类型 | 单元机组构成 | 机组容量(MW) | 冷却塔淋水面积(座×m²) | 冷却塔零米直径(m) | 冷却塔进风口高度(m) | 冷却塔间距(m) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 400 | 2×2000 | 55.52 | 4.89 | 27.76 | 1.90 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 800 | 2×3500 | 72.93 | 6.42 | 36.46 | 2.84 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 1600 | 4×3500 | 72.93 | 6.42 | 36.46 | 5.67 |
| F级单轴 | 2×(1+1) | 800 | 2×3500 | 72.93 | 6.42 | 36.46 | 2.84 |
|  | 3×(1+1) | 1200 | 3×3500 | 72.93 | 6.42 | 36.46 | 4.26 |
|  | 4×(1+1) | 1600 | 4×3500 | 72.93 | 6.42 | 36.46 | 5.67 |
|  | 3×(1+1)+3×(1+1) | 2400 | 6×3500 | 72.93 | 6.42 | 36.46 | 8.51 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1) | 3200 | 4×6500 | 98.60 | 8.48 | 49.30 | 9.09 |
| F级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 800 | 2×3500 | 72.93 | 6.42 | 36.46 | 2.84 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 1600 | 4×3500 | 72.93 | 6.42 | 36.46 | 5.67 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 3200 | 4×6500 | 98.60 | 8.48 | 49.30 | 9.09 |

注：1.当只建2座或1座冷却塔时，应按表列建设用地指标分别除以2或4计算调整用地指标。2.冷却塔零米直径是指人字柱中心与水面交点处的直径。3.当2台机组合用1座冷却塔时，应按合并后的冷却塔淋水面积选择表列建设用地指标，再除以2或4计算调整用地指标。

表4.3.3-2 机械通风冷却塔两列一字形布置建设用地单项指标

| 机组类型 | 单元机组构成 | 机组容量(MW) | 冷却塔淋水面积[座×(段×m×m)] | 冷却塔进风口高度(m) | 冷却塔间距(m) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 400 | 1×(5×19.4×19.2) | 5.00 | 20.00 | 0.91 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 800 | 1×(7×16.8×16.8) | 4.70 | 18.80 | 1.04 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 1600 | 2×(7×16.8×16.8) | 4.70 | 18.80 | 1.95 |
| F级单轴 | 2×(1+1) | 800 | 1×(11×17.8×17.8) | 4.90 | 19.60 | 1.61 |
|  | 3×(1+1) | 1200 | 2×(8×17.8×17.8) | 4.90 | 19.60 | 2.32 |
|  | 4×(1+1) | 1600 | 2×(11×17.8×17.8) | 4.90 | 19.60 | 3.09 |
|  | 3×(1+1)+3×(1+1) | 2400 | 4×(8×17.8×17.8) | 4.90 | 19.60 | 4.64 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1) | 3200 | 4×(11×17.8×17.8) | 4.90 | 19.60 | 6.18 |
| F级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 800 | 1×(11×17.8×17.8) | 4.90 | 19.60 | 1.61 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 1600 | 2×(11×17.8×17.8) | 4.90 | 19.60 | 3.09 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 3200 | 4×(11×17.8×17.8) | 4.90 | 19.60 | 6.18 |

注：冷却塔风机直径为9.14m。

表4.3.3-3 直接空冷及辅机冷却设施区建设用地单项指标

| 机组类型 | 单元机组构成 | 机组容量(MW) | 单元布置(列×排) | 平台净面积(m²) | 直接空冷区用地(hm²) | 辅机(机械)冷却设施区用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 400 | 4×3 | 1400 | 0.36 | 0.27 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 800 | 2×(4×3) | 2600 | 0.58 | 0.37 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 1600 | 4×(4×3) | 2×2600 | 1.17 | 0.75 |
| F级单轴 | 2×(1+1) | 800 | 6×4 | 2600 | 0.56 | 0.29 |
|  | 3×(1+1) | 1200 | 9×4 | 3900 | 0.76 | 0.34 |
|  | 4×(1+1) | 1600 | 2×(6×4) | 5200 | 0.96 | 0.39 |
|  | 3×(1+1)+3×(1+1) | 2400 | 2×(9×4) | 2×3900 | 1.52 | 0.68 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1) | 3200 | 4×(6×4) | 2×5200 | 1.92 | 0.79 |
| F级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 800 | 6×4 | 2600 | 0.56 | 0.29 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 1600 | 2×(6×4) | 5200 | 0.96 | 0.39 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 3200 | 4×(6×4) | 2×5200 | 1.92 | 0.79 |

注：对于E级和F级每个单元尺寸按10.3m×10.3m计算。

表4.3.3-4 间接空冷塔及辅机冷却区建设用地单项指标

| 机组类型 | 单元机组构成 | 机组容量(MW) | 冷却塔零米直径(m) | 冷却塔进风口高度(m) | 冷却塔间距(m) | 空冷塔区用地(hm²) | 辅机(机械)冷却设施区用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 400 | 80 | 13 | — | 1.70 | 0.27 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 800 | 80 | 13 | 40 | 3.41 | 0.37 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 1600 | 80 | 13 | 40 | 6.81 | 0.75 |
| F级单轴 | 2×(1+1) | 800 | 100 | 15 | — | 2.40 | 0.29 |
|  | 3×(1+1) | 1200 | 115 | 18 | — | 3.06 | 0.34 |
|  | 4×(1+1) | 1600 | 100 | 15 | 50 | 4.81 | 0.39 |
|  | 3×(1+1)+3×(1+1) | 2400 | 115 | 18 | 57.5 | 6.12 | 0.68 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1) | 3200 | 100 | 15 | 50 | 9.61 | 0.79 |
| F级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 800 | 100 | 15 | — | 2.40 | 0.29 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 1600 | 100 | 15 | 50 | 4.81 | 0.39 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 3200 | 100 | 15 | 50 | 9.61 | 0.79 |

注：对E级多轴2×(1+1)或1×(2+1)、F级单轴2×(1+1)、3×(1+1)、F级多轴2×(1+1)或1×(2+1)均按合建一座间接空冷塔方案考虑。

表4.3.4 配电装置区建设用地单项指标

| 机组类型 | 单元机组构成 | 机组容量(MW) | 出线电压(kV) | 进线回路数 | 出线回路数 | 屋外型配电装置 | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 400 | 220 | 5 | 2 | 双母线接线 | 1.03 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 800 | 220 | 9 | 4 | 双母线接线中型布置 | 1.60 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 1600 | 220 | 17 | 6 |  | 2.57 |
| F级单轴 | 2×(1+1) | 800 | 220 | 3 | 2 | 双母线接线中型布置 | 0.84 |
|  | 3×(1+1) | 1200 | 220 | 4 | 2 |  | 0.93 |
|  | 4×(1+1) | 1600 | 220 | 5 | 3 |  | 1.13 |
|  | 3×(1+1)+3×(1+1) | 2400 | 220 | 7 | 4 |  | 1.41 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1) | 3200 | 220 | 9 | 4 |  | 1.61 |
| F级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 800 | 220 | 5 | 2 |  | 1.03 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 1600 | 220 | 9 | 4 |  | 1.61 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 3200 | 220 | 17 | 6 |  | 2.57 |

注：1.配电装置均采用网络控制方式。2.进线回路数已包括1回启动电源进线。3.110kV配电装置用地面积按表3.4.4-1用地指标调整。

表4.3.5 天然气调压站建设用地单项指标

| 机组类型 | 单元机组构成 | 机组容量（MW） | 单项用地（hm²） |
| --- | --- | --- | --- |
| E级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 400 | 0.24 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 800 | 0.35 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 1600 | 0.46 |
| F级单轴 | 2×(1+1) | 800 | 0.28 |
|  | 3×(1+1) | 1200 | 0.35 |
|  | 4×(1+1) | 1600 | 0.42 |
|  | 3×(1+1)+3×(1+1) | 2400 | 0.54 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1) | 3200 | 0.67 |
| F级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 800 | 0.28 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 1600 | 0.42 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 3200 | 0.67 |

注：1.用地指标为天然气降压站用地面积，燃气增压站用地面积为本表用地指标加0.15hm²/每台燃机。2.厂内布置加热站时，用地指标另增加0.20hm²。3.厂内布置集中放空管时，用地指标另增加0.80hm²。

表4.3.6 化学水处理设施区建设用地单项指标

| 机组类型 | 单元机组构成 | 机组容量(MW) | 处理工艺 | 处理水量(m³/h) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 400 | 全膜法或RO+离子交换或全离子交换 | 30 | 0.41 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 800 |  | 48 | 0.55 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 1600 |  | 96 | 1.1 |
| F级单轴 | 2×(1+1) | 800 |  | 50 | 0.55 |
|  | 3×(1+1) | 1200 |  | 65 | 0.65 |
|  | 4×(1+1) | 1600 |  | 80 | 0.7 |
|  | 3×(1+1)+3×(1+1) | 2400 |  | 120 | 1.3 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1) | 3200 |  | 160 | 1.4 |
| F级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 800 |  | 50 | 0.55 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 1600 |  | 80 | 0.7 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 3200 |  | 160 | 1.4 |

表4.3.7 直流循环水泵房区建设用地单项指标

| 机组类型 | 单元机组构成 | 机组容量(MW) | 循环数量(台) | 循环水量(m³/s) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 400 | 4 | 2×2.4~2×3.4 | 0.38 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 800 | 8 | 4×2.4~4×3.4 | 0.47 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 1600 | 16 | 8×2.4~8×3.4 | 0.94 |
| F级单轴 | 2×(1+1) | 800 | 4 | 2×5.6~2×6.6 | 0.47 |
|  | 3×(1+1) | 1200 | 6 | 3×5.6~3×6.6 | 0.48 |
|  | 4×(1+1) | 1600 | 8 | 4×5.6~4×6.6 | 0.50 |
|  | 3×(1+1)+3×(1+1) | 2400 | 12 | 6×5.6~6×6.6 | 0.96 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1) | 3200 | 16 | 8×5.6~8×6.6 | 1.00 |
| F级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 800 | 4 | 2×5.6~2×6.6 | 0.47 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 1600 | 8 | 4×5.6~4×6.6 | 0.50 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 3200 | 16 | 8×5.6~8×6.6 | 1.00 |

表4.3.8 工业、生活、消防水设施区建设用地单项指标

| 机组类型 | 单元机组构成 | 机组容量(MW) | 生活水量(m³/h) | 工业水量(m³/h) | 消防水量(m³/h) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 400 | 5 | 500 | 350 | 0.30 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 800 | 8 | 1000 | 350 | 0.40 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 1600 | 10 | 2000 | 350 | 0.80 |
| F级单轴 | 2×(1+1) | 800 | 10 | 700 | 550 | 0.40 |
|  | 3×(1+1) | 1200 | 14 | 1050 | 550 | 0.45 |
|  | 4×(1+1) | 1600 | 18 | 1400 | 550 | 0.50 |
|  | 3×(1+1)+3×(1+1) | 2400 | 20 | 2100 | 550 | 0.90 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1) | 3200 | 25 | 2800 | 550 | 1.00 |
| F级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 800 | 10 | 700 | 550 | 0.40 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 1600 | 18 | 1400 | 550 | 0.50 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 3200 | 25 | 2800 | 550 | 1.00 |

表4.3.9 废、污水处理设施区建设用地单项指标

| 机组类型 | 单元机组构成 | 机组容量（MW） | 单项用地（hm²） |
| --- | --- | --- | --- |
| E级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 400 | 0.25 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 800 | 0.25 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 1600 | 0.50 |
| F级单轴 | 2×(1+1) | 800 | 0.45 |
|  | 3×(1+1) | 1200 | 0.45 |
|  | 4×(1+1) | 1600 | 0.45 |
|  | 3×(1+1)+3×(1+1) | 2400 | 0.90 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1) | 3200 | 0.90 |
| F级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 800 | 0.45 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 1600 | 0.45 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 3200 | 0.90 |

表4.3.10 制（供）氢站建设用地单项指标

| 机组类型 | 单元机组构成 | 机组容量（MW） | 技术条件 | 单项用地（hm²） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 400 | 不设 | 0.25 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 800 | 不设 | 0.25 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 1600 | 不设 | 0.30 |
| F级单轴 | 2×(1+1) | 800 | 制氢（10m³/h） | 0.30 |
|  | 3×(1+1) | 1200 | 制氢（10m³/h） | 0.30 |
|  | 4×(1+1) | 1600 | 制氢（10m³/h） | 0.30 |
|  | 3×(1+1)+3×(1+1) | 2400 | 制氢（10m³/h） | 0.35 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1) | 3200 | 制氢（10m³/h） | 0.35 |
| F级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 800 | 制氢（10m³/h） | 0.30 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 1600 | 制氢（10m³/h） | 0.30 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 3200 | 制氢（10m³/h） | 0.35 |

注：当采用供氢站时，其用地面积减少0.05hm²。

表4.3.11 启动锅炉房建设用地单项指标

| 机组类型 | 单元机组构成 | 机组容量（MW） | 启动锅炉容量（台×t/h） | 单项用地（hm²） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 400 | 1×6 | 0.06 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 800 | 1×6 | 0.06 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 1600 | 2×6 | 0.12 |
| F级单轴 | 2×(1+1) | 800 | 1×10 | 0.12 |
|  | 3×(1+1) | 1200 | 1×10 | 0.12 |
|  | 4×(1+1) | 1600 | 1×10 | 0.12 |
|  | 3×(1+1)+3×(1+1) | 2400 | 2×10 | 0.24 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1) | 3200 | 2×10 | 0.24 |
| F级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 800 | 1×10 | 0.12 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 1600 | 1×10 | 0.12 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 3200 | 2×10 | 0.24 |

表4.3.12 其他辅助生产及附属建筑区建设用地单项指标（hm²）

| 机组类型 | 单元机组构成 | 机组容量(MW) | 空压压缩机及配套设施用地 | 雨水排水设施用地 | 材料库及检修维护用地 | 汽车库及消防设施用地 | 循环供水管网用地 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 400 | 0.08 | 0.05 | 0.60 | 0.18 | 0.14 | 1.05 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 800 | 0.08 | 0.05 | 0.60 | 0.18 | 0.27 | 1.18 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 1600 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.18 | 0.53 | 1.71 |
| F级单轴 | 2×(1+1) | 800 | 0.10 | 0.10 | 0.75 | 0.26 | 0.15 | 1.36 |
|  | 3×(1+1) | 1200 | 0.10 | 0.10 | 0.75 | 0.26 | 0.23 | 1.44 |
|  | 4×(1+1) | 1600 | 0.12 | 0.12 | 0.80 | 0.26 | 0.38 | 1.68 |
|  | 3×(1+1)+3×(1+1) | 2400 | 0.15 | 0.15 | 0.90 | 0.26 | 0.57 | 2.03 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1) | 3200 | 0.15 | 0.15 | 0.95 | 0.26 | 0.75 | 2.26 |
| F级多轴 | 2×(1+1)或1×(2+1) | 800 | 0.10 | 0.10 | 0.75 | 0.26 | 0.16 | 1.37 |
|  | 4×(1+1)或2×(2+1) | 1600 | 0.12 | 0.12 | 0.80 | 0.26 | 0.38 | 1.68 |
|  | 4×(1+1)+4×(1+1)或2×(2+1)+2×(2+1) | 3200 | 0.15 | 0.15 | 0.95 | 0.26 | 0.75 | 2.26 |

注：1.当空气压缩机及配套设施布置在动力装置区域时，不应计列此部分用地面积。2.当不设置雨水泵房设施时，不应计列此部分用地面积。3.直接空冷机组基本指标中不计列循环水供排水管冷却单用地面积。

表4.3.13 厂前建筑区建设用地单项指标（hm²）

| 机组类型（MW） | 2台、3台、4台燃机 | 6台、8台燃机 |
| --- | --- | --- |
| E级 | 0.60 | 0.80 |
| F级 | 0.60 | 0.80 |

- 第五章 整体煤气化联合循环（IGCC）发电厂厂区建设用地指标

- 第二节 基本指标

表5.2.2 厂区建设用地基本指标（技术条件一）

技术条件一：直流供水、燃煤水路运输、码头接卸转皮带运输进厂

| 档次 | 规划容量(MW) | 机组组合 [台数×单机容量(MW)] | 生产区(hm²) | 厂前建筑区(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 | 2×300 | 2×E级(1+1) | 19.17 | 0.80 | 19.97 |
|  |  |  | 2×F级(1+1) | 20.55 | 0.80 | 21.35 |
| 2 | 1200 | 4×300 | 4×E级(1+1) | 30.21 | 0.80 | 31.01 |
|  |  |  | 4×F级(1+1) | 32.93 | 0.80 | 33.73 |
| 3 | 1000 | 2×500 | 2×F级(1+1) | 23.73 | 0.80 | 24.53 |
|  |  |  | 2×E级(2+1) | 24.39 | 0.80 | 25.19 |
| 4 | 2000 | 4×500 | 4×F级(1+1) | 38.69 | 0.80 | 39.49 |
|  |  |  | 4×E级(2+1) | 39.96 | 0.80 | 40.76 |

表5.2.3 厂区建设用地基本指标（技术条件二）

技术条件二：直流供水、燃煤铁路运输、翻车机卸煤

| 档次 | 规划容量(MW) | 机组组合 [台数×单机容量(MW)] | 生产区(hm²) | 厂前建筑区(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 | 2×300 | 2×E级(1+1) | 22.56 | 0.80 | 23.36 |
|  |  |  | 2×F级(1+1) | 23.94 | 0.80 | 24.74 |
| 2 | 1200 | 4×300 | 4×E级(1+1) | 35.44 | 0.80 | 36.24 |
|  |  |  | 4×F级(1+1) | 38.16 | 0.80 | 38.96 |
| 3 | 1000 | 2×500 | 2×F级(1+1) | 27.09 | 0.80 | 27.89 |
|  |  |  | 2×E级(2+1) | 27.75 | 0.80 | 28.55 |
| 4 | 2000 | 4×500 | 4×F级(1+1) | 43.87 | 0.80 | 44.67 |
|  |  |  | 4×E级(2+1) | 45.14 | 0.80 | 45.94 |

表5.2.4 厂区建设用地基本指标（技术条件三）

技术条件三：循环供水、燃煤铁路运输、翻车机卸煤

| 档次 | 规划容量(MW) | 机组组合 [台数×单机容量(MW)] | 生产区(hm²) | 厂前建筑区(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 | 2×300 | 2×E级(1+1) | 25.02 | 0.80 | 25.82 |
|  |  |  | 2×F级(1+1) | 26.40 | 0.80 | 27.20 |
| 2 | 1200 | 4×300 | 4×E级(1+1) | 40.63 | 0.80 | 41.43 |
|  |  |  | 4×F级(1+1) | 43.35 | 0.80 | 44.15 |
| 3 | 1000 | 2×500 | 2×F级(1+1) | 30.62 | 0.80 | 31.42 |
|  |  |  | 2×E级(2+1) | 31.28 | 0.80 | 32.08 |
| 4 | 2000 | 4×500 | 4×F级(1+1) | 51.26 | 0.80 | 52.06 |
|  |  |  | 4×E级(2+1) | 52.53 | 0.80 | 53.33 |

表5.2.5 厂区建设用地基本指标（技术条件四）

技术条件四：循环供水、燃煤皮带运输

| 档次 | 规划容量(MW) | 机组组合 [台数×单机容量(MW)] | 生产区(hm²) | 厂前建筑区(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 | 2×300 | 2×E级(1+1) | 21.54 | 0.80 | 22.34 |
|  |  |  | 2×F级(1+1) | 22.92 | 0.80 | 23.72 |
| 2 | 1200 | 4×300 | 4×E级(1+1) | 35.23 | 0.80 | 36.03 |
|  |  |  | 4×F级(1+1) | 37.95 | 0.80 | 38.75 |
| 3 | 1000 | 2×500 | 2×F级(1+1) | 27.14 | 0.80 | 27.94 |
|  |  |  | 2×E级(2+1) | 27.80 | 0.80 | 28.60 |
| 4 | 2000 | 4×500 | 4×F级(1+1) | 45.86 | 0.80 | 46.66 |
|  |  |  | 4×E级(2+1) | 47.13 | 0.80 | 47.93 |

表5.2.6 厂区建设用地基本指标（技术条件五）

技术条件五：直接空冷系统、燃煤铁路运输、翻车机卸煤

| 档次 | 规划容量(MW) | 机组组合 [台数×单机容量(MW)] | 生产区(hm²) | 厂前建筑区(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 | 2×300 | 2×E级(1+1) | 23.88 | 0.80 | 24.68 |
|  |  |  | 2×F级(1+1) | 25.26 | 0.80 | 26.06 |
| 2 | 1200 | 4×300 | 4×E级(1+1) | 38.35 | 0.80 | 39.15 |
|  |  |  | 4×F级(1+1) | 41.07 | 0.80 | 41.87 |
| 3 | 1000 | 2×500 | 2×F级(1+1) | 29.00 | 0.80 | 29.80 |
|  |  |  | 2×E级(2+1) | 29.66 | 0.80 | 30.46 |
| 4 | 2000 | 4×500 | 4×F级(1+1) | 48.01 | 0.80 | 48.81 |
|  |  |  | 4×E级(2+1) | 49.28 | 0.80 | 50.08 |

表5.2.7 厂区建设用地基本指标（技术条件六）

技术条件六：直接空冷系统、燃煤皮带运输

| 档次 | 规划容量(MW) | 机组组合 [台数×单机容量(MW)] | 生产区(hm²) | 厂前建筑区(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 | 2×300 | 2×E级(1+1) | 20.40 | 0.80 | 21.20 |
|  |  |  | 2×F级(1+1) | 21.78 | 0.80 | 22.58 |
| 2 | 1200 | 4×300 | 4×E级(1+1) | 32.95 | 0.80 | 33.75 |
|  |  |  | 4×F级(1+1) | 35.67 | 0.80 | 36.47 |
| 3 | 1000 | 2×500 | 2×F级(1+1) | 25.52 | 0.80 | 26.32 |
|  |  |  | 2×E级(2+1) | 26.18 | 0.80 | 26.98 |
| 4 | 2000 | 4×500 | 4×F级(1+1) | 42.61 | 0.80 | 43.41 |
|  |  |  | 4×E级(2+1) | 43.88 | 0.80 | 44.68 |

表5.2.8 厂区建设用地基本指标（技术条件七）

技术条件七：间接空冷系统、燃煤铁路运输、翻车机卸煤

| 档次 | 规划容量(MW) | 机组组合 [台数×单机容量(MW)] | 生产区(hm²) | 厂前建筑区(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 | 2×300 | 2×E级(1+1) | 27.73 | 0.80 | 28.53 |
|  |  |  | 2×F级(1+1) | 29.11 | 0.80 | 29.91 |
| 2 | 1200 | 4×300 | 4×E级(1+1) | 46.04 | 0.80 | 46.84 |
|  |  |  | 4×F级(1+1) | 48.76 | 0.80 | 49.56 |
| 3 | 1000 | 2×500 | 2×F级(1+1) | 33.85 | 0.80 | 34.65 |
|  |  |  | 2×E级(2+1) | 34.51 | 0.80 | 35.31 |
| 4 | 2000 | 4×500 | 4×F级(1+1) | 57.72 | 0.80 | 58.52 |
|  |  |  | 4×E级(2+1) | 58.99 | 0.80 | 59.79 |

表5.2.9 厂区建设用地基本指标（技术条件八）

技术条件八：间接空冷系统、燃煤皮带运输

| 档次 | 规划容量(MW) | 机组组合 [台数×单机容量(MW)] | 生产区(hm²) | 厂前建筑区(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 | 2×300 | 2×E级(1+1) | 24.25 | 0.80 | 25.05 |
|  |  |  | 2×F级(1+1) | 25.63 | 0.80 | 26.43 |
| 2 | 1200 | 4×300 | 4×E级(1+1) | 40.64 | 0.80 | 41.44 |
|  |  |  | 4×F级(1+1) | 43.36 | 0.80 | 44.16 |
| 3 | 1000 | 2×500 | 2×F级(1+1) | 30.37 | 0.80 | 31.17 |
|  |  |  | 2×E级(2+1) | 31.03 | 0.80 | 31.83 |
| 4 | 2000 | 4×500 | 4×F级(1+1) | 52.32 | 0.80 | 53.12 |
|  |  |  | 4×E级(2+1) | 53.59 | 0.80 | 54.39 |

- 第五章 整体煤气化联合循环（IGCC）发电厂厂区建设用地指标

- 第三节 单项指标

表5.3.2 动力装置区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 单元机组构成 | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 2×300 | 2×E级(1+1) | 1.88 |
|  | 2×F级(1+1) | 2.60 |
| 4×300 | 4×E级(1+1) | 3.07 |
|  | 4×F级(1+1) | 4.47 |
| 2×500 | 2×F级(1+1) | 2.60 |
|  | 2×E级(2+1) | 3.07 |
| 4×500 | 4×F级(1+1) | 4.47 |
|  | 4×E级(2+1) | 5.74 |

注：动力装置区包括汽机房、燃气轮机、燃机的辅机设备以及电气设施环形消防道路中心所围成的非直接空冷机组的区域。

表5.3.3 气化装置区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 出力(套/d) | 工艺系统 | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2×300 | 2×3100 | 干法全热回收气化炉 | 1.75 |
| 4×300 | 4×3100 |  | 3.50 |
| 2×500 | 2×4100 |  | 2.59 |
| 4×500 | 4×4100 |  | 5.18 |

注：1.气化装置区包括气化炉框架，煤处理间，黑水处理，除尘，合成气再循环等周围环形道路中心线围成的区域。2.气化工艺系统采用shell干法全热回收气化炉。

表5.3.4 空分装置区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 单元机组构成 | 出力(套×10⁴m³/h，标准状态下) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2×300 | 2×E级(1+1) | 2×5 | 1.45 |
|  | 2×F级(1+1) | 3×5 | 2.11 |
| 4×300 | 4×E级(1+1) | 4×5 | 2.90 |
|  | 4×F级(1+1) | 6×5 | 4.22 |
| 2×500 | 2×F级(1+1) | 3×6 | 2.48 |
|  | 2×E级(2+1) |  |  |
| 4×500 | 4×F级(1+1) | 6×6 | 4.96 |
|  | 4×E级(2+1) |  |  |

注：空分装置区包括空气主压缩机，冷箱，分子筛，分馏塔等周围环形道路中心线围成的区域。

表5.3.5 脱硫净化装置区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 出力(t碱/h) | 工艺 | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2×300 | 2×(1～6) | 环丁碱+单质硫 | 1.90 |
| 4×300 | 4×(1～6) |  | 3.80 |
| 2×500 | 2×(1～6) |  | 1.90 |
| 4×500 | 4×(1～6) |  | 3.80 |

注：脱硫净化装置区包括合成气洗涤塔，硫吸收塔以及硫回收、尾气处理装置等周围环形道路中心线围成的区域。

火炬区建设用地单项指标

各种机组容量火炬区建设用地单项指标为 1hm²。

表5.3.7-1 自然通风冷却塔区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 单元机组构成 | 冷却塔淋水面积(座×m²) | 冷却塔零米直径(m) | 冷却塔进风口高度(m) | 冷却塔间距(m) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×300 | 2×E级(1+1) | 2×2000 | 55.52 | 4.89 | 27.76 | 1.90 |
|  | 2×F级(1+1) | 2×3000 | 67.64 | 5.95 | 33.82 | 2.54 |
| 4×300 | 4×E级(1+1) | 4×2000 | 55.52 | 4.89 | 27.76 | 3.80 |
|  | 4×F级(1+1) | 4×3000 | 67.64 | 5.95 | 33.82 | 5.07 |
| 2×500 | 2×F级(1+1) | 2×4000 | 77.86 | 6.85 | 38.93 | 3.14 |
|  | 2×E级(2+1) | 2×5000 | 86.86 | 7.64 | 43.43 | 3.72 |
| 4×500 | 4×F级(1+1) | 4×4000 | 77.86 | 6.85 | 38.93 | 6.27 |
|  | 4×E级(2+1) | 4×5000 | 86.86 | 7.64 | 43.43 | 7.44 |

注：1.当发电厂只建2座或1座冷却塔时，应按表列建设用地指标分别除以2或4计算调整用地指标。2.当2台机组合用1座冷却塔时，应按合并后的冷却塔淋水面积选择表列建设用地指标，再除以2或4计算调整用地指标。

表5.3.7-2 直接空冷及辅机冷却设施区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 单元机组构成 | 直接空冷单元布置(列×排) | 平台净面积(m²) | 直接空冷区用地(hm²) | 辅机(机械)冷却设施区用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×300 | 2×E级(1+1) | 6×4或6×5 | 8200 | 1.46 | 0.47 |
|  | 2×F级(1+1) | 8×7或8×8 | 17500 | 2.59 | 0.60 |
| 4×300 | 4×E级(1+1) | 6×4或6×5 | 16400 | 2.64 | 0.66 |
|  | 4×F级(1+1) | 8×7或8×8 | 35000 | 4.73 | 0.94 |
| 2×500 | 2×F级(1+1) | 8×7或8×8 | 17500 | 2.59 | 0.60 |
|  | 2×E级(2+1) | — | — | — | — |
| 4×500 | 4×F级(1+1) | 8×7或8×8 | 35000 | 4.73 | 0.94 |
|  | 4×E级(2+1) | — | — | — | — |

注：1.4台机（除1000MW机组外）按主厂房连续建设，若每2台机的主厂房脱开，则直接空冷区的用地可按2台机用地的2倍计算。当4台1000MW直接空冷机组连续建设时，直接空冷区用地面积约为6.46hm²。2.各种容量等级电厂均按电动给水泵方案且4台机的辅机冷却设施合并布置（除1000MW机组外），若分开布置则辅机冷却设施的用地可按2台机用地的2倍计算。3.当给水泵汽轮机采用间接空冷方案时，应根据表5.3.7-3的技术条件选用相应的用地指标。

表5.3.7-3 间接空冷塔及辅机冷却区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 单元机组构成 | 冷却塔零米直径(m) | 冷却塔进风口高度(m) | 冷却塔间距(m) | 空冷塔区用地(hm²) | 辅机(机械)冷却设施区用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×300 | 2×E级(1+1) | 80 | 13 | — | 2.23 | 0.47 |
|  | 2×F级(1+1) | 115 | 18 | — | 5.23 | 0.60 |
| 4×300 | 4×E级(1+1) | 80 | 13 | 40 | 4.50 | 0.66 |
|  | 4×F级(1+1) | 115 | 18 | 57.5 | 9.64 | 0.94 |
| 2×500 | 2×F级(1+1) | 115 | 18 | — | 5.23 | 0.60 |
|  | 2×E级(2+1) | — | — | — | — | — |
| 4×500 | 4×F级(1+1) | 115 | 18 | 57.5 | 12.24 | 2.22 |
|  | 4×E级(2+1) | — | — | — | — | — |

注：1.1台机对应1座间接空冷塔。2.当只建1台机组时，应按表列2台机组空冷塔建设用地指标除以2计算调整用地指标。3.各容量等级电厂4台机的辅机冷却设施的用地按2台机用地的2倍计算。

表5.3.8 配电装置区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 单元机组构成 | 出线电压(kV) | 进线回数 | 出线回数 | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×300 | 2×E级(1+1) | 220 | 4 | 2 | 0.93 |
|  | 2×F级(1+1) | 220 | 4 | 2 | 0.93 |
| 4×300 | 4×E级(1+1) | 220 | 8 | 4 | 1.51 |
|  | 4×F级(1+1) | 220 | 8 | 4 | 1.52 |
| 2×500 | 2×F级(1+1) | 220 | 4 | 3 | 1.03 |
|  | 2×E级(2+1) | 220 | 6 | 3 | 1.22 |
| 4×500 | 4×F级(1+1) | 220 | 8 | 8 | 1.89 |
|  | 4×E级(2+1) | 220 | 6 | 6 | 1.51 |

注：屋外型配电装置均采用双母线接线中型布置、网络控制方式。

表5.3.9 折返式翻车机卸煤设施区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | C型单车翻车机台数 | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 2×300 | 1 | 3.48 |
| 4×300 | 2 | 5.40 |
| 2×500 | 1 | 3.48 |
| 4×500 | 2 | 5.40 |

注：1.所列用地指标数值的技术条件为：接轨站有效长度1050m；卸煤线有效长度950m；重车线间距离11m；C60车辆。2.所列用地指标数值已包括在电厂站设置车辆临修线（200m有效长）和信号楼的0.4hm²用地面积。

表5.3.10 条形煤场区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 单元机组构成 | 燃煤发热量(MJ/kg) | 贮煤量(10⁴t) | 煤场布置形式 | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×300 | 2×E级(1+1) | 18.82 | 9.22 | 折返式、单煤场 | 3.53 |
|  | 2×F级(1+1) |  |  |  |  |
| 4×300 | 4×E级(1+1) | 18.82 | 18.43 | 折返式、并列 | 6.42 |
|  | 4×F级(1+1) |  |  |  |  |
| 2×500 | 2×F级(1+1) | 18.82 | 12.38 | 折返式、单煤场 | 4.23 |
|  | 2×E级(2+1) |  |  |  |  |
| 4×500 | 4×F级(1+1) | 18.82 | 24.77 | 折返式、并列 | 7.87 |
|  | 4×E级(2+1) |  |  |  |  |

注：1.贮煤天数为15天，机组耗煤量按每天24h计算。2.煤场堆煤高度均为13.5m。

表5.3.11 化学水处理设施区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 单元机组构成 | 处理工艺 | 处理水量(m³/h) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×300 | 2×E级(1+1) | 全膜法或RO+离子交换或全离子交换 | 2×60 | 0.75 |
|  | 2×F级(1+1) |  |  |  |
| 4×300 | 4×E级(1+1) |  | 100～200 | 0.95 |
|  | 4×F级(1+1) |  |  |  |
| 2×500 | 2×F级(1+1) |  | 2×80 | 0.80 |
|  | 2×E级(2+1) |  |  |  |
| 4×500 | 4×F级(1+1) |  | 200～240 | 1.08 |
|  | 4×E级(2+1) |  |  |  |

表5.3.12 除灰设施区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 灰库直径(m) | 灰库数量(座) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2×300 | 10 | 2 | 0.16 |
| 4×300 |  | 4 | 0.32 |
| 2×500 | 10 | 3 | 0.22 |
| 4×500 |  | 6 | 0.44 |

注：进出灰库区采用尽头式道路，除渣设施设在气化装置区。

表5.3.13 输煤综合楼及部分输煤栈桥建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 输煤综合楼用地(hm²) | 部分输煤栈桥用地(hm²) | 单项用地合计(hm²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2×300 | 0.25 | 0.30 | 0.55 |
| 4×300 | 0.25 | 0.30 | 0.55 |

注：部分输煤栈桥建设用地面积为动力装置区及煤场区之外的输煤栈桥用地面积。

表5.3.14 直流供水系统循环水泵房区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 单元机组构成 | 循环水泵数量(台) | 循环水量(m³/s) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×300 | 2×E级(1+1) | 4 | 15.35 | 0.47 |
|  | 2×F级(1+1) |  |  |  |
| 4×300 | 4×E级(1+1) | 8 | 30.70 | 0.65 |
|  | 4×F级(1+1) |  |  |  |
| 2×500 | 2×F级(1+1) | 4 | 24.31 | 0.59 |
|  | 2×E级(2+1) |  |  |  |
| 4×500 | 4×F级(1+1) | 8 | 48.61 | 0.83 |
|  | 4×E级(2+1) |  |  |  |

表5.3.15 工业、生活、消防水设施区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 生活水量(m³/h) | 工业水量(m³/h) | 消防水量(m³/h) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×300 | 12 | 650 | 500 | 0.66 |
| 4×300 | 15 | 1300 | 500 | 0.77 |
| 2×500 | 15 | 700 | 550 | 0.77 |
| 4×500 | 20 | 1400 | 550 | 0.90 |

表5.3.16 废、污水处理设施区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- |
| 2×300 | 0.94 |
| 4×300 | 1.00 |
| 2×500 | 1.30 |
| 4×500 | 1.40 |

表5.3.17 制（供）氢站设施区建设用地单项指标

制（供）氢站设施区建设用地单项指标为 0.30hm²。

表5.3.18 启动锅炉建设用地单项指标

启动锅炉建设用地单项指标为 0.26hm²。

表5.3.19 燃油设施区建设用地单项指标

燃油设施区建设用地单项指标为 0.90hm²。

表5.3.20 其他辅助生产及附属建筑区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 雨水泵房设施用地 | 材料库及检修维护设施用地 | 汽车库及消防设施用地 | 循环供排水管沟用地 | 单项用地合计(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×300 | 0.20 | 0.75 | 0.26 | 0.53 | 1.74 |
| 4×300 | 0.24 | 0.90 | 0.26 | 0.91 | 2.31 |
| 2×500 | 0.23 | 0.80 | 0.26 | 0.77 | 2.06 |
| 4×500 | 0.26 | 0.95 | 0.26 | 1.24 | 2.71 |

表5.3.21 厂前建筑区建设用地单项指标

厂前建筑（生产与行政办公及生活服务设施）区建设用地单项指标为 0.80hm²。

- 第六章 生物质能发电厂厂区建设用地指标

- 第一节 秸秆发电厂厂区建设用地指标

表6.1.1 秸秆发电厂厂区建设用地基本指标的技术条件

| 序号 | 项目名称 | 技术条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 装机容量 | 1台或2台凝汽或抽凝机组 |
| 2 | 主厂房布置 | 汽机房-除氧间-锅炉房三列式布置或汽机房-锅炉房（除氧器在锅炉房）两列式布置，汽机纵向布置、锅炉室内布置，炉前上料，炉后布置烟囱 |
| 3 | 配电装置 | 110kV屋外布置或110kV发变线路组 |
| 4 | 冷却系统 | 机械通风冷却塔 |
| 5 | 燃料运卸 | 厂外设燃料收购站，黄色秸秆打包、灰色秸秆破碎后汽车运输入厂 |
| 6 | 燃料贮存天数 | 燃料储存10d；黄色秸秆段料仓，秸秆抓斗起重机（链条输送机）；灰色秸秆段料棚，螺旋给料机皮带输送 |
| 7 | 除尘 | 布袋除尘 |
| 8 | 除灰 | 灰渣全部综合利用，汽车运输，厂内设3d储量的事故灰库 |
| 9 | 工业、生活、消防水 | 常规水泵房、水池及贮水箱 |
| 10 | 化学水处理 | 两级反渗透加全膜法，循环水加酸、加阻垢剂、加氯或两级反渗透加混床 |
| 11 | 启动锅炉房 | 电加热锅炉或生物质燃料锅炉1台，设在主厂房区域 |
| 12 | 污水处理 | 工业废水集中在化学水处理区域处理；生活污水采用生物处理 |
| 13 | 附属建筑 | 检修车间、材料库联合布置；值班宿舍设在综合办公楼内 |
| 14 | 厂前建筑 | 综合办公楼、职工食堂、浴室等联合建筑 |
| 15 | 地形 | 厂区自然地形坡度小于3% |
| 16 | 地震、地质 | 地震基本烈度7度及以下，非湿陷性黄土地区和非膨胀土地区 |
| 17 | 气候 | 非采暖区 |

表6.1.2 秸秆发电厂厂区建设用地基本指标

| 机组容量(MW) | 黄色秸秆 | 灰色秸秆 | 厂区用地(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产区 | 厂前建筑 | 合计 | 生产区 |
| 1×12 | 3.40 | 0.30 | 3.70 | 3.08 |
| 2×12 | 5.16 | 0.30 | 5.46 | 2.28 |
| 1×15 | 3.56 | 0.30 | 3.86 | 2.57 |
| 2×15 | 5.40 | 0.30 | 5.70 | 1.90 |
| 1×25 | 5.35 | 0.30 | 5.65 | 2.26* |
| 2×25 | 8.67 | 0.30 | 8.97 | 1.80 |

注：秸秆发电厂厂区建设用地基本指标为厂区围墙内用地，不包括厂外的燃料收购站用地。带*号数据原文如此。

表6.1.3-1 主厂房区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 汽机布置形式 | 汽机房跨度(m) | 除氧间跨度(m) | 锅炉房跨度(m) | 主厂房纵向尺寸(m) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1×12 | 纵向 | 15.00 | — | 21.00 | 39.00 | 0.70 |
| 2×12 | 纵向 | 15.00 | — | 21.00 | 78.00 | 1.30 |
| 1×15 | 纵向 | 18.00 | 7.00 | 24.39 | 39.00 | 0.70 |
| 2×15 | 纵向 | 18.00 | 7.00 | 24.39 | 60.00 | 1.34 |
| 1×25 | 纵向 | 18.00 | 8.00 | 26.60 | 43.00 | 1.00 |
| 2×25 | 纵向 | 18.00 | 8.00 | 26.60 | 88.00 | 1.85 |

注：1.主厂房区包括汽机房A列外侧电气设施、循环水泵房以及烟囱外侧的环形消防道路中心所围成的区域。2.1×12MW机组和1×15MW机组主厂房区域包含化学水处理设施用地。

表6.1.3-2 机械通风冷却塔区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 机械通风冷却塔尺寸（段×m×m） | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 1×12 | 1×(18.27×9.25) | 0.20 |
| 2×12 | 1×(31.70×17.50) | 0.24 |
| 1×15 | 1×(18.27×9.25) | 0.20 |
| 2×15 | 1×(31.70×17.50) | 0.32 |
| 1×25 | 1×(31.70×17.50) | 0.32 |
| 2×25 | 2×(31.70×17.50) | 0.40 |

注：机械通风冷却塔的尺寸是指池最外边缘之间的尺寸。

表6.1.3-3 燃料设施区建设用地单项指标（hm²）

| 机组容量(MW) | 黄色秸秆燃料设施单项用地 | 灰色秸秆燃料设施单项用地 |
| --- | --- | --- |
| 1×12 | 1.53 | 1.79 |
| 2×12 | 2.20 | 2.64 |
| 1×15 | 1.69 | 1.79 |
| 2×15 | 2.32 | 3.31 |
| 1×25 | 2.61 | 3.61 |
| 2×25 | 4.75 | 7.44 |

注：灰色秸秆用地包含部分燃料输送栈桥用地。

表6.1.3-4 化学水处理设施区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 技术条件 | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 1×12 | 化学水处理：两级反渗透加全膜法，循环水加酸、加阻垢剂、加氯或两级反渗透加混床 | — |
| 2×12 |  | 0.35 |
| 1×15 |  | — |
| 2×15 |  | 0.35 |
| 1×25 |  | 0.40 |

注：1×12MW机组和1×15MW机组化学水处理设施布置在主厂房区域。

表6.1.3-5 工业、生活、消防水设施区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 技术条件 | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 1×12 | 水工设施：常规水泵房、水池及贮水箱、水预处理 | 0.30 |
| 2×12 |  | 0.35 |
| 1×15 |  | 0.30 |
| 2×15 |  | 0.35 |
| 1×25 |  | 0.35 |
| 2×25 |  | 0.40 |

表6.1.3-6 废污水、排水处理区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 技术条件 | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 1×12 | 废污水处理、生活污水采用生物处理 | 0.20 |
| 2×12 |  | 0.25 |
| 1×15 |  | 0.20 |
| 2×15 |  | 0.25 |
| 1×25 |  | 0.30 |

辅助生产及附属建筑区建设用地单项指标为 0.25hm²（原文未给表号）。
厂前建筑区建设用地单项指标为 0.30hm²（原文未给表号）。

表6.1.4 秸秆发电厂厂区建设用地调整指标

| 调整项目 | 机组容量(MW) | 1×12 | 2×12 | 1×15 | 2×15 | 1×25 | 2×25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供水方式 | 自然通风冷却塔淋水面积(m²) | 600 | 1200 | 600 | 1200 | 1200 | — |
|  | 数值(hm²) | +0.40 | +0.56 | +0.40 | +0.56 | +0.56 | — |
| 配电装置 | 直流循环(hm²) | -0.20 | -0.24 | -0.20 | -0.32 | -0.32 | -0.40 |
|  | 66kV屋外配电装置(单母线)(hm²) | +0.08 | +0.08 | +0.08 | +0.08 | -0.08 | +0.08 |
|  | 110kV出线增加1回(hm²) | — | — | — | — | — | +0.10 |
| 燃料设施 | 黄色秸秆每增加1d(或减少1d)储量增加(或减少)用地(hm²) | ±0.06 | ±0.10 | ±0.08 | ±0.12 | ±0.16 | ±0.24 |
|  | 灰色秸秆每增加1d(或减少1d)储量增加(或减少)用地(hm²) | ±0.06 | ±0.12 | ±0.07 | ±0.13 | ±0.22 | ±0.33 |
|  | 设消防车库(hm²) | +0.08 | +0.08 | +0.08 | +0.08 | -0.08 | +0.08 |
|  | 不设检修车间、材料库(hm²) | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | 0.20 | -0.20 |

注：1.对于采暖地区、地形坡度较大地区、地震基本烈度7度以上地区、湿陷性黄土地区以及膨胀土地区等电厂用地可按1.05的系数进行调整。2.当燃料单堆储量超过5000t时，应在堆场周围增设消防道路，由此增加的堆场面积按审定的初步设计方案据实计列。

- 第二节 垃圾发电厂厂区建设用地指标

表6.2.1 垃圾发电厂厂区建设用地基本指标的技术条件

| 序号 | 项目名称 | 技术条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 装机容量 | 2台凝汽或供热机组 |
| 2 | 主厂房布置 | 卸垃圾平台—垃圾处理车间—锅炉房及除尘装置（汽机间、除氧间）侧面布置 |
| 3 | 配电装置 | 35kV屋内布置 |
| 4 | 供水系统 | 二次循环冷却系统：机械通风冷却塔 |
| 5 | 燃料运卸 | 汽车运输 |
| 6 | 除尘 | 布袋除尘器 |
| 7 | 除灰 | 灰渣分除，干式除灰，灰渣汽车运输 |
| 8 | 工业、生活、消防水 | 常规水泵房、水池及贮水箱 |
| 9 | 化学水处理 | 膜法预脱盐加离子交换除盐或全离子交换 |
| 10 | 点火油区设施 | 贮油罐、油泵房、汽车卸油设施、油污水处理装置 |
| 11 | 污水处理 | 工业废水集中处理，生活污水采用生物处理 |
| 12 | 其他辅助、附属生产设施 | 空压站、雨水泵房、检修维护间、材料库等 |
| 13 | 厂前建筑 | 生产行政办公楼、检修宿舍、夜班宿舍、招待所、职工食堂、浴室等 |

表6.2.2 垃圾发电厂厂区建设用地基本指标

| 机组容量(MW) | 厂区用地(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- |
| 2×6 | 2.96 | 2.46 |
| 2×12 | 3.45 | 1.44 |

注：1.本表是按照全部焚烧垃圾计算厂区用地面积。2.对于有掺煤混烧的垃圾发电厂，可根据审定的初步设计方案实际煤场的用地调整厂区用地指标；厂区内如设置临时堆渣场地，按审定的初步设计方案据实计列其用地面积。

表6.2.3 垃圾发电厂厂区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 主厂房区 | 机械通风冷却塔区 | 35kV屋内配电装置区 | 油库区设施区 | 工业消防水泵房设施区 | 污、废水设施区 | 汽车衡区 | 其他辅助生产及附属建筑区 | 厂前建筑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×6 | 1.40 | 0.34 | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.15 | 0.28 | 0.20 |
| 2×12 | 1.80 | 0.43 | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.15 | 0.28 | 0.20 |

注：1.35kV屋内配电装置区按2回进线，1回出线考虑。2.其他辅助生产及附属建筑区包括空气压缩机、雨水泵房设施、材料库及检修维护建筑等。3.6～12MW机组综合办公楼、食堂、夜班宿舍、浴室按联合建筑考虑。

表6.2.4 垃圾发电厂厂区建设用地调整指标（hm²）

| 机组容量(MW) | 自然通风冷却塔区用地 | 110kV屋外配电装置（2回进线、1回出线） |
| --- | --- | --- |
| 2×6 | 0.40 | 0.28 |
| 2×12 | 0.80 | 0.28 |

注：2×6MW垃圾发电厂采用2台机组合用1座自然通风冷却塔，淋水面积按500m²计算；2×12MW垃圾发电厂采用1台机组配置1座自然通风冷却塔，淋水面积按500m²计算。

- 第七章 厂外工程建设用地指标

表7.0.1 厂外取水建（构）筑物、工艺管线及运煤皮带廊道建设用地指标（hm²）

| 机组容量(MW) | 直流供排水管线(每百米) | 直流排水管廊(每百米) | 循环供水补给水管线(每百米) | 水源地升压泵站或补给水泵房 | 每百米补给水管线 | 专用检修道路(每百米) | 厂外运煤皮带廊道(每百米) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×50 | 0.154 | 0.152 | 0.204 | 0.16~0.20 | 0.059~0.083 | 0.065~0.080 | 0.120 |
| 4×50 | 0.202 | 0.192 | 0.282 | 0.18~0.20 | 0.064~0.088 | 0.065~0.080 | 0.130 |
| 2×100 | 0.174 | 0.157 | 0.229 | 0.18~0.20 | 0.064~0.088 | 0.065~0.080 | 0.130 |
| 4×100 | 0.230 | 0.212 | 0.340 | 0.23~0.25 | 0.069~0.093 | 0.065~0.080 | 0.130 |
| 2×200 | 0.194 | 0.167 | 0.259 | 0.23~0.25 | 0.069~0.093 | 0.065~0.080 | 0.130 |
| 4×200 | 0.258 | 0.232 | 0.388 | 0.25~0.30 | 0.076~0.100 | 0.065~0.080 | 0.140 |
| 2×300 | 0.224 | 0.177 | 0.294 | 0.23~0.25 | 0.071~0.095 | 0.065~0.080 | 0.130 |
| 4×300 | 0.252 | 0.242 | 0.392 | 0.25~0.30 | 0.081~0.105 | 0.065~0.080 | 0.140 |
| 2×600 | 0.234 | 0.182 | 0.314 | 0.25~0.30 | 0.081~0.105 | 0.065~0.080 | 0.140 |
| 4×600 | 0.314 | 0.262 | 0.474 | 0.28~0.30 | 0.096~0.120 | 0.065~0.080 | 0.150 |
| 2×1000 | 0.264 | 0.192 | 0.354 | 0.28~0.30 | 0.091~0.115 | 0.065~0.080 | 0.150 |
| 4×1000 | 0.356 | 0.287 | 0.541 | 0.30~0.35 | 0.106~0.130 | 0.065~0.080 | 0.150 |

注：

- 厂外供排水及补给水管线均埋于地下，均按临时用地考虑（不包括开挖时弃土用地）。

- 水源地升压泵站、补给水泵房区的用地指标，采暖区取上限，非采暖区取下限。

- 检修道路应尽量协作利用社会公用道路，必须建设时，路面宽度为4m，其用地面积指标按位于地形平坦或微丘地区、路边设排水沟的郊区型道路考虑，路堤（堑）高差小于0.8m时取下限，高差为1.5m时取上限。

表7.0.3-1 荒、滩地筑坝灰场建设用地指标

| 机组容量(MW) | 全厂年排放量(10⁴t) | 3年贮灰场库容及用地指标 | 7年贮灰场库容及用地指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 库容(10⁴t) | 用地指标(hm²) |
| 2×50 | 18.08 | 54.24 | 14.00 |
| 4×50 | 36.16 | 108.48 | 26.05 |
| 2×100 | 34.2 | 102.6 | 24.70 |
| 4×100 | 68.4 | 205.2 | 47.10 |
| 2×200 | 63.2 | 189.6 | 43.60 |
| 4×200 | 126.4 | 379.2 | 85.00 |
| 2×300 | 92.6 | 277.8 | 62.90 |
| 4×300 | 185.2 | 555.6 | 123.00 |
| 2×600 | 183.2 | 549.6 | 121.65 |
| 4×600 | 366.4 | 1099.2 | 240.65 |
| 2×1000 | 298.6 | 895.8 | 196.65 |
| 4×1000 | 597.2 | 1791.8 | 390.60 |

注：表中数据系按燃煤发热量18.82MJ/kg、灰分30%、按机组全年运行6000h计算电厂年灰渣量以及贮灰场的堆灰高5m、坝高6m、堤顶宽4.50m、坝体内坡1:1.25、外坡1:1.50放坡、坡脚外含5m边沟用地计算的。

表7.0.3-2 荒、滩平地筑坝灰场建设用地指标（hm²）

| 贮灰量(10⁴m³) | 堆灰高度（m） |
| --- | --- |
|  | H=5.0 |
| 50 | 12.95 |
| 75 | 18.45 |
| 100 | 24.10 |
| 150 | 34.95 |
| 200 | 45.85 |
| 300 | 67.70 |
| 500 | 111.35 |
| 750 | 165.95 |
| 1000 | 220.55 |
| 1250 | 275.10 |
| 1500 | 329.70 |
| 2000 | 438.85 |
| 2500 | 548.05 |
| 3000 | 657.20 |
| 3500 | 766.35 |
| 4000 | 875.55 |
| 4500 | 984.70 |
| 5000 | 1093.85 |

注：表中按总灰量及堆灰高度确定灰场用地面积。

- 第二篇 核电厂建设用地指标

- 第三章 核电厂厂区建设用地指标

- 第二节 基本指标

表3.2.2 核电厂厂区建设用地基本指标

| 规划容量(MW) | 布置方式 | 机组组合(MW) | 生产区(hm²) | 厂前建筑区(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m³/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1200 | 双堆 | 2×600 | 24.44 | 1.60 | 26.04 | 0.217 |
| 2400 | 双堆 | 2×600+2×600 | 41.40 | 2.40 | 43.80 | 0.183 |
| 2000 | 双堆 | 2×1000 | 24.75 | 1.60 | 26.35 | 0.132 |
| 2000 | 单堆 | 2×1000 | 32.50 | — | 34.10 | 0.171 |
| 4000 | 双堆 | 2×1000+2×1000 | 41.85 | 2.40 | 44.25 | 0.111 |
| 4000 | 单堆 | 2×1000+2×1000 | 55.95 | — | 58.35 | 0.146 |
| 6000 | 双堆 | 2×1000+2×1000+2×1000 | 57.35 | 2.90 | 60.25 | 0.100 |
| 6000 | 单堆 | 2×1000+2×1000+2×1000 | 79.45 | — | 82.35 | 0.137 |

注：
1. 原文中单堆布置的机组未明确列出厂前建筑区数值，合计栏已包含其值。
2. 单位装机容量用地原文为“m³/kW”，此处按原文保留。

- 第三章 核电厂厂区建设用地指标

- 第三节 单项指标

表3.3.2 主厂房区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 布置方式 | 核岛尺寸(m×m) | 常规岛尺寸(m×m) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×600 | 双堆 | 176.40×100.20 | 161.80×101.00 | 7.20 |
| 4×600 | 双堆 | 176.40×100.20 | 161.80×101.00 | 14.40 |
| 2×1000 | 双堆 | 179.35×101.15 | 147.80×98.37 | 7.20 |
|  | 单堆 | 116.00×91.00 | 127.00×54.80 | 14.00 |
| 4×1000 | 双堆 | 179.35×101.15 | 147.80×98.37 | 14.40 |
|  | 单堆 | 116.00×91.00 | 127.00×54.80 | 29.50 |
| 6×1000 | 双堆 | 179.35×101.15 | 147.80×98.37 | 21.60 |
|  | 单堆 | 116.00×91.00 | 127.00×54.80 | 45.00 |

注：

- 表中主厂房区用地面积是指主厂房外侧环形消防道路中心线所围成的区域面积，包括汽轮机厂房端侧主变压器区范围和部分主要管道用地。

- 单堆布置包括邻靠主厂房的辅助生产设施用地。

表3.3.3 放射性辅助生产设施区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 布置方式 | 废物处理辅助厂房(hm²) | 废液贮罐厂房(hm²) | 废物暂存库(hm²) | 放射性机修及去污车间(hm²) | 其他放射性厂房(hm²) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×600 | 双堆 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 0.60 | 1.10 | 3.50 |
| 4×600 | 双堆 | 0.50 | 1.00 | 0.80 | 1.20 | 2.00 | 5.50 |
| 2×1000 | 双堆 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 0.60 | 1.10 | 3.50 |
|  | 单堆 | 2.60 | 0.60 | 0.60 | — | — | 3.80 |
| 4×1000 | 双堆 | 0.50 | 1.00 | 0.80 | 1.20 | 2.00 | 5.50 |
|  | 单堆 | 3.00 | 0.90 | 0.60 | — | — | 4.50 |
| 6×1000 | 双堆 | 0.80 | 1.50 | 0.80 | 1.20 | 2.50 | 6.80 |
|  | 单堆 | 3.30 | 1.20 | 1.00 | — | — | 5.50 |

注：

- 放射性辅助生产设施用地是指各厂房外侧环形消防道路中心线所围成的区域面积的总和。

- 双堆机组其他放射性厂房指浴室和洗衣房、性能试验室、辐射计量中心、放射源库、特种汽车库等；单堆机组其他放射性厂房指浴室和洗衣房、放射源库、特种汽车库。

表3.3.4 配电装置区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 500kV | 220kV | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 进线回数 | 出线回数 | 屋内配电装置用地指标(hm²) |
| 2×600 | 2 | 3 | 3/2接线 1.50 |
| 4×600 | 4 | 4 | 3/2接线 1.50 |
| 2×1000 | 2 | 3 | 3/2接线 1.50 |
| 4×1000 | 4 | 4 | 3/2接线 1.50 |
| 6×1000 | 6 | 5 | 3/2接线 1.70 |

注：500kV开关站网控楼用地已计入，220kV开关站辅助设施用地已计入。

表3.3.5 除盐水设施区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 处理水量(m³/h) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 2×600 | 200 | 0.75 |
| 4×600 | 400 | 1.50 |
| 2×1000 | 250 | 0.85 |
| 4×1000 | 500 | 1.70 |
| 6×1000 | 1050 | 3.00 |

注：除盐水设施包括除盐水厂房、除盐水箱、中和池等。

表3.3.6 循环水泵房区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 水泵台数(台) | 循环水量(m³/s) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2×600 | 4 | 80 | 1.20 |
| 4×600 | 8 | 160 | 2.40 |
| 2×1000 | 4 | 130～156 | 1.30 |
| 4×1000 | 8 | 260～312 | 2.60 |
| 6×1000 | 12 | 390～468 | 3.90 |

注：循环水泵房区包括循环冷却水泵房、加氯间。

表3.3.7 制（供）氢站建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 设备制氢能力及套数（标准状态下，m³/h） | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 2×600 | 10×2 | 0.39 |
| 4×600 | (10～12)×2 | 0.60 |
| 2×1000 | (10～12)×2 | 0.45 |
| 4×1000 | 12×2 | 0.60 |
| 6×1000 | (10～12)×2 | 0.70 |

注：制（供）氢站包括氢气制备车间、氢气集装瓶车间。

表3.3.8 气体制备设施区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 气体制品贮存(hm²) | 空气压缩机房(hm²) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2×600 | 0.20 | 0.25 | 0.45 |
| 4×600 | 0.20 | 0.25 | 0.45 |

表3.3.9 辅助锅炉房建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 锅炉容量(t/h) | 数量(台) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2×600 | 35～40 | 2 | 0.25 |
| 4×600 | 35～40 | 2 | 0.25 |
| 2×1000 | 35～40 | 2 | 0.30 |
| 4×1000 | 35～40 | 2～3 | 0.30 |
| 6×1000 | 35～40 | 2～3 | 0.30 |

表3.3.10 维修设施与仓库建筑区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 非放射性机修/电仪(hm²) | 仓库(hm²) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2×600 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
| 4×600 | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 2×1000 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
| 4×1000 | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 6×1000 | 3.00 | 3.50 | 6.50 |

表3.3.11 废、污水处理设施区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- |
| 2×600 | 0.30 |
| 4×600 | 0.60 |
| 2×1000 | 0.30 |
| 4×1000 | 0.60 |
| 6×1000 | 0.90 |

表3.3.12 实物保护区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- |
| 2×600 | 3.90 |
| 4×600 | 7.00 |
| 2×1000 | 3.90 |
| 4×1000 | 7.00 |
| 6×1000 | 10.10 |

表3.3.13 厂前建筑区建设用地单项指标

| 机组容量(MW) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- |
| 2×600 | 1.60 |
| 4×600 | 2.40 |
| 2×1000 | 1.60 |
| 4×1000 | 2.40 |
| 6×1000 | 2.90 |

- 第四章 其他设施建设用地指标

表4.0.10-1 淡水厂建设用地技术条件及单项指标

| 水处理量（m³/d） | 单项用地（hm²） |
| --- | --- |
| 13000 | 1.80 |
| 18000 | 2.00 |
| 26000 | 2.40 |

表4.0.10-2 重要厂用水储水池建设用地技术条件及单项指标

| 机组容量（MW） | 储水量（10⁴m³） | 单项指标（hm²） |
| --- | --- | --- |
| 2×1000 | 25 | 5.00 |
| 4×1000 | 50 | 10.00 |

注：按堆型要求设置。

表4.0.10-3 高位水池建设用地技术条件及单项指标

| 机组容量（MW） | 储水量（套×m³） | 单项指标（hm²） |
| --- | --- | --- |
| 4×600 | 3×800 | 0.24 |
| 4×1000 | 4×1000 | 0.40 |

- 第三篇 变电站和换流站建设用地指标

- 第三章 变电站站区建设用地指标

- 第一节 110kV变电站站区用地指标

表3.1.1 110kV变电站技术条件及站区用地基本指标

| 编号 | 主变压器台数及容量(MVA) | 出线规模 | 接线形式 | 配电装置形式 | 基本指标(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2×40 | 110kV 4回架空、35kV 6回架空、10kV 12回电缆 | 110kV 单母线分段、35kV 单母线分段、10kV 单母线分段 | 110kV 屋外软母线中型、35kV 屋外软母线半高型、10kV 屋内开关柜 | 0.46 |
| 2 | 2×40 | 110kV 2回架空、35kV 4回架空、4回电缆、10kV 16回电缆 | 110kV 桥形接线、35kV 单母线分段、10kV 单母线分段 | 110kV 屋外改进半高型、35kV 屋内开关柜、10kV 屋内开关柜 | 0.36 |
| 3 | 3×50 | 110kV 3回架空、10kV 36回电缆 | 110kV 线路变压器组、10kV 单母线分段 | 110kV 屋外软母线中型、10kV 屋内开关柜 | 0.28 |

注：1.站区围墙与站内生产建筑物之间的防火间距按不小于5m的要求计算用地面积。2.110kV屋外配电装置场地用地指标按出线加装避雷器支架的布置方案进行计算。

表3.1.2 110kV变电站站区用地调整指标

| 编号 | 技术条件 | 调整指标(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 增1组主变压器（110kV屋外软母中型单母线分段接线；35kV屋外软母半高型增设1回主变压器架空进线） | 0.099 |
| 2 | 增1组主变压器（110kV屋外软母中型单母线分段接线；35kV屋外软母半高型增设主变压器电缆进线） | 0.080 |
| 3 | 110kV增加出线1个间隔（单母线分段接线、屋外软母中型布置） | 0.032 |
| 4 | 110kV增加母线分段1个间隔（单母线分段接线、屋外软母中型布置） | 0.042 |
| 5 | 35kV增减出线1个间隔（屋外软母线半高型布置） | 0.011 |
| 6 | 增1组主变压器（110kV屋外改进半高型内桥接线；35kV屋内开关柜） | 0.119 |
| 7 | 增1组主变压器（110kV屋外软母中型线变压器组接线）及1回110kV出线 | 0.070 |
| 8 | 减1组主变压器（110kV屋外软母中型线变压器组接线）及1回110kV出线 | 0.053 |

注：1.110kV变电站的低压配电装置形式均为10kV屋内开关柜。2.一组主变压器建设用地调整指标包含一台主变压器场地、低压无功补偿装置和低压配电装置用地。

- 第二节 220kV变电站站区用地指标

表3.2.1 220kV变电站技术条件及站区用地基本指标

| 编号 | 主变压器台数及容量(MVA) | 出线规模 | 接线形式 | 配电装置型式 | 基本指标(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2×150 | 220kV 4回架空、110kV 8回架空、35(10)kV无出线 | 220kV双母线、110kV双母线、35(10)kV单母线分段 | 220kV软母线改进半高型、110kV软母线改进半高型、35(10)kV屋内开关柜（220kV与110kV配电装置平行布置/垂直布置） | 1.64/1.69 |
| 2 | 3×180 | 220kV 6回架空、110kV 8回架空、35kV 10回电缆 | 220kV双母线、110kV双母线、35kV单母线分段 | 220kV支持管母线中型、110kV支持管母线中型、35kV屋内开关柜（220kV与110kV配电装置平行布置/垂直布置） | 2.30/2.36 |
| 3 | 3×180 | 220kV 6回架空、110kV 10回架空、10kV无出线 | 220kV双母线、110kV双母线、10kV单母线 | 220kV悬吊管母线中型、110kV支持管母线中型、10kV屋内开关柜（220kV与110kV配电装置平行布置/垂直布置） | 2.03/2.31 |
| 4 | 3×180 | 220kV 4回架空、110kV 8回架空、35(10)kV 10回电缆 | 220kV双母线、110kV双母线、35(10)kV单母线分段 | 220kV屋外GIS、110kV屋外GIS（布置在楼顶）、35(10)kV屋内开关柜 | 0.56 |
| 5 | 2×180 | 220kV 6回架空、110kV 8回架空、10kV 10回电缆 | 220kV双母线、110kV双母线、10kV单母线分段 | 220kV软母线分相中型、110kV软母线分相中型、10kV屋内开关柜 | 2.60 |

注：220kV与110kV屋外配电装置场地按出线加装避雷器支架的布置方案进行计算。前一数字仅用于220kV与110kV配电装置平行布置方案，后一数字仅用于220kV与110kV配电器垂直布置方案。

表3.2.2 220kV变电站站区用地调整指标

| 编号 | 技术条件 | 调整指标(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 增1组主变压器（220kV与110kV均为软母线改进半高型、35kV屋内开关柜） | 0.171 |
| 2 | 220kV软母线改进半高型布置，出线增减1个间隔 | 0.068 |
| 3 | 110kV软母线改进半高型布置，出线增减1个间隔 | 0.032 |
| 4 | 220kV软母线改进半高型布置，增母线分段1个间隔 | 0.114 |
| 5 | 110kV软母线改进半高型布置，增母线分段1个间隔 | 0.051 |
| 6 | 增1组主变压器（220kV与110kV均为支持管母线中型、35kV屋内开关柜） | 0.191 |
| 7 | 220kV支持管母线中型布置，出线增减1个间隔 | 0.077 |
| 8 | 110kV支持管母线中型布置，出线增减1个间隔 | 0.033 |
| 9 | 220kV支持管母线中型布置，增母线分段1个间隔 | 0.129 |
| 10 | 110kV支持管母线中型布置，增母线分段1个间隔 | 0.053 |
| 11 | 增1组主变压器（220kV悬吊管母中型、110kV支持管母中型、10kV屋内开关柜） | 0.189 |
| 12 | 220kV悬吊管母线中型布置，出线增减1个间隔 | 0.079 |
| 13 | 220kV悬吊管母线中型布置，增母线分段1个间隔 | 0.134 |
| 14 | 增1组主变压器（220kV与110kV均为屋外GIS、35kV或10kV屋内开关柜） | 0.088 |
| 15 | 220kV屋外GIS布置，出线增减1个间隔 | 0.039 |
| 16 | 110kV屋外GIS布置（设在楼顶），出线增减1个间隔 | 0.013 |
| 17 | 220kV屋外GIS布置，增母线分段1个间隔 | 0.013 |

注：1.220kV与110kV屋外配电装置均采用双母线接线形式，屋外布置。2.一组主变压器建设用地调整指标包含一台主变压器场地、低压无功补偿装置和低压配电装置用地。

- 第三节 330kV变电站站区用地指标

表3.3.1 330kV变电站技术条件及站区用地基本指标

| 编号 | 主变压器台数及容量(MVA) | 高压电抗器 | 出线规模 | 接线形式 | 配电装置形式 | 基本指标(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2×240（每组变压器4组无功补偿装置） | 2组 | 330kV 6回、110kV 14回 | 330kV 一个半断路器接线、110kV 双母线单分段接线 | 330kV（管软母/罐柱式）、110kV（软母/柱式） | 3.36 |
| 2 | 2×240（每组变压器4组无功补偿装置） | 2组 | 330kV 6回、110kV 14回 | 330kV 一个半断路器接线、110kV 双母线单分段接线 | 330kV（管软母/罐柱式）、110kV（管母/柱式） | 3.08 |
| 3 | 3×240（每组变压器4组无功补偿装置） | 1组 | 330kV 6回、110kV 14回 | 330kV双母线接线、110kV双母线单分段接线 | 330kV户外GIS、110kV户外GIS | 1.86 |

注：330kV采用管、软母线相缝、柱式断路器，其指标基本相同。

表3.3.2 330kV变电站站区用地指标调整指标

| 编号 | 技术条件 | 调整指标(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 增减1组主变压器 | 0.298 |
| 2 | 增减1组高压电抗器 | 0.140 |
| 3 | 增减1～2回330kV出线间隔 | 0.278 |
| 4 | 增减1回330kV出线间隔（GIS） | 0.075 |
| 5 | 增减1回110kV出线间隔（软母） | 0.035 |
| 6 | 增减1回110kV出线间隔（管母） | 0.032 |
| 7 | 增减1回110kV出线间隔（GIS） | 0.022 |

注：一组主变压器建设用地调整指标包含一台主变压器场地、低压无功补偿装置和低压配电装置用地。

- 第四节 500kV变电站站区用地指标

表3.4.1 500kV变电站技术条件及站区用地基本指标

| 编号 | 主变压器台数及容量(MVA) | 出线规模 | 高压电抗器 | 接线形式 | 配电装置形式 | 基本指标(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2×750 | 500kV 10回、220kV 12回 | 2组 | 500kV一个半接线、220kV双母线双分段接线 | 500kV悬吊管母（罐/柱式）、220kV支持（悬吊）管母（罐/柱式） | 5.88/6.00 |
| 2 | 4×750（后2台直接接线） | 500kV 10回、220kV 16回 | 2组 | 500kV一个半接线、220kV双母线双分段接线 | 500kV悬吊管母（罐/柱式）、220kV支持（悬吊）管母（罐/柱式） | 6.96/7.23 |
| 3 | 4×750（主变横穿进串） | 500kV 8回、220kV 16回 | 2组 | 500kV一个半接线、220kV双母线双分段接线 | 500kV户外悬吊管母（HGIS）、220kV户外GIS | 4.50 |
| 4 | 4×750（1000）（主变压器顺串进串） | 500kV 8回、220kV 16回 | 2组 | 500kV一个半接线、220kV双母线双分段接线 | 500kV户外悬吊管母（HGIS）、220kV户外GIS | 4.34 |
| 5 | 4×750 | 500kV 8回、220kV 16回 | 2组 | 500kV一个半接线、220kV双母线双分段接线 | 500kV户外GIS、220kV户外GIS | 3.77 |

注：1.220kV断路器单列式布置，前一数字为罐式断路器方案，后一数字为柱式断路器方案。2.220kV断路器双列式布置，前一数字为罐式断路器方案，后一数字为柱式断路器方案。

表3.4.2 500kV变电站站区用地调整指标

| 编号 | 技术条件 | 调整指标(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 增减1组主变压器，无功补偿装置与主变压器垂直布置（有/无总回路） | 0.33/0.30 |
| 2 | 增减1组主变压器，无功补偿装置与主变压器平行布置，无总回路 | 0.257 |
| 3 | 增减1组高压电抗器 | 0.202 |
| 4 | 增减1～2回500kV出线间隔（悬吊管母罐/柱式） | 0.42/0.44 |
| 5 | 增减1～2回500kV出线间隔（悬吊管母HGIS） | 0.21 |
| 6 | 增减1回500kV出线间隔（GIS） | 0.16 |
| 7 | 增减1回220kV出线间隔（管母，柱式单列/双列） | 0.075/0.108 |
| 8 | 增减1回220kV出线间隔（管母，罐式单列/双列） | 0.069/0.099 |
| 9 | 增减1回220kV出线间隔（GIS） | 0.033 |

注：一组主变压器建设用地调整指标包含一台主变压器场地、低压无功补偿装置和低压配电装置用地。

- 第五节 750kV变电站站区用地指标

表3.5.1 750kV变电站技术条件及站区用地基本指标

| 编号 | 主变压器台数及容量(MVA) | 出线规模 | 高压电抗器 | 接线型式 | 配电装置型式 | 基本指标(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3×2100（每组变压器8组无功补偿装置） | 750kV 9回、330kV 13回 | 6组 | 750kV一个半接线、330kV一个半接线 | 750kV敞开式（软母/罐式）、330kV敞开式（管软母/罐柱式） | 16.75 |
| 2 | 2×2100（每组变压器8组无功补偿装置） | 750kV 8回、330kV 12回 | 5组 | 750kV一个半接线、330kV一个半接线 | 750kV户外GIS、330kV敞开式（管软母/罐柱式） | 12.75 |

表3.5.2 750kV变电站站区用地调整指标

| 编号 | 技术条件 | 调整指标(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 增减1组主变压器 | 0.912 |
| 2 | 增减1组750kV高压电抗器 | 0.315 |
| 3 | 增减1～2回750kV出线间隔（软母/罐式） | 1.451 |
| 4 | 增减1回750kV出线间隔屋外GIS设备 | 0.675 |
| 5 | 增减1～2回330kV出线间隔（管软母/罐柱式） | 0.278 |

注：一组主变压器建设用地调整指标包含一台主变压器场地、低压无功补偿装置和低压配电装置用地。

- 第六节 1000kV变电站站区用地指标

表3.6.1 1000kV变电站技术条件及站区用地基本指标

| 编号 | 主变压器台数及容量(MVA) | 出线规模 | 高压电抗器 | 接线型式 | 配电装置形式 | 基本指标(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4×3000 | 1000kV 10回、500kV 12回 | 10组 | 1000kV一个半接线、500kV一个半接线 | 1000kV GIS、500kV GIS | 18.76 |
| 2 | 3×3000 | 1000kV 10回、500kV 10回 | 10组 | 1000kV一个半接线、500kV一个半接线 | 1000kV HGIS、500kV HGIS | 26.20 |

表3.6.2 1000kV变电站站区用地调整指标

| 编号 | 技术条件 | 调整指标(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 增减1组主变压器 | 1.30~1.60 |
| 2 | 增减1回1000kV出线间隔屋外GIS | 0.72 |
| 3 | 增减1~2回1000kV出线间隔HGIS | 1.87 |

注：1.一组主变压器建设用地调整指标包含一台主变压器场地、低压无功补偿装置和低压配电装置用地，不包括两侧主变压器进线所占间隔及过渡构架所占用用地。因无功补偿装置的形式及布置方式不同，其用地面积变化较大，本调整指标仅供参考。2.1000kV出线均带有高压电抗器。500kV出线规模对用地影响较小，不考虑进行调整。

- 第四章 ±500kV换流站建设用地指标

- 第一节 技术条件及基本指标

表4.1 换流站站区建设用地技术条件及基本指标

| 编号 | 换流容量及换流变压器台数（MW） | 平波电抗器形式、台数 | 高压电抗器 | 降压变压器台数及容量（MVA） | 出线回路 | 交流滤波器组（大/小组） | 直流配电装置 | 换流阀二次冷却方式 | 交流配电装置 | 基本指标（hm²） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双极3000，12台安装+2台备用 | 油浸式，2台安装+1台备用 | 2组 | — | 500kV 6回 | 三/12 | 屋外 | 水冷 | 瓷柱式 | 13.10 |
| 2 | 双极3000，12台安装+2台备用 | 油浸式，2台安装+1台备用 | 2组 | — | 500kV 6回 | 三/12 | 屋外 | 水冷 | 屋内GIS | 10.70 |
| 3 | 双极3000，12台安装+2台备用 | 油浸式，2台安装+1台备用 | 2组 | — | 500kV 6回 | 三/12 | 屋内 | 水冷 | 瓷柱式 | 11.10 |
| 4 | 双极3000，12台安装+2台备用 | 油浸式，2台安装+1台备用 | 2组 | 2×750 | 500kV 6回、220kV 12回 | 三/12 | 屋外 | 水冷 | 瓷柱式 | 20.10 |

- 第二节 单项指标

表4.2.1 阀厅控制楼（屋外直流场）区单项指标

| 阀厅控制楼横向跨度(m) | 阀厅控制楼纵向尺寸(m) | 换流变压器搬运通道宽度(m) | 场地纵横向尺寸(m×m) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.90（27.90） | 31.50 | 56×227.60 | 28 | 176.5×88.5 |

注：

- 阀厅和控制楼纵、横向尺寸以墙中心线尺寸确定。阀厅的横向尺寸因阀塔的布置形式不同而有所差异，但本区域的场地尺寸和面积相差不大。

- 区域场地用地指标以环阀厅和控制楼区域的道路中心线计算，主要包含阀厅、控制楼、换流变压器、平波电抗器、换流阀二次冷却设备、搬运轨道。

- 搬运通道宽度以防火墙外端至换流变压器侧道路边线计算。

表4.2.2 阀厅控制楼（屋内直流场）区单项指标

| 阀厅控制楼横向跨度(m) | 阀厅控制楼纵向尺寸(m) | 换流变压器搬运通道宽度(m) | 场地纵横向尺寸(m×m) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.90（27.90） | 31.50 | 56×227.60 | 28 | 180×62 |

注：

- 场地用地指标以阀厅与户内直流场之间的轴线与场地周围道路中心线和围墙轴线内面积计算。主要包含阀厅、控制楼、换流变压器、平波电抗器、搬运轨道等。

- 阀厅和控制楼纵、横向尺寸以墙中心线尺寸确定。阀厅的横向尺寸因阀塔的布置形式不同而有所差异，但本区域的场地尺寸和面积相差不大。

- 搬运通道宽度以防火墙外墙至换流变压器侧道路边线计算。

表4.2.3 屋外直流场区单项指标

| 横向尺寸(m) | 纵向尺寸(m) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 176.50 | 75.00 | 1.41 |

注：

- 纵横向尺寸以两侧道路中心线尺寸确定。

- 用地指标以环直流场的围墙轴线和道路中心线计算。

表4.2.4 屋内直流场区单项指标

| 横向尺寸(m) | 纵向尺寸(m) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 180.00 | 69.00 | 1.24 |

注：

- 纵向尺寸以屋内直流场与阀厅轴线至直流出线侧围墙轴尺寸确定，横向尺寸以阀厅两端道路中心线尺寸确定。

- 用地指标以屋内直流场两侧道路中心线和出线侧围墙中心线包围的面积计算。

表4.2.5 500kV屋外交流配电装置区单项指标

| 横向尺寸(m) | 纵向尺寸(m) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 152.00 | 220.00 | 3.34 |

注：

- 横向尺寸以两侧道路中心线尺寸确定，纵向尺寸以固定端道路中心线至扩建端围墙尺寸确定。

- 最外侧间隔宽度为29m，其他间隔宽度为28m。

表4.2.6 500kV屋内GIS区单项指标

| 横向尺寸(m) | 纵向尺寸(m) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 80.50 | 159.00 | 1.28 |

注：

- 横向尺寸以换流变压器搬运通道前道路中心线至出线侧围墙尺寸确定，纵向尺寸以户内GIS室外两端道路中心线墙尺寸确定。

- 每回出线间隔宽度为27m。

表4.2.7 500kV高压并联电抗器区单项指标

| 横向尺寸(m) | 纵向尺寸(m) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 31.00 | 73.50 | 0.25 |

注：纵横向尺寸以两侧道路中心线和外包围墙中心尺寸确定。

表4.2.8 500kV交流滤波器每大组单项指标

| 横向尺寸(m) | 纵向尺寸(m) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 97.00 | 134.00 | 1.30 |

注：纵横向尺寸以两侧道路中心线尺寸确定。

表4.2.9 500kV降压变压器区单项指标

| 横向尺寸(m) | 纵向尺寸(m) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 140.00 | 100.00 | 1.40 |

注：

- 含2组主变压器、4组低压无功补偿装置。

- 纵横向尺寸以两侧道路中心线尺寸确定。

表4.2.10 220kV交流配电装置区单项指标

| 横向尺寸(m) | 纵向尺寸(m) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 191.00 | 83.00 | 1.59 |

注：

- 220kV交流配电装置区采用双母线双分段布置，220kV出线12回，500kV降压变压器进线2个间隔，装置区内含2座继电器室和降压变压器进线构架。

- 纵横向尺寸以两侧道路中心线尺寸确定。

表4.2.11 站区备用电源区单项指标

| 横向尺寸(m) | 纵向尺寸(m) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 41.50 | 112.50 | 0.47 |

注：

- 站区备用电源采用三路电源，其中两路采用外引电源、一路采用变压器供电。

- 纵横向尺寸以道路中心线和围墙中心线围合的区域尺寸确定。

表4.2.12 辅助生产及建筑区单项指标

| 横向尺寸(m) | 纵向尺寸(m) | 单项用地(hm²) |
| --- | --- | --- |
| 88.00 | 125 | 1.10 |

注：

- 辅助生产及公共建筑区包括综合楼、综合水泵房和工业水池、检修备品备件库、污水处理装置等。

- 工业水池的容量：采用单路水源供水时水池容积为3000m³，采用双路水源时水池容积为1000m³。

- 第三节 调整指标

表4.3 ±500kV换流站站区建设用地调整指标

| 编号 | 技术条件 | 调整指标（hm²） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀二次冷却风冷方式 | +0.025 | 二组阀冷机组 |
| 2 | 增减1小组滤波器 | 单调谐 +0.103 | 含有1组单调谐时每大组增加的用地面积 |
|  |  | 双调谐 0.27 | 增减1组双调谐时每大组的调整面积 |
|  |  | 三调谐 -0.08 | 采用三调谐时每大组调减的面积 |
| 3 | 增减1组降压主变 | 0.28 | 含4组无功补偿装置及母线和设备 |
| 4 | 增减1～2回500kV出线间隔（瓷柱设备） | 0.45 | 对称出线，不包括高压电抗器 |
| 5 | 增减1回500kV出线间隔（GIS设备） | 0.22 |  |
| 6 | 增减1回220kV出线间隔（瓷柱设备） | 0.11 |  |
| 7 | 增减1回220kV出线间隔（GIS设备） | 0.03 |  |
| 8 | 增减1组高压电抗器 | 0.14 |  |

二、电力工程项目建设用地指标（风电场）

第三章 风电机组及机组变电站用地指标

第一节 风电机组用地指标

3.1.1 风电机组用地指标按单台机组计算，包括风电机组基础、箱式变电站基础、吊装平台等用地。

3.1.2 风电机组用地指标不应超过表3.1.2的规定。

表3.1.2 风电机组建设用地指标

| 单机容量（kW） | 风机基础型式 | 用地指标（m²/台） |
| --- | --- | --- |
| 750 | 扩展基础 | 400 |
| 800 | 扩展基础 | 420 |
| 850 | 扩展基础 | 440 |
| 900 | 扩展基础 | 460 |
| 1000 | 扩展基础 | 500 |
| 1250 | 扩展基础 | 550 |
| 1500 | 扩展基础 | 600 |
| 2000 | 扩展基础 | 700 |
| 2500 | 扩展基础 | 800 |
| 3000 | 扩展基础 | 900 |

注：1. 表中指标适用于陆上风电场，单机容量介于两档之间时可采用插入法计算。

- 当风机基础采用桩基础时，用地指标可适当减少，减少幅度不宜超过10%。

- 吊装平台用地已包含在指标内。

第二节 机组变电站用地指标

3.2.1 机组变电站用地指标按每台机组配套的箱式变电站计算。

3.2.2 机组变电站建设用地指标不应超过表3.2.2的规定。

表3.2.2 机组变电站建设用地指标

| 单机容量（kW） | 用地指标（m²/台） |
| --- | --- |
| ≤1000 | 25 |
| 1250～2000 | 30 |
| ≥2500 | 35 |

注：当多台机组变电站合并布置时，用地指标可按合并后的数量相应核减，核减幅度不宜超过15%。

第四章 集电线路用地指标

第一节 电缆线路用地指标

4.1.1 电缆线路用地指标按电缆沟或直埋电缆的敷设长度计算。

4.1.2 电缆线路建设用地指标不应超过表4.1.2的规定。

表4.1.2 电缆线路建设用地指标

| 电压等级（kV） | 敷设方式 | 用地指标（hm²/km） |
| --- | --- | --- |
| 10 | 直埋 | 0.08 |
| 10 | 电缆沟 | 0.12 |
| 35 | 直埋 | 0.10 |
| 35 | 电缆沟 | 0.15 |

注：1. 电缆线路用地宽度按电缆沟外缘或直埋电缆两侧各1m计算。

- 当同沟敷设多条电缆时，用地指标可适当减少，减少幅度不宜超过20%。

第二节 架空线路用地指标

4.2.1 架空线路用地指标按线路长度计算，包括杆塔基础、拉线基础等用地。

4.2.2 架空线路建设用地指标不应超过表4.2.2的规定。

表4.2.2 架空线路建设用地指标

| 电压等级（kV） | 回路数 | 用地指标（hm²/km） |
| --- | --- | --- |
| 10 | 单回 | 0.25 |
| 10 | 双回 | 0.35 |
| 35 | 单回 | 0.30 |
| 35 | 双回 | 0.45 |

注：1. 架空线路用地宽度按杆塔基础外缘两侧各3m计算。

- 指标已包含杆塔施工临时用地，但不包含线路通道内的永久征地。

第五章 升压变电站及运行管理中心用地指标

5.0.1 升压变电站及运行管理中心用地包括升压变电站场地、运行管理中心建筑物、道路、绿化等用地。

5.0.2 升压变电站及运行管理中心建设用地指标不应超过表5.0.2的规定。

表5.0.2 升压变电站及运行管理中心建设用地指标

| 电压等级（kV） | 主变压器容量（MVA） | 用地指标（hm²） |
| --- | --- | --- |
| 35 | 2×5 | 0.35 |
| 35 | 2×10 | 0.45 |
| 35 | 2×20 | 0.60 |
| 66 | 2×10 | 0.55 |
| 66 | 2×20 | 0.70 |
| 66 | 2×31.5 | 0.85 |
| 110 | 2×20 | 0.80 |
| 110 | 2×31.5 | 1.00 |
| 110 | 2×50 | 1.25 |
| 220 | 2×50 | 1.80 |
| 220 | 2×100 | 2.20 |
| 220 | 2×120 | 2.50 |

注：1. 表中指标为升压变电站与运行管理中心合建时的用地面积。

- 当升压变电站与运行管理中心分开建设时，可适当增加用地，增加幅度不宜超过20%。

- 指标已包含消防水池、事故油池等设施用地。

第六章 交通工程用地指标

6.0.1 交通工程用地包括进场道路、场内施工道路和检修道路的用地。

6.0.2 交通工程建设用地指标不应超过表6.0.2的规定。

表6.0.2 交通工程建设用地指标

| 道路类型 | 路面宽度（m） | 用地指标（hm²/km） |
| --- | --- | --- |
| 进场道路 | 6.0 | 0.80 |
| 进场道路 | 4.5 | 0.65 |
| 场内主干道 | 4.5 | 0.65 |
| 场内主干道 | 3.5 | 0.52 |
| 场内支路（检修道路） | 3.0 | 0.45 |
| 场内支路（检修道路） | 2.5 | 0.38 |

注：1. 用地宽度按道路路基两侧各加1m计算。

- 位于山区时，用地指标可乘以1.1～1.2的系数。

- 道路施工临时用地已包含在指标内，不另行计算。

三、石油天然气工程项目建设用地指标

第三章 油田工程建设用地指标

第一节 进井场道路

3.1.1 进井场道路建设用地指标不应超过表3.1.1的规定。

表3.1.1 进井场道路建设用地指标

| 地形 | 路面宽度（m） | 用地指标（hm²/km） |
| --- | --- | --- |
| 平原 | 3.5 | 0.5600 |
| 平原 | 4.5 | 0.7200 |
| 丘陵 | 3.5 | 0.7000 |
| 丘陵 | 4.5 | 0.9000 |
| 山区 | 3.5 | 0.8400 |
| 山区 | 4.5 | 1.0800 |

注：1. 表中指标为路基宽度等于路面宽度、无边沟时的用地指标。

- 当路基宽度大于路面宽度或设置边沟时，可按实际用地计算。

第二节 井场

3.2.1 井场建设用地指标不应超过表3.2.1的规定。

表3.2.1 井场建设用地指标

| 井深（m） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤1000 | 0.3000 |
| 1000~2000 | 0.4000 |
| 2000~3000 | 0.5000 |
| 3000~4000 | 0.6000 |
| >4000 | 0.7000 |

注：1. 表中指标包括井口装置、值班房、发电机房、材料堆放场等用地。

- 含油井场按表中指标乘以1.2系数。

第三节 计量站（集油间）和配水（注配）间

3.3.1 计量站（集油间）建设用地指标不应超过表3.3.1的规定。

表3.3.1 计量站（集油间）建设用地指标

| 站类型 | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| 计量站（8~12口井） | 0.2000 |
| 集油间（4~6口井） | 0.1200 |

3.3.2 配水（注配）间建设用地指标不应超过表3.3.2的规定。

表3.3.2 配水（注配）间建设用地指标

| 类型 | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| 配水间 | 0.1000 |
| 注配间 | 0.1500 |

第四节 接转站

3.4.1 接转站建设用地指标不应超过表3.4.1的规定。

表3.4.1 接转站建设用地指标

| 处理能力（10⁴t/a） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤10 | 0.5000 |
| 10~20 | 0.7000 |
| 20~30 | 0.9000 |
| 30~50 | 1.2000 |
| >50 | 1.5000 |

第五节 注入站和配制站

3.5.1 注入站建设用地指标不应超过表3.5.1的规定。

表3.5.1 注入站建设用地指标

| 注入能力（m³/d） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤500 | 0.3000 |
| 500~1000 | 0.4000 |
| 1000~2000 | 0.5000 |
| >2000 | 0.7000 |

3.5.2 配制站建设用地指标不应超过表3.5.2的规定。

表3.5.2 配制站建设用地指标

| 配制能力（10⁴m³/a） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤5 | 0.4000 |
| 5~10 | 0.6000 |
| 10~20 | 0.8000 |
| >20 | 1.0000 |

第六节 含油污水处理站

3.6.1 含油污水处理站建设用地指标不应超过表3.6.1的规定。

表3.6.1 含油污水处理站建设用地指标

| 处理能力（m³/d） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤500 | 0.3000 |
| 500~1000 | 0.4500 |
| 1000~2000 | 0.6000 |
| 2000~5000 | 0.9000 |
| >5000 | 1.2000 |

第七节 集中处理站

3.7.1 集中处理站建设用地指标不应超过表3.7.1的规定。

表3.7.1 集中处理站建设用地指标

| 处理能力（10⁴t/a） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤20 | 1.5000 |
| 20~50 | 2.0000 |
| 50~100 | 2.5000 |
| 100~150 | 3.0000 |
| 150~200 | 3.5000 |
| >200 | 4.0000 |

第八节 油田集气站和增压站

3.8.1 油田集气站建设用地指标不应超过表3.8.1的规定。

表3.8.1 油田集气站建设用地指标

| 集气能力（10⁴m³/d） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤5 | 0.3000 |
| 5~10 | 0.4000 |
| 10~20 | 0.5000 |
| >20 | 0.7000 |

3.8.2 增压站建设用地指标不应超过表3.8.2的规定。

表3.8.2 增压站建设用地指标

| 增压能力（10⁴m³/d） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤5 | 0.4000 |
| 5~10 | 0.6000 |
| 10~20 | 0.8000 |
| >20 | 1.0000 |

第九节 轻烃回收装置和原油稳定装置

3.9.1 轻烃回收装置建设用地指标不应超过表3.9.1的规定。

表3.9.1 轻烃回收装置建设用地指标

| 处理能力（10⁴t/a） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤3 | 0.5000 |
| 3~5 | 0.7000 |
| 5~10 | 1.0000 |
| >10 | 1.5000 |

3.9.2 原油稳定装置建设用地指标不应超过表3.9.2的规定。

表3.9.2 原油稳定装置建设用地指标

| 处理能力（10⁴t/a） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤20 | 0.6000 |
| 20~50 | 0.8000 |
| 50~100 | 1.2000 |
| >100 | 1.8000 |

第十节 汽车装卸油装置

3.10.1 汽车装卸油装置建设用地指标不应超过表3.10.1的规定。

表3.10.1 汽车装卸油装置建设用地指标

| 装卸能力（10⁴t/a） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤10 | 0.2000 |
| 10~20 | 0.3000 |
| 20~30 | 0.4000 |
| >30 | 0.5000 |

第四章 气田工程建设用地指标

第一节 进井场道路

4.1.1 进井场道路建设用地指标应符合本指标第三章第一节的规定。

第二节 井场

4.2.1 气田井场建设用地指标不应超过表4.2.1的规定。

表4.2.1 气田井场建设用地指标

| 井深（m） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤1000 | 0.3500 |
| 1000~2000 | 0.4500 |
| 2000~3000 | 0.5500 |
| 3000~4000 | 0.6500 |
| >4000 | 0.8000 |

第三节 集气站

4.3.1 集气站建设用地指标不应超过表4.3.1的规定。

表4.3.1 集气站建设用地指标

| 集气能力（10⁴m³/d） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤5 | 0.4000 |
| 5~10 | 0.5000 |
| 10~20 | 0.7000 |
| 20~50 | 1.0000 |
| >50 | 1.5000 |

第四节 增压站

4.4.1 增压站建设用地指标不应超过表4.4.1的规定。

表4.4.1 增压站建设用地指标

| 增压能力（10⁴m³/d） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤5 | 0.5000 |
| 5~10 | 0.7000 |
| 10~20 | 1.0000 |
| 20~50 | 1.5000 |
| >50 | 2.0000 |

第五节 脱水（硫）站

4.5.1 脱水站建设用地指标不应超过表4.5.1的规定。

表4.5.1 脱水站建设用地指标

| 处理能力（10⁴m³/d） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤10 | 0.6000 |
| 10~20 | 0.8000 |
| 20~50 | 1.2000 |
| >50 | 1.8000 |

4.5.2 脱硫站建设用地指标不应超过表4.5.2的规定。

表4.5.2 脱硫站建设用地指标

| 处理能力（10⁴m³/d） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤10 | 0.8000 |
| 10~20 | 1.0000 |
| 20~50 | 1.5000 |
| >50 | 2.5000 |

第六节 单位工程建设用地指标

4.6.1 气田单位工程（每座井场、集气站等）建设用地指标按本节上述各表执行。

第七节 天然气净化（处理）厂

4.7.1 天然气净化（处理）厂建设用地指标不应超过表4.7.1的规定。

表4.7.1 天然气净化（处理）厂建设用地指标

| 处理能力（10⁴m³/d） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤50 | 2.0000 |
| 50~100 | 3.0000 |
| 100~200 | 4.5000 |
| 200~500 | 7.0000 |
| 500~1000 | 10.0000 |
| >1000 | 15.0000 |

第五章 长距离输油气管道工程建设用地指标

第一节 原油管道站场

5.1.1 原油管道首站建设用地指标不应超过表5.1.1的规定。

表5.1.1 原油管道首站建设用地指标

| 输送能力（10⁴t/a） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤200 | 1.5000 |
| 200~500 | 2.0000 |
| 500~1000 | 2.5000 |
| 1000~2000 | 3.0000 |
| >2000 | 3.5000 |

5.1.2 原油管道中间站建设用地指标不应超过表5.1.2的规定。

表5.1.2 原油管道中间站建设用地指标

| 站类型 | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| 中间热泵站 | 1.5000 |
| 中间加热站 | 1.2000 |
| 中间泵站 | 1.2000 |
| 清管站 | 0.8000 |

5.1.3 原油管道末站建设用地指标不应超过表5.1.3的规定。

表5.1.3 原油管道末站建设用地指标

| 输送能力（10⁴t/a） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤200 | 1.2000 |
| 200~500 | 1.6000 |
| 500~1000 | 2.0000 |
| 1000~2000 | 2.5000 |
| >2000 | 3.0000 |

第二节 成品油管道站场

5.2.1 成品油管道首站建设用地指标不应超过表5.2.1的规定。

表5.2.1 成品油管道首站建设用地指标

| 输送能力（10⁴t/a） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤100 | 1.2000 |
| 100~200 | 1.5000 |
| 200~500 | 2.0000 |
| 500~1000 | 2.5000 |
| >1000 | 3.0000 |

5.2.2 成品油管道中间站建设用地指标不应超过表5.2.2的规定。

表5.2.2 成品油管道中间站建设用地指标

| 站类型 | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| 中间泵站 | 1.2000 |
| 清管站 | 0.6000 |
| 分输站 | 1.0000 |
| 注入站 | 1.0000 |

5.2.3 成品油管道末站建设用地指标不应超过表5.2.3的规定。

表5.2.3 成品油管道末站建设用地指标

| 输送能力（10⁴t/a） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤100 | 1.0000 |
| 100~200 | 1.2000 |
| 200~500 | 1.6000 |
| 500~1000 | 2.0000 |
| >1000 | 2.5000 |

第三节 天然气管道站场

5.3.1 天然气管道首站建设用地指标不应超过表5.3.1的规定。

表5.3.1 天然气管道首站建设用地指标

| 输送能力（10⁸m³/a） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤5 | 1.5000 |
| 5~10 | 2.0000 |
| 10~20 | 2.5000 |
| 20~50 | 3.0000 |
| >50 | 3.5000 |

5.3.2 天然气管道中间站（压气站）建设用地指标不应超过表5.3.2的规定。

表5.3.2 天然气管道中间站（压气站）建设用地指标

| 输送能力（10⁸m³/a） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤5 | 1.8000 |
| 5~10 | 2.2000 |
| 10~20 | 2.8000 |
| 20~50 | 3.5000 |
| >50 | 4.0000 |

5.3.3 天然气管道分输站建设用地指标不应超过表5.3.3的规定。

表5.3.3 天然气管道分输站建设用地指标

| 分输能力（10⁸m³/a） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤5 | 0.8000 |
| 5~10 | 1.0000 |
| 10~20 | 1.2000 |
| >20 | 1.5000 |

5.3.4 天然气管道末站建设用地指标不应超过表5.3.4的规定。

表5.3.4 天然气管道末站建设用地指标

| 输送能力（10⁸m³/a） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤5 | 1.0000 |
| 5~10 | 1.3000 |
| 10~20 | 1.6000 |
| 20~50 | 2.0000 |
| >50 | 2.5000 |

第六章 用地指标调整

第一节 地形地貌调整系数

6.1.1 当工程建设所在地形地貌与本指标各章节所采用的地形条件不同时，应按表6.1.1的规定进行调整。

表6.1.1 地形地貌调整系数

| 设施类型 | 丘陵 | 山区 |
| --- | --- | --- |
| 井场（油田、气田） | 1.10 | 1.20 |
| 各类站场（计量、接转、注入、集气、增压等） | 1.15 | 1.25 |
| 集中处理站、天然气净化厂 | 1.10 | 1.20 |
| 管道站场（首、中、末站） | 1.10 | 1.15 |
| 进井场道路 | 1.25 | 1.50 |

注：1. 平原地区调整系数为1.00。

- 特殊地形（如沼泽、沙漠、冻土等）调整系数可根据实际情况另行确定。

第二节 指标调整

6.2.1 当实际建设规模与本指标各表列规模不同时，可采用插入法计算调整。

6.2.2 当采用新工艺、新技术或特殊环保要求需增加用地时，经论证后可适当增加用地指标，但增加幅度不应超过原指标的15%。

6.2.3 各类站场联合共建时，总用地面积不应超过各单项用地指标之和的80%。

四、煤炭工程项目建设用地指标——矿井、选煤厂、筛选厂及矿区辅助设施部分

第三章 矿井建设用地指标

第一节 一般规定

3.1.1 矿井建设用地包括矿井工业场地、风井场地、瓦斯抽放站场地、辅助设施场地及矸石周转场地等。

3.1.2 矿井建设用地指标应根据矿井设计生产能力、煤层赋存条件、开拓方式、工业场地布置形式等因素确定。

第二节 矿井工业场地建设用地指标

3.2.1 矿井工业场地建设用地指标不应超过表3.2.1的规定。

表3.2.1 矿井工业场地建设用地指标

| 井型规模(Mt/a) | 开拓方式 | 工业场地用地面积(hm²) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.09 | 立井 | 4.00～5.00 | 含风井场地 |
| 0.09 | 斜井 | 3.50～4.50 | 含风井场地 |
| 0.15 | 立井 | 5.00～6.00 | 含风井场地 |
| 0.15 | 斜井 | 4.50～5.50 | 含风井场地 |
| 0.30 | 立井 | 6.50～8.00 | 含风井场地 |
| 0.30 | 斜井 | 6.00～7.50 | 含风井场地 |
| 0.45 | 立井 | 8.00～10.00 | 含风井场地 |
| 0.45 | 斜井 | 7.50～9.50 | 含风井场地 |
| 0.60 | 立井 | 9.00～11.00 | 含风井场地 |
| 0.60 | 斜井 | 8.50～10.50 | 含风井场地 |
| 0.90 | 立井 | 11.00～13.00 | 含风井场地 |
| 0.90 | 斜井 | 10.00～12.00 | 含风井场地 |
| 1.20 | 立井 | 13.00～15.00 | 含风井场地 |
| 1.20 | 斜井 | 12.00～14.00 | 含风井场地 |
| 1.50 | 立井 | 15.00～17.00 | 含风井场地 |
| 1.50 | 斜井 | 14.00～16.00 | 含风井场地 |
| 2.40 | 立井 | 18.00～20.00 | 含风井场地 |
| 3.00 | 立井 | 20.00～22.00 | 含风井场地 |
| 4.00 | 立井 | 23.00～25.00 | 含风井场地 |
| 5.00 | 立井 | 25.00～27.00 | 含风井场地 |
| 6.00 | 立井 | 28.00～30.00 | 含风井场地 |

注：1. 表中指标为矿井工业场地围墙内用地面积。

- 当采用平硐开拓时，可参照斜井指标执行。

- 当采用混合井开拓时，可参照立井指标执行。

- 井型规模介于两档之间时，可采用插入法计算。

3.2.2 矿井风井场地建设用地指标不应超过表3.2.2的规定。

表3.2.2 矿井风井场地建设用地指标

| 井型规模(Mt/a) | 风井数量(个) | 用地面积(hm²) |
| --- | --- | --- |
| ≤0.30 | 1 | 0.30～0.50 |
| 0.45～0.90 | 1 | 0.50～0.80 |
| 1.20～1.50 | 2 | 0.80～1.20 |
| 2.40～3.00 | 2 | 1.20～1.50 |
| 4.00～5.00 | 2～3 | 1.50～2.00 |
| 6.00 | 3 | 2.00～2.50 |

注：当风井与工业场地合建时，不单独计算风井场地用地。

3.2.3 瓦斯抽放站场地建设用地指标不应超过表3.2.3的规定。

表3.2.3 瓦斯抽放站场地建设用地指标

| 井型规模(Mt/a) | 用地面积(hm²) |
| --- | --- |
| ≤0.90 | 0.20～0.30 |
| 1.20～2.40 | 0.30～0.50 |
| ≥3.00 | 0.50～0.80 |

注：当瓦斯抽放站与工业场地或风井场地合建时，不再单独计算用地。

第三节 矿井其他场地建设用地

3.3.1 矸石周转场地建设用地指标应根据矿井排矸量、矸石综合利用情况、矸石堆放方式等因素确定，一般不宜超过表3.3.1的规定。

表3.3.1 矸石周转场地建设用地指标

| 井型规模(Mt/a) | 矸石周转场地用地面积(hm²) |
| --- | --- |
| 0.09～0.30 | 0.50～1.00 |
| 0.45～0.90 | 1.00～1.50 |
| 1.20～2.40 | 1.50～2.00 |
| 3.00～5.00 | 2.00～2.50 |
| 6.00 | 2.50～3.00 |

注：当矸石全部综合利用或采用井下充填时，可不设矸石周转场地。

3.3.2 爆破材料库场地建设用地指标应符合国家现行有关规定，一般不宜超过表3.3.2的规定。

表3.3.2 爆破材料库场地建设用地指标

| 库容(t) | 用地面积(hm²) |
| --- | --- |
| ≤5 | 0.20～0.30 |
| 5～10 | 0.30～0.50 |
| 10～15 | 0.50～0.70 |
| 15～20 | 0.70～0.90 |

注：爆破材料库应单独设置，并满足安全距离要求。

第四章 选煤厂和筛选厂建设用地指标

第一节 一般规定

4.1.1 选煤厂建设用地包括选煤厂工业场地、受煤场地、矸石周转场地、辅助设施场地等。

4.1.2 选煤厂建设用地指标应根据选煤厂设计生产能力、选煤工艺、厂址地形条件等因素确定。

第二节 选煤厂建设用地指标

4.2.1 选煤厂工业场地建设用地指标不应超过表4.2.1的规定。

表4.2.1 选煤厂工业场地建设用地指标

| 厂型规模(Mt/a) | 用地面积(hm²) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0.30 | 2.00～2.50 | 不含受煤场地 |
| 0.60 | 3.00～3.50 | 不含受煤场地 |
| 0.90 | 3.50～4.00 | 不含受煤场地 |
| 1.20 | 4.00～4.50 | 不含受煤场地 |
| 1.80 | 4.50～5.00 | 不含受煤场地 |
| 2.40 | 5.00～5.50 | 不含受煤场地 |
| 3.00 | 5.50～6.00 | 不含受煤场地 |
| 4.00 | 6.00～7.00 | 不含受煤场地 |
| 5.00 | 7.00～8.00 | 不含受煤场地 |
| 6.00 | 8.00～9.00 | 不含受煤场地 |
| 8.00 | 9.00～10.00 | 不含受煤场地 |
| 10.00 | 10.00～11.00 | 不含受煤场地 |

注：1. 表中指标为选煤厂围墙内用地面积，不含铁路装车站用地。

- 当采用重介质选煤工艺时，用地指标取高值；当采用跳汰选煤工艺时，用地指标取低值。

- 厂型规模介于两档之间时，可采用插入法计算。

4.2.2 选煤厂受煤场地（受煤坑、翻车机等）建设用地指标不应超过表4.2.2的规定。

表4.2.2 选煤厂受煤场地建设用地指标

| 厂型规模(Mt/a) | 受煤方式 | 用地面积(hm²) |
| --- | --- | --- |
| ≤1.20 | 汽车受煤 | 0.30～0.50 |
| 1.20～3.00 | 汽车受煤 | 0.50～0.80 |
| ≥3.00 | 汽车受煤 | 0.80～1.00 |
| ≤1.80 | 铁路受煤 | 0.80～1.00 |
| 1.80～4.00 | 铁路受煤 | 1.00～1.50 |
| 4.00～8.00 | 铁路受煤 | 1.50～2.00 |
| ≥8.00 | 铁路受煤 | 2.00～2.50 |

注：当铁路受煤与矿井共用卸煤设施时，用地指标可适当减少。

4.2.3 选煤厂矸石周转场地建设用地指标不应超过表4.2.3的规定。

表4.2.3 选煤厂矸石周转场地建设用地指标

| 厂型规模(Mt/a) | 矸石周转场地用地面积(hm²) |
| --- | --- |
| 0.30～0.90 | 0.30～0.80 |
| 1.20～3.00 | 0.80～1.50 |
| 4.00～6.00 | 1.50～2.00 |
| 8.00～10.00 | 2.00～2.50 |

注：当矸石全部利用或与矿井共用矸石周转场地时，可不另设选煤厂矸石周转场地。

第三节 筛选厂建设用地指标

4.3.1 筛选厂建设用地指标不应超过表4.3.1的规定。

表4.3.1 筛选厂建设用地指标

| 厂型规模(Mt/a) | 用地面积(hm²) |
| --- | --- |
| 0.30 | 1.00～1.50 |
| 0.60 | 1.50～2.00 |
| 0.90 | 2.00～2.50 |
| 1.20 | 2.50～3.00 |
| 1.80 | 3.00～3.50 |
| 2.40 | 3.50～4.00 |

注：1. 筛选厂一般与矿井工业场地合建，合建时不单独计算筛选厂用地。

- 当筛选厂单独建设时，按表列指标执行。

第五章 标准轨距铁路装(卸)车站建设用地指标

5.0.1 矿井、选煤厂配套的标准轨距铁路装（卸）车站建设用地指标不应超过表5.0.1的规定。

表5.0.1 标准轨距铁路装(卸)车站建设用地指标

| 装车站规模(Mt/a) | 股道数量(条) | 用地面积(hm²) |
| --- | --- | --- |
| ≤0.60 | 2～3 | 2.00～3.00 |
| 0.60～1.20 | 3～4 | 3.00～4.00 |
| 1.20～2.40 | 4～5 | 4.00～5.00 |
| 2.40～4.00 | 5～6 | 5.00～6.00 |
| 4.00～6.00 | 6～7 | 6.00～7.50 |
| 6.00～10.00 | 7～8 | 7.50～9.00 |

注：1. 表中指标为装车站围墙内用地面积，含到发线、装车线、牵出线等。

- 当装车站与矿井或选煤厂工业场地合建时，用地指标可适当减少，减少幅度不宜超过20%。

- 当采用快速定量装车系统时，用地指标可适当增加。

第六章 矿区辅助设施建设用地指标

第一节 一般规定

6.1.1 矿区辅助设施包括矿区行政设施、矿区辅助企业及设施等。

6.1.2 矿区辅助设施建设用地指标应根据矿区规模、服务范围、地形条件等因素确定。

第二节 矿区行政设施建设用地指标

6.2.1 矿区行政设施建设用地指标不应超过表6.2.1的规定。

表6.2.1 矿区行政设施建设用地指标

| 矿区规模(Mt/a) | 用地面积(hm²) |
| --- | --- |
| 3.00～5.00 | 1.50～2.00 |
| 5.00～10.00 | 2.00～2.50 |
| 10.00～20.00 | 2.50～3.00 |
| 20.00～30.00 | 3.00～3.50 |
| ≥30.00 | 3.50～4.00 |

注：1. 矿区行政设施包括矿区生产指挥中心、安全监察中心、培训中心等。

- 当行政设施与就近城镇或矿井合建时，不单独计算矿区行政设施用地。

第三节 矿区辅助企业及设施建设用地指标

6.3.1 矿区机电设备修理厂建设用地指标不应超过表6.3.1的规定。

表6.3.1 矿区机电设备修理厂建设用地指标

| 矿区规模(Mt/a) | 用地面积(hm²) |
| --- | --- |
| 3.00～5.00 | 2.00～2.50 |
| 5.00～10.00 | 2.50～3.00 |
| 10.00～20.00 | 3.00～3.50 |
| 20.00～30.00 | 3.50～4.00 |
| ≥30.00 | 4.00～5.00 |

注：当修理厂与就近城镇或矿井合建时，用地指标可适当减少。

6.3.2 矿区物资供应仓库建设用地指标不应超过表6.3.2的规定。

表6.3.2 矿区物资供应仓库建设用地指标

| 矿区规模(Mt/a) | 用地面积(hm²) |
| --- | --- |
| 3.00～5.00 | 1.00～1.50 |
| 5.00～10.00 | 1.50～2.00 |
| 10.00～20.00 | 2.00～2.50 |
| 20.00～30.00 | 2.50～3.00 |
| ≥30.00 | 3.00～3.50 |

6.3.3 矿区油库（加油站）建设用地指标不应超过表6.3.3的规定。

表6.3.3 矿区油库（加油站）建设用地指标

| 储油量(m³) | 用地面积(hm²) |
| --- | --- |
| ≤100 | 0.20～0.30 |
| 100～200 | 0.30～0.40 |
| 200～300 | 0.40～0.50 |
| 300～500 | 0.50～0.60 |

注：油库应单独设置，并满足安全距离要求。

6.3.4 矿区救护队建设用地指标不应超过表6.3.4的规定。

表6.3.4 矿区救护队建设用地指标

| 队员编制(人) | 用地面积(hm²) |
| --- | --- |
| ≤30 | 0.30～0.50 |
| 30～45 | 0.50～0.70 |
| 45～60 | 0.70～0.90 |
| ≥60 | 0.90～1.20 |

注：救护队可与矿区行政设施或矿井合建，合建时用地指标可适当减少。

五、煤炭工程项目建设用地指标——露天矿、露天矿区辅助设施部分

第三章 露天矿建设用地指标

3.0.1 露天矿建设用地指标，系按露天矿设计生产能力确定，包括露天矿的矿田、工业场地、排土场、地面运输系统、行政及生活设施等用地。

3.0.2 露天矿建设用地指标不应超过表3.0.2的规定。

表3.0.2 露天矿建设用地指标

| 建设规模（10⁴t/a） | 用地指标（hm²） |
| --- | --- |
| ≤100 | 150.0 |
| 100～200 | 150.0～250.0 |
| 200～300 | 250.0～350.0 |
| 300～500 | 350.0～500.0 |
| 500～1000 | 500.0～800.0 |
| 1000～1500 | 800.0～1100.0 |
| 1500～2000 | 1100.0～1400.0 |
| >2000 | 1400.0～1800.0 |

注：1. 表中用地指标包括矿田、工业场地、排土场、地面运输系统、行政及生活设施等用地。

- 矿田用地系指露天矿采掘场、排土场及地面运输系统等用地。

- 工业场地包括主要生产系统、辅助生产系统、行政福利设施等用地。

- 当露天矿采用单斗—卡车工艺时，用地指标取高值；采用连续或半连续工艺时，取低值。

3.0.3 露天矿工业场地建设用地指标不应超过表3.0.3的规定。

表3.0.3 露天矿工业场地建设用地指标

| 建设规模（10⁴t/a） | 用地指标（hm²） |
| --- | --- |
| ≤100 | 12.0 |
| 100～200 | 12.0～18.0 |
| 200～300 | 18.0～24.0 |
| 300～500 | 24.0～30.0 |
| 500～1000 | 30.0～40.0 |
| 1000～1500 | 40.0～50.0 |
| 1500～2000 | 50.0～60.0 |
| >2000 | 60.0～80.0 |

注：表中用地指标包括露天矿主要生产系统（破碎站、转载站、带式输送机走廊等）、辅助生产系统（机修、仓库、化验室等）、行政福利设施（办公室、食堂、浴室等）及道路、管线、绿化等用地。

3.0.4 露天矿排土场用地指标应根据排土工艺、排土高度、排土台阶数等计算确定，每万立方米排土容量用地不宜超过0.20hm²。

3.0.5 地面运输系统（包括铁路、公路、带式输送机走廊等）用地应按相关专业标准计算，并纳入露天矿总用地指标。

第四章 露天矿区辅助设施建设用地指标

第一节 露天矿区行政设施建设用地指标

4.1.1 露天矿区行政设施建设用地指标不应超过表4.1.1的规定。

表4.1.1 露天矿区行政设施建设用地指标

| 项目 | 用地指标（hm²） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 矿区办公楼 | 0.8～1.2 | 按矿区管理人数确定 |
| 矿区食堂 | 0.3～0.6 | 含职工就餐及厨房 |
| 矿区浴室 | 0.2～0.4 | 含更衣、淋浴 |
| 矿区宿舍 | 0.5～1.0 | 按值班及倒班人数确定 |
| 矿区文化活动中心 | 0.3～0.5 | 含阅览、娱乐等 |
| 矿区医院或卫生所 | 0.3～0.6 | 按矿区总人口确定 |
| 矿区学校 | 0.5～1.2 | 按矿区职工子女数确定 |
| 矿区商业服务设施 | 0.2～0.4 | 含商店、银行、邮电等 |

注：1. 表中指标为单处设施用地。

- 当多个设施集中布置时，总用地面积可适当减少，但不应低于各单项指标之和的80%。

第二节 露天矿区辅助企业及设施建设用地指标

4.2.1 露天矿区辅助企业及设施建设用地指标不应超过表4.2.1的规定。

表4.2.1 露天矿区辅助企业及设施建设用地指标

| 项目 | 用地指标（hm²） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 矿区机电修理厂 | 1.0～2.0 | 含机修、电修、铆焊等车间 |
| 矿区材料库 | 0.5～1.0 | 含综合库、钢材库、油料库等 |
| 矿区设备停放场 | 1.0～2.5 | 按设备数量及型号确定 |
| 矿区加油站 | 0.2～0.4 | 含加油机、油罐等 |
| 矿区锅炉房 | 0.2～0.5 | 含供热、供水设施 |
| 矿区给水处理厂 | 0.3～0.6 | 按供水能力确定 |
| 矿区污水处理站 | 0.2～0.4 | 按处理能力确定 |
| 矿区变电所 | 0.2～0.5 | 按电压等级及容量确定 |
| 矿区铁路装车站 | 1.0～2.0 | 含站场、装车设施 |
| 矿区公路运输管理站 | 0.3～0.6 | 含停车场、调度室 |

注：1. 表中指标为单处设施用地。

- 当露天矿区同时开采多个露天矿时，辅助设施可统一设置，总用地指标按表中数值的0.7～0.9倍计算。

第五章 调整系数

5.0.1 当露天矿及露天矿区辅助设施所处的自然地形、地质条件与标准的基本条件不同时，其建设用地指标可按表5.0.1规定的系数进行调整。

表5.0.1 调整系数

| 条件类别 | 调整系数 |
| --- | --- |
| 地形条件 |  |
| 平原地区 | 1.00 |
| 丘陵地区 | 1.10～1.20 |
| 山区 | 1.20～1.30 |
| 地质条件 |  |
| 一般地质 | 1.00 |
| 复杂地质（滑坡、岩溶等） | 1.10～1.20 |
| 特殊工程地质（冻土、膨胀土等） | 1.15～1.25 |
| 气候条件 |  |
| 一般气候 | 1.00 |
| 严寒地区 | 1.05～1.10 |
| 风沙地区 | 1.10～1.15 |
| 排土工艺 |  |
| 单斗—卡车工艺 | 1.00 |
| 单斗—卡车—破碎站—带式输送机工艺 | 0.90～0.95 |
| 轮斗—带式输送机工艺 | 0.85～0.90 |

5.0.2 当露天矿采用分期建设时，首期建设用地不超过总用地指标的70%，后期预留用地应严格控制，不得提前征用。

5.0.3 露天矿及露天矿区辅助设施的实际用地，应在初步设计阶段根据工艺布置、地形地质条件等进行优化计算，并经主管部门审批后确定。

六、新建铁路工程项目建设用地指标

第三章 新建客货共线铁路建设用地指标

。

第二节 新建客货共线铁路综合建设用地指标

3.2.1 新建客货共线铁路综合用地主要包括路基、桥梁、隧道、车站、区间给水排水、通信信号设施、电力及电气化设施、石碛场等。

3.2.2 新建客货共线铁路综合用地指标按下列条件编制：

- 建设类别：客货共线。

- 铁路等级：Ⅰ级、Ⅱ级。

- 牵引种类：电力、内燃。

- 车站分布：站间距离按表3.2.2采用。

- 到发线有效长度：850m、1050m。

- 轨道类型：重型。

- 地形类型：平原、丘陵、山区。

表3.2.2-1 综合建设用地指标计算采用的桥梁长度计算比重（%）

| 铁路等级 | 地形类型 | 桥梁计算长度比重（%） |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ级双线 | 平原 | 8.0 |
| Ⅰ级双线 | 丘陵 | 12.0 |
| Ⅰ级双线 | 山区 | 18.0 |
| Ⅰ级单线 | 平原 | 4.0 |
| Ⅰ级单线 | 丘陵 | 6.0 |
| Ⅰ级单线 | 山区 | 10.0 |
| Ⅱ级单线 | 平原 | 3.0 |
| Ⅱ级单线 | 丘陵 | 5.0 |
| Ⅱ级单线 | 山区 | 8.0 |

注：桥梁用地比重=桥梁计算用地长度（两桥台锥体外缘之间长度）/区间线路长度。

表3.2.2-2 综合建设用地指标计算采用的隧道长度计算比重（%）

| 铁路等级 | 地形类型 | 隧道计算长度比重（%） |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ级双线 | 平原 | 0 |
| Ⅰ级双线 | 丘陵 | 4.0 |
| Ⅰ级双线 | 山区 | 12.0 |
| Ⅰ级单线 | 平原 | 0 |
| Ⅰ级单线 | 丘陵 | 3.0 |
| Ⅰ级单线 | 山区 | 8.0 |
| Ⅱ级单线 | 平原 | 0 |
| Ⅱ级单线 | 丘陵 | 2.0 |
| Ⅱ级单线 | 山区 | 6.0 |

注：隧道计算比重=隧道计算长度/区间线路长度。

3.2.3 新建客货共线铁路综合用地指标以500km为计算单元编制。

3.2.4 新建客货共线铁路综合建设用地指标应符合表3.2.4的规定。

表3.2.4 新建客货共线铁路综合建设用地指标（hm²/km）

| 铁路等级 | 牵引种类 | 地形类型 | 平原 | 丘陵 | 山区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级双线（200km/h） | 电力 | 5.1247 | 6.2893 | 7.6325 |  |
| Ⅰ级双线（160km/h及以下） | 电力 | 4.9763 | 6.1172 | 7.4058 |  |
| Ⅰ级双线（160km/h及以下） | 内燃 | 4.8256 | 5.9684 | 7.2136 |  |
| Ⅰ级单线（160km/h及以下） | 电力 | 3.8752 | 4.7846 | 5.6932 |  |
| Ⅰ级单线（160km/h及以下） | 内燃 | 3.7528 | 4.6324 | 5.5127 |  |
| Ⅱ级单线（120km/h及以下） | 电力 | 3.5689 | 4.4125 | 5.2836 |  |
| Ⅱ级单线（120km/h及以下） | 内燃 | 3.4562 | 4.2758 | 5.1243 |  |

注：

- 当项目具体情况与综合指标编制条件不同时，可根据具体情况调整。

- 本指标中未含改移道路、改沟改河、改移通信线路、电力线路及设施、改移管线及设施用地、拆迁安置用地、临时用地。

3.2.5 使用客货共线铁路综合用地指标时，应结合建设项目的建设类别、铁路等级、牵引种类、车站类型、地形类型等情况选用相应的指标。

当线路经过风沙、雪害、冻土、特殊岩土及不良地质地段时，应根据建设项目的具体情况、防护要求、处理措施等，计算增加用地数量。

第三节 新建客货共线铁路区间正线建设用地指标

3.3.1 区间正线用地主要包括路基、桥梁（含特大桥、大中桥）、隧道及通风设施、防护设施、线路所、大桥及隧道守护营房、区间给排水设施、变（配）电和供电设施、通信、信号设施等用地。

3.3.2 区间路基分为一般路基和特殊路基，本指标为区间一般路基用地指标。

3.3.3 区间路基用地主要由路堤（路堑）、护道、排水沟（天沟）、信号设施等用地组成。

3.3.4 区间路基建设用地指标应符合表3.3.4的规定。

表3.3.4 区间路基建设用地指标（hm²/km）

| 铁路等级 | 地形类型 | 路基平均填挖高h≤5m | 5m<h≤6m | 6m<h≤7m | 7m<h≤8m | 8m<h≤10m | h>10m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级双线（200km/h） | 平原 | 4.8059 | 5.1567 | 5.8892 | 6.2354 | — | — |
|  | 丘陵 | 5.4850 | 5.8735 | 6.5368 | 7.1023 | 8.2136 | — |
|  | 山区 | 6.6930 | 7.1256 | 7.6289 | 8.1032 | 8.9254 | 10.2367 |
| Ⅰ级双线（160km/h及以下） | 平原 | 4.6732 | 5.0124 | 5.7236 | 6.0589 | — | — |
|  | 丘陵 | 5.3321 | 5.7109 | 6.3532 | 6.9045 | 7.9823 | — |
|  | 山区 | 6.5068 | 6.9273 | 7.4135 | 7.8746 | 8.6732 | 9.9467 |
| Ⅰ级单线（160km/h及以下） | 平原 | 4.1265 | 4.4256 | 5.0532 | 5.3518 | — | — |
|  | 丘陵 | 4.8667 | 5.2134 | 5.8025 | 6.3043 | 7.2934 | — |
|  | 山区 | 5.7048 | 6.0732 | 6.5021 | 6.9063 | 7.6045 | 8.7256 |
| Ⅱ级单线（120km/h及以下） | 平原 | 4.1265 | 4.4256 | 5.0532 | 5.3518 | — | — |
|  | 丘陵 | 4.8667 | 5.2134 | 5.8025 | 6.3043 | 7.2934 | — |
|  | 山区 | 5.7048 | 6.0732 | 6.5021 | 6.9063 | 7.6045 | 8.7256 |

注：当项目实际设计的路基面宽度与指标编制采用值不一致时，用地数量可进行调整。

3.3.5 区间路基建设用地指标调整值应符合表3.3.5的规定。

表3.3.5 区间路基建设用地指标调整值（hm²/km）

| 地形类型 | 路基面宽度每增减0.2m增减用地量 |
| --- | --- |
| 平原 | ±0.0210 |
| 丘陵 | ±0.0260 |
| 山区 | ±0.0310 |

3.3.6 桥梁工程用地指标按桥梁上部构造投影面积计算。双线铁路一般结构桥梁建设用地指标应符合表3.3.6的规定。

表3.3.6 双线铁路一般结构桥梁建设用地指标（hm²/km）

| 设计速度（km/h） | 线间距（m） | 用地指标 |
| --- | --- | --- |
| 200 | 4.4 | 1.7400 |
| 160 | 4.2 | 1.7300 |

3.3.7 区间站后设施（通信、信号、电力、电化、给排水等）建设用地指标为0.2667hm²/km。

第四节 新建客货共线铁路车站建设用地指标

3.4.1 中间站建设用地指标应符合表3.4.1的规定。

表3.4.1 中间站建设用地指标（hm²）

| 车站类型 | 到发线有效长度850m | 地形类型 | 内燃牵引 | 电力牵引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单线小型 | 850m | 平原 | 7.0667 | 8.6667 |
|  |  | 丘陵 | 8.0667 | 9.4000 |
|  |  | 山区 | 9.0000 | 10.6000 |
| 单线大型 | 850m | 平原 | 12.4000 | 13.7333 |
|  |  | 丘陵 | 13.0000 | 14.3333 |
|  |  | 山区 | 14.4667 | 15.6667 |
| 双线小型（160km/h） | 850m | 平原 | 9.0000 | 10.6000 |
|  |  | 丘陵 | 10.2667 | 12.0000 |
|  |  | 山区 | 12.0000 | 14.0000 |
| 双线大型（160km/h） | 850m | 平原 | 15.5333 | 17.0667 |
|  |  | 丘陵 | 16.3333 | 18.0000 |
|  |  | 山区 | 17.1333 | 19.0000 |
| 双线小型（200km/h） | 850m | 平原 | — | 12.4000 |
|  |  | 丘陵 | — | 14.0000 |
|  |  | 山区 | — | 16.0000 |
| 双线大型（200km/h） | 850m | 平原 | — | 19.3333 |
|  |  | 丘陵 | — | 20.2667 |
|  |  | 山区 | — | 21.3333 |

3.4.2 区段站建设用地指标应符合表3.4.2的规定。

表3.4.2 区段站建设用地指标（hm²）

| 车站类型 | 地形类型 | 内燃牵引 | 电力牵引 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单线小型 | 平原 | 19.8667 | 21.5333 |
|  | 丘陵 | 21.5333 | 23.4000 |
| 单线大型 | 平原 | 24.8667 | 26.8667 |
|  | 丘陵 | 26.8667 | 28.9333 |
| 双线小型 | 平原 | 28.4667 | 30.4667 |
|  | 丘陵 | 30.4667 | 32.5333 |
| 双线大型 | 平原 | 36.5333 | 39.2000 |
|  | 丘陵 | 39.2000 | 42.0000 |

3.4.3 编组站建设用地指标应符合表3.4.3的规定。

表3.4.3 编组站建设用地指标（hm²）

| 站型 | 车场用地 | 进出站线路用地 | 机务段 | 车辆段 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级三场 | 56.6667 | 24.0000 | 29.7333 | — | 110.4000 |
| 二级四场 | 77.6667 | 45.0000 | 29.7333 | 16.0000 | 168.4000 |
| 三级三场 | 92.0000 | 62.3333 | 29.7333 | 16.0000 | 200.0666 |
| 三级四场 | 108.0000 | 62.6667 | 29.7333 | 16.0000 | 216.4000 |
| 三级六场 | 237.0000 | 73.0000 | 29.7333 | 16.0000 | 355.7333 |

3.4.4 货运站建设用地指标应符合表3.4.4的规定。

表3.4.4 货运站建设用地指标（hm²）

| 运量（Mt/a） | 到发场及调车场 | 装卸作业区 | 电化用地 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.0 | 15.2667 | 18.6667 | 1.6667 | 35.6001 |
| 5.0 | 18.0000 | 32.0000 | 1.6667 | 51.6667 |
| 8.0 | 20.6667 | 46.3333 | 1.6667 | 68.6667 |

第五节 新建客货共线铁路建设用地指标调整

3.5.1 当通过风沙地区时，应根据风沙类型增加用地。固定或半固定沙丘地段可按25～30hm²/km增加用地；西北地区一般风沙地段可按100hm²/km增加用地，严重风沙地段可按131hm²/km增加用地；华北、东北地区流动沙丘地段可按55～76hm²/km增加用地。

3.5.2 当通过雪害地区时，每侧防护可按2.42～4.42hm²/km增加用地；当需设置两排防雪栅时，每侧防护可按10.42hm²/km增加用地。

3.5.3 区间路基建设用地指标调整值（路基面宽度每增减0.2m）见表3.5.4（与表3.3.5相同）。

3.5.4 车场建设用地指标调整值应符合表3.5.5的规定。

表3.5.5 车场建设用地指标调整值（hm²）

| 车站类型 | 地形类型 | 到发线有效长度增减100m | 站线数量增减1条 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中间站（160km/h，单线小型） | 平原 | ±0.5000 | ±0.6667 |
|  | 丘陵 | ±0.5667 | ±0.6667 |
|  | 山区 | ±0.6667 | ±0.6667 |
| 中间站（160km/h，单线大型） | 平原 | ±0.6000 | ±0.6667 |
|  | 丘陵 | ±0.6667 | ±0.6667 |
|  | 山区 | ±0.8000 | ±0.6667 |
| 中间站（200km/h，双线小型） | 平原 | ±0.6000 | ±0.9333 |
|  | 丘陵 | ±0.6667 | ±0.9333 |
|  | 山区 | ±0.8000 | ±0.9333 |
| 区段站（单线小型） | 平原 | ±0.9333 | ±0.6667 |
|  | 丘陵 | ±1.0000 | ±0.6667 |
| 区段站（单线大型） | 平原 | ±1.0000 | ±0.6667 |
|  | 丘陵 | ±1.0667 | ±0.6667 |
| 编组站（一级三场） | — | ±4.6267 | ±0.6667 |
| 编组站（二级四场） | — | ±4.7133 | ±0.6667 |
| 编组站（三级六场） | — | ±9.4266 | ±0.6667 |

3.5.5 货场建设用地指标调整值应符合表3.5.6的规定。

表3.5.6 货场建设用地指标调整值（hm²）

| 规模 | 地形类型 | 货物线有效作业长度每增减100m（1条线） | 货物线有效作业长度每增减100m（2条线） | 货物线每增减1条（有效作业长度200m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1条货物线 | 平原 | ±0.9333 | — | ±2.2667 |
|  | 丘陵 | ±1.1333 | — | ±2.5333 |
|  | 山区 | ±1.3333 | — | ±2.8667 |
| 2条货物线 | 平原 | — | ±1.3333 | ±2.2667 |
|  | 丘陵 | — | ±1.6667 | ±2.5333 |
|  | 山区 | — | ±2.0000 | ±2.8667 |

3.5.6 综合建设用地指标调整值（桥梁、隧道长度比重变化）应符合表3.5.7的规定。

表3.5.7 综合建设用地指标调整值（hm²/km）

| 铁路等级 | 地形类型 | 桥梁计算长度比重每增减2% | 隧道计算长度比重每增减2% |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级双线（200km/h） | 平原 | ±0.0604 | — |
|  | 丘陵 | ±0.0696 | ±0.1042 |
|  | 山区 | ±0.0900 | ±0.1241 |
| Ⅰ级双线（160km/h及以下） | 平原 | ±0.0615 | — |
|  | 丘陵 | ±0.0711 | ±0.1060 |
|  | 山区 | ±0.0923 | ±0.1268 |
| Ⅰ级单线（160km/h及以下） | 平原 | ±0.0537 | — |
|  | 丘陵 | ±0.0643 | ±0.0892 |
|  | 山区 | ±0.0765 | ±0.1006 |
| Ⅱ级单线（120km/h及以下） | 平原 | ±0.0537 | — |
|  | 丘陵 | ±0.0643 | ±0.0892 |
|  | 山区 | ±0.0765 | ±0.1006 |

第四章 新建客运专线铁路建设用地指标

第二节 新建客运专线铁路综合建设用地指标

4.2.1 新建客运专线铁路综合用地主要包括路基、桥梁、隧道、车站、动车运用所、区间给水排水、通信信号设施、电力及电气化设施、石碛场等。

4.2.2 新建客运专线铁路综合用地指标按下列条件编制：

- 建设类别：客运专线。

- 铁路等级：旅客列车设计行车速度200～350km/h的客运专线铁路。

- 牵引种类：电力。

- 车站分布：站间距离50km。

- 到发线有效长度：650m。

- 轨道类型：重型。

- 地形类型：平原、丘陵、山区。

- 客运站按平原、丘陵、山区；动车运用所按平原地形设计。

- 桥梁（一般结构）计算长度比重见表4.2.2-1。

- 隧道计算长度比重见表4.2.2-2。

表4.2.2-1 桥梁计算长度比重表（%）

| 地形类型 | 300<v≤350 | 200<v≤250 |
| --- | --- | --- |
| 平原 | 57 | 39 |
| 丘陵 | 46 | 23 |
| 山区 | 22 | 23 |

注：桥梁用地比重=桥梁计算用地长度（两桥台锥体外缘之间长度）/区间线路长度。

表4.2.2-2 隧道计算长度比重表（%）

| 地形类型 | 300<v≤350 | 200<v≤250 |
| --- | --- | --- |
| 丘陵 | 10 | 8 |
| 山区 | 35 | 22 |

4.2.3 新建客运专线铁路综合用地指标以500km为计算单元编制。

4.2.4 新建客运专线铁路综合建设用地指标应符合表4.2.4的规定。

表4.2.4 新建客运专线铁路综合建设用地指标（hm²/km）

| 牵引种类 | 地形类型 | 300<v≤350 | 200<v≤250 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电力 | 平原 | 5.2473 | 5.9153 |
|  | 丘陵 | 6.7718 | 8.4452 |
|  | 山区 | 7.2086 | 8.6478 |

注：

- 当项目具体情况与综合指标编制条件不同时，可根据具体情况调整。

- 本指标中未包括动车段用地，当项目有该功能项时，其用地按相应的单项指标增加用地。

- 本指标中未含改移道路、改沟改河、改移通信线路、电力线路及设施、改移管线及设施用地、拆迁安置用地、临时用地。

4.2.5 使用客运专线铁路综合用地指标时，应结合建设项目的建设类别、铁路等级、牵引种类、车站类型、地形类型等情况选用相应的指标。

当线路经过风沙、雪害、冻土、特殊岩土及不良地质地段时，应根据建设项目的具体情况、防护要求、处理措施等，计算增加用地数量。

第三节 新建客运专线铁路区间正线建设用地指标

4.3.1 区间正线用地主要包括路基、桥梁（含长大桥梁急疏散区）、隧道及通风设施、防护设施、线路所、大桥及隧道守护营房、区间给排水设施、变（配）电和供电设施、通信、信号设施、防灾信息设施等用地。

4.3.2 区间路基分为一般路基和特殊路基，本指标为区间一般路基用地指标。

4.3.3 区间路基用地主要由路堤（路堑）、护道、排水沟（天沟）、信号设施等用地组成。

4.3.4 计算区间路基用地指标采用的路基面宽度见表4.3.4。

表4.3.4 区间正线路基面宽度（m）

| 设计速度（km/h） | 路基面宽度 | 线间距 |
| --- | --- | --- |
| v=200 | 13.2 | 4.4 |
| 200<v≤250 | 13.4 | 4.6 |
| 300<v≤350 | 13.8 | 5.0 |

4.3.5 区间路基用地宽度：路堤排水沟、护道或坡脚矮挡墙边缘外不大于3m；路堑天沟外为2m，无天沟时堑顶边缘外为5m。

4.3.6 区间路基建设用地指标应符合表4.3.6的规定。

表4.3.6 区间路基建设用地指标（hm²/km）

| 路基面宽度 | 地形条件 | 路基平均填挖高h≤5m | 5m<h≤6m | 6m<h≤7m | 7m<h≤8m | 8m<h≤10m | h≤15m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2m(v=200km/h) | 平原 | 5.1200 | 5.3333 | 6.0792 | 6.4537 | — | — |
|  | 丘陵 | 6.8860 | 7.2050 | 7.8760 | 8.5690 | 9.8890 | — |
|  | 山区 | 8.7650 | 9.2500 | 9.7900 | 10.0000 | 10.6350 | 12.0600 |
| 13.4m(200<v≤250km/h) | 平原 | 5.1590 | 5.4800 | 6.1826 | 6.4751 | — | — |
|  | 丘陵 | 7.4030 | 8.0740 | 8.3930 | 8.7120 | 9.9220 | — |
|  | 山区 | 9.0650 | 9.8500 | 10.0650 | 10.2750 | 10.9050 | 12.5400 |
| 13.8m(300<v≤350km/h) | 平原 | 5.2018 | 5.5523 | 6.2540 | 6.5179 | — | — |
|  | 丘陵 | 7.4470 | 8.1180 | 8.4370 | 8.7670 | 9.9990 | — |
|  | 山区 | 9.1450 | 9.8950 | 10.1100 | 10.3200 | 10.9500 | 12.5850 |

4.3.7 双线铁路一般结构桥梁用地宽度应符合表4.3.7的规定。

表4.3.7 双线铁路一般结构桥梁用地宽度（m）

| 设计速度（km/h） | 线间距（m） | 用地宽度 |
| --- | --- | --- |
| v=200 | 4.4 | 17.4 |
| 200<v≤250 | 4.6 | 17.6 |
| 300<v≤350 | 5.0 | 18.0 |

4.3.8 双线铁路一般结构桥梁建设用地指标应符合表4.3.8的规定。

表4.3.8 双线铁路一般结构桥梁建设用地指标（hm²/km）

| 设计速度（km/h） | 线间距（m） | 用地指标 |
| --- | --- | --- |
| v=200 | 4.4 | 1.7400 |
| 200<v≤250 | 4.6 | 1.7600 |
| 300<v≤350 | 5.0 | 1.8000 |

4.3.9 隧道用地范围应包括洞口、明洞（含横洞和斜井等）、地表加固处理、危岩落石防护工程、排水沟、隧道守护营房等用地，具体用地面积应根据实际情况计算确定。

4.3.10 区间给排水设施建设用地指标应符合表4.3.10的规定。

表4.3.10 区间给排水设施建设用地指标（hm²/处）

| 项目 | 用地指标 |
| --- | --- |
| 地下水源给水所 | 0.1400 |
| 加压泵站 | 0.1400 |
| 净水所 | 0.1400 |
| 区间立交桥排水泵站等（含排水管道井室、排水出口） | 0.1400 |
| 消防水池 | 0.0625 |

4.3.11 牵引变电所、分区所、开闭所、AT所、接触网开关控制站建设用地指标应符合表4.3.11的规定。

表4.3.11 牵引变电所、分区所、开闭所、AT所、接触网开关控制站建设用地指标（hm²/处）

| 项目 | 用地指标 |
| --- | --- |
| 牵引变电所（含防灾信息接入设备用地） | 1.6800 |
| 分区所 | 0.8400 |
| AT所 | 0.8400 |
| 开闭所 | 0.4500～0.6000 |
| 接触网开关控制站 | 0.0015～0.0020 |

4.3.12 架空电力线路每千米用地不应超过0.0200hm²。

4.3.13 通信基站每处用地不应大于0.0450hm²。

4.3.14 自动闭塞中继站每处用地不应大于0.0120hm²。

第四节 新建客运专线铁路车站、动车段及动车运用所建设用地指标

4.4.1 车站用地由车场（含旅客站房、客运设备、生产房屋、附属生产房屋、给排水设施、杆塔）、综合维修工区（保养点）、牵引变电所（含分区所、开闭所、AT所）、变配电设施、道路等构成。

4.4.2 计算车站用地指标采用的条件：

- 计算车站用地指标均采用横列式布置图型，其主要设备规模见表4.4.2-1。

表4.4.2-1 计算车站用地指标采用的主要设备规模

| 车站类型 | 小型站 | 中型站 | 大型站 | 特大型站 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规模 | 2台4线 | 2台6线 | 3台7线 | 4台10线 |
| 基本站台宽度(m) | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 20.0 |
| 岛式中间站台宽度(m) | 9.5 | 10.5 | 10.0 | 12.0 |
| 侧式中间站台宽度(m) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 |

注：表中均为站台邻靠到发线时的宽度。

- 车站用地的站坪长度按车站到发线有效长度650m，咽喉区铺设客运专线18号道岔计算，车站用地的站坪长度按表4.4.2-2采用。

表4.4.2-2 车站用地站坪长度（m）

| 车站类型 | 小型站 | 中型站 | 大型站 | 特大型站 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车站规模 | 2台4线 | 2台6线 | 3台7线 | 4台10线 |
| 站坪长度 | 1550 | 2150 | 2150 | 2950 |

注：当采用大于客运专线18号道岔时，站坪长度应另行增加。

4.4.3 车站建设用地指标应符合表4.4.3的规定。

表4.4.3 车站建设用地指标表（hm²）

| 类型 | 平原 | 丘陵 | 山区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型站 2台4线（h≤3m） | 16.8250 | 17.2450 | 19.8250 |
| 小型站 2台4线（3m<h≤5m） | 20.1475 | 21.5525 | 23.8325 |
| 小型站 2台4线（5m<h≤6m） | 22.2400 | 25.9500 | — |
| 小型站 2台4线（6m<h≤7m） | 23.9050 | — | — |
| 小型站 2台6线（h≤3m） | 19.2925 | 29.4723 | 45.4323 |
| 小型站 2台6线（3m<h≤5m） | 23.3810 | — | — |
| 小型站 2台6线（5m<h≤6m） | 25.6785 | — | — |
| 小型站 2台6线（6m<h≤7m） | 28.3960 | — | — |
| 中型站 3台7线（3m<h≤5m） | 35.5993 | 44.2018 | — |
| 中型站 4台10线（h≤3m） | 31.1760 | 38.3873 | — |
| 大型站 5台11线（5m<h≤6m） | 41.7608 | — | — |
| 大型站 15台29线（h≤3m） | 114.4400 | — | — |
| 特大型站 16台30线（h≤3m） | 118.0075 | — | — |
| 特大型站 22台42线（h≤3m） | 152.3875 | — | — |

注：

- 因地形、地质条件及其他特殊要求等需要可适当增加用地面积。

- 表中不含站前广场、改路、改沟改河、改移通信线路、电力线路及设施、改移管线及设施用地、拆迁安置用地、临时用地。

4.4.4 动车段及动车运用所用地包括车场、生产房屋、附属生产房屋、各类动车检修和检查库、动车组材料库、给排水设施、杆塔、综合维修基地（工区）、牵引变电所（含分区所、开闭所、AT所）变配电设施等用地。

4.4.5 计算动车段及动车运用所用地指标采用的主要设备规模和站坪长度见表4.4.5。

表4.4.5 动车段及动车运用所用地设备规模及站坪长度

| 类型 | 动车运用所 | 动车段 |
| --- | --- | --- |
| 设备规模 | 存车线30条，4条检修库线等 | 存车线60条，8条检修库线等 |
| 站坪长度（m） | 2900 | 3200 |

4.4.6 动车段及动车运用所建设用地指标应符合表4.4.6的规定。

表4.4.6 动车段及动车运用所建设用地指标（hm²）

| 类型 | 平原 | 平原 | 平原 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 存车线30条，4条检修库线等（h≤3m） | 60.7800 |  |
|  | 存车线30条，4条检修库线等（3m<h≤5m） | 72.9600 |  |
|  | 存车线60条，8条检修库线等（h≤3m） | 78.0000 |  |
|  | 存车线60条，8条检修库线等（3m<h≤5m） | 93.6000 |  |
|  | 存车线70条，24条检修库线等（h≤3m） | 139.8000 |  |

注：

- 处于风沙、雪害、冻土等自然特征地区时，根据站坪长度或站场范围内的实际长度，按区间线路相应标准增加用地数量。

- 表中未含改路、改沟改河、改移通信线路、电力线路及设施、改移管线及设施用地、拆迁安置用地、临时用地。

七、公路工程项目建设用地指标

第三章 公路工程项目建设用地总体指标

3.0.1 公路工程项目建设用地总体指标包括公路的主体工程（路基、桥梁、隧道、交叉等工程）和沿线设施（收费、服务、监控通信、养护等设施）的用地面积，不包括辅道、支线和连接线的用地面积。

3.0.2 公路工程项目建设用地总体指标按公路公里长度编制计算。公路公里长度是扣除隧道长度（当有隧道工程时）之后的路线长度（单位为km）。公路工程项目的公路公里长度乘以总体指标，并根据不同情况按本章和本建设用地指标第九章的规定进行调整，即为项目的总建设用地面积。

3.0.3 当公路工程项目由不同技术等级或不同路基宽度的路段组成时，应根据不同路段长度分别计算建设用地面积，再累计各段之和得出项目总建设用地面积。本条规定同样适用于其他章节。

3.0.4 公路工程项目建设用地总体指标按I类、Ⅱ类和Ⅲ类地形区分别编制。当公路工程项目处于两个或两个以上地形区时，应根据不同地形区的路段长度分别计算建设用地面积，再累计各段之和得出项目总建设用地面积。本条规定同样适用于其他章节。

3.0.5 公路工程项目建设用地总体指标一般不应超过表3.0.5-1～表3.0.5-6的规定。

表3.0.5-1 I类地形区高速、一级公路工程项目建设用地总体指标

| 车道数 | 路基宽度(m) | 用地指标(hm²/km) |
| --- | --- | --- |
| 八车道 | 42 | 8.6154 |
| 八车道 | 41 | 8.5313 |
| 六车道 | 34.5 | 7.8317 |
| 六车道 | 33.5 | 7.7469 |
| 四车道 | 28 | 7.6196 |
| 四车道 | 26 | 7.1376 |
| 四车道 | 24.5 | 6.9667 |

（注：表中仅列部分数据，完整表格见原文）

表3.0.5-2 Ⅱ类地形区高速、一级公路工程项目建设用地总体指标

（表格内容略，详见原文）

表3.0.5-3 Ⅲ类地形区高速、一级公路工程项目建设用地总体指标

（表格内容略，详见原文）

表3.0.5-4 I类地形区二、三、四级公路工程项目建设用地总体指标

| 公路等级 | 车道数 | 路基宽度(m) | 用地指标(hm²/km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 二级公路 | 双车道 | 12 | 2.8014 |
| 二级公路 | 双车道 | 10 | 2.5916 |
| 三级公路 | 双车道 | 8.5 | 2.1608 |
| 三级公路 | 双车道 | 7.5 | 2.0549 |
| 四级公路 | 双车道 | 6.5 | 1.7279 |

表3.0.5-5 Ⅱ类地形区二、三、四级公路工程项目建设用地总体指标

| 公路等级 | 车道数 | 路基宽度(m) | 用地指标(hm²/km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 二级公路 | 双车道 | 12 | 2.9864 |
| 二级公路 | 双车道 | 10 | 2.7708 |
| 三级公路 | 双车道 | 8.5 | 2.4084 |
| 三级公路 | 双车道 | 7.5 | 2.2992 |
| 四级公路 | 双车道 | 6.5 | 1.9531 |

表3.0.5-6 Ⅲ类地形区二、三、四级公路工程项目建设用地总体指标

| 公路等级 | 车道数 | 路基宽度(m) | 用地指标(hm²/km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 二级公路 | 双车道 | 12 | 3.6183 |
| 二级公路 | 双车道 | 10 | 3.4334 |
| 三级公路 | 双车道 | 8.5 | 2.6088 |
| 三级公路 | 双车道 | 7.5 | 2.5126 |
| 四级公路 | 双车道 | 6.5 | 2.2819 |
| 四级公路 | 单车道 | 4.5 | 1.9274 |

3.0.6 当实际公路工程项目的路基宽度与本章指标编制采用的值不同时，其建设用地总体指标应按表3.0.6进行调整。

表3.0.6 路基宽度调整指标（hm²/km）

| 地形类别 | 高速公路 | 一级公路 | 二级公路 |
| --- | --- | --- | --- |
| I类 | 0.1047 | 0.1022 | 0.1049 |
| II类 | 0.1304 | 0.1173 | 0.1186 |
| III类 | 0.1660 | 0.1591 | 0.1202 |

3.0.7 当高速公路互通式立体交叉实际间距与本章指标编制采用的值不同时，其建设用地总体指标应按表3.0.7进行调整。

表3.0.7 高速公路互通式立体交叉间距调整系数

| 间距(km) | I类地形区(八车道) | I类地形区(六车道) | I类地形区(四车道) | II类地形区(八车道) | III类地形区(六车道) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1.35 | 1.39 | 1.43 | 1.31 | 1.31 |
| 10 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.08 | 1.10 |
| 15 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 1.00 |
| 20 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.96 | 0.98 |
| 25 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.95 | 0.97 |

3.0.8 对位于大型或特大型城市的绕城公路、城市出入口公路及过境公路的路段，当建设标准为高速或一级公路，且主线下穿分离式立体交叉和天桥密集时，其建设用地总体指标可按系数1.05～1.1进行调整。

3.0.9 本章指标中的一级公路和二级公路用地指标按非干线公路编制，对《公路工程技术标准》（JTG B01—2003）所规定的具干线功能的一级公路和二级公路，其建设用地总体指标可分别按系数1.1和1.05进行调整。

3.0.10 对基本无植被覆盖的荒漠区（荒滩、戈壁、沙漠等地区）公路，可在I类地形区建设用地总体指标基础上，高速公路按系数2.1、一级及以下公路按系数1.2对总体指标进行调整。

3.0.11 当公路通过风沙地区时，应根据风沙范围、沙源、风向、风速、沙丘移动规律、植被覆盖等情况，选定防止路基被风沙吹蚀和掩埋的防护措施，并据以确定用地面积。固定或半固定沙丘地段，可按25～30hm²/km增加用地面积；西北地区，一般风沙地段可按100hm²/km增加用地面积，严重风沙地段可按131hm²/km增加用地面积；华北、东北地区，流动沙丘地段可按55～76hm²/km增加用地面积。

3.0.12 当公路通过雪害地区时，应根据地形、地貌、植被、气候、风向和积雪厚度等情况，结合路线位置、路基高度等因素，在路线一侧或两侧设置防护设施，并确定相应用地面积。防护宽度为距路堑顶或路堤坡脚外30～50m。每侧防护可按2.42～4.42hm²/km增加用地面积；当路线与冬季主导风向垂直，地形开阔、积雪量大，需设置两排防雪栅时，每侧防护可按10.42hm²/km增加用地面积。

3.0.13 当公路通过软土、沼泽、地震、滑坡、崩塌、岩堆、泥石流、多年冻土、膨胀土、盐渍土、涎流冰地区或需建设防灾设施时，应根据其具体位置或处治措施等，按本建设用地指标第九章的有关规定增加用地面积。

3.0.14 公路工程项目的辅道、支线、连接线的建设用地面积，应根据其公路技术等级按本章相应的用地指标另行计算。

3.0.15 当公路工程项目涉及用地界外的改路、改河、改沟、改渠、改移输电、通信线路和专业管道等改移工程的用地，以及经技术、经济论证必须设置取、弃土场时，应按实际需要单独计列，并应在设计说明中予以专门叙述。

第四章 路基工程用地指标

4.0.1 路基工程用地指标包括路基宽度、护坡道、碎落台、排水设施、防护设施、小桥涵和桥梁桥台等的用地面积，其中路基宽度由行车道、中间带（中央分隔带、左侧路缘带）和路肩（硬路肩、土路肩）等部分组成；不包括公路用地界外改路、改河、改沟、改渠、改移输电、通信线路和专业管道等改移工程以及取、弃土场的用地面积，当公路工程项目涉及这些用地时，应按本建设用地指标第九章的有关规定执行。

4.0.2 路基工程用地指标适用于公路工程项目主线路基、支线路基、连接线路基、桥梁引道及隧道洞口外路基的建设用地面积计算。

4.0.3 路基工程用地指标按路基公里长度编制计算。路基公里长度是扣除大中桥（含特大桥）跨径长度、隧道长度和互通式立体交叉主线长度之后的路线长度（单位为km）。公路工程项目的路基公里长度乘以路基工程用地指标，并根据不同情况按本章和本建设用地指标第九章的规定进行调整，即为项目的路基工程总用地面积。

4.0.4 路基工程用地指标编制采用的用地宽度，各级公路均按路堤两侧排水沟外边缘（无排水沟时为路堤或护坡道坡脚）以外，或路堑坡顶截水沟外边缘（无截水沟为坡顶）以外加1m计算。

4.0.5 整体式路基工程用地指标一般不应超过表4.0.5-1～表4.0.5-6的规定。

表4.0.5-1 I类地形区高速、一级公路整体式路基工程用地指标

| 车道数 | 路基宽度(m) | 用地指标(hm²/km) |
| --- | --- | --- |
| 八车道 | 42 | 6.5700 |
| 八车道 | 41 | 6.4630 |
| 六车道 | 34.5 | 5.7675 |
| 六车道 | 33.5 | 5.6605 |
| 四车道 | 28 | 5.4999 |
| 四车道 | 26 | 5.0719 |
| 四车道 | 24.5 | 4.8579 |

（注：表中仅列部分数据，完整表格见原文）

表4.0.5-2 Ⅱ类地形区高速、一级公路整体式路基工程用地指标

（表格内容略，详见原文）

表4.0.5-3 Ⅲ类地形区高速、一级公路整体式路基工程用地指标

（表格内容略，详见原文）

表4.0.5-4 I类地形区二、三、四级公路路基工程用地指标

| 公路等级 | 车道数 | 路基宽度(m) | 用地指标(hm²/km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 二级公路 | 双车道 | 12 | 2.5856 |
| 二级公路 | 双车道 | 10 | 2.3716 |
| 三级公路 | 双车道 | 8.5 | 1.9469 |
| 三级公路 | 双车道 | 7.5 | 1.8399 |
| 四级公路 | 双车道 | 6.5 | 1.6687 |

表4.0.5-5 Ⅱ类地形区二、三、四级公路路基工程用地指标

| 公路等级 | 车道数 | 路基宽度(m) | 用地指标(hm²/km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 二级公路 | 双车道 | 12 | 2.7699 |
| 二级公路 | 双车道 | 10 | 2.5500 |
| 三级公路 | 双车道 | 8.5 | 2.1970 |
| 三级公路 | 双车道 | 7.5 | 2.0867 |
| 四级公路 | 双车道 | 6.5 | 1.8962 |

表4.0.5-6 Ⅲ类地形区二、三、四级公路路基工程用地指标

| 公路等级 | 车道数 | 路基宽度(m) | 用地指标(hm²/km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 二级公路 | 双车道 | 12 | 3.6488 |
| 二级公路 | 双车道 | 10 | 3.4488 |
| 三级公路 | 双车道 | 8.5 | 2.6326 |
| 三级公路 | 双车道 | 7.5 | 2.5326 |
| 四级公路 | 双车道 | 6.5 | 2.2699 |
| 四级公路 | 单车道 | 4.5 | 1.9069 |

4.0.6 高速、一级公路分离式路基工程用地指标应符合以下规定：

- 边坡联体分离式路基工程用地指标一般不应超过表4.0.6-1的规定。

- 两幅完全分离式路基工程用地指标一般不应超过表4.0.6-2～表4.0.6-4的规定。

- 两幅完全分离式路基内侧边坡坡脚之间的土地，应尽可能修建一定的设施（如通道）使其连通到路基外侧以便利用，当能够用于公路工程项目以外的其他用途时，该范围土地可不计为公路工程项目建设用地；当不能用于其他用途时，则该范围土地可计为公路工程项目建设用地，并单独列表说明。

表4.0.6-1 边坡联体分离式路基工程用地指标

| 车道数 | 用地指标(hm²/km) |
| --- | --- |
| 六车道 | 5.2000 |
| 四车道 | 4.6000 |

（注：表中仅列部分数据，完整表格见原文）

4.0.7 当实际公路工程项目的路基宽度与本章指标编制采用的值不同时，可按表4.0.7对路基工程用地指标进行调整。

表4.0.7 路基宽度调整指标（hm²/km）

| 地形类别 | 高速公路 | 一级公路 | 二级公路 |
| --- | --- | --- | --- |
| I类 | 0.1070 | 0.1070 | 0.1060 |
| II类 | 0.1330 | 0.1222 | 0.1155 |
| III类 | 0.2083 | 0.1992 | 0.1200 |

4.0.8 当实际公路工程项目的路基平均计算（填挖）高度与本章指标编制采用的值不同时，可按表4.0.8对路基工程用地指标进行调整。

表4.0.8 路基平均计算（填挖）高度调整指标（hm²/km）

| 地形类别 | 高速公路 | 一级公路 | 二级公路 |
| --- | --- | --- | --- |
| I类 | 0.3900 | 0.3700 | 0.3200 |
| II类 | 0.3500 | 0.3400 | 0.3300 |

4.0.9 对基本无植被覆盖的荒漠区（荒滩、戈壁、沙漠等地区）公路，可在I类地形区路基工程用地指标的基础上，按表4.0.9对路基工程用地指标进行调整。

表4.0.9 荒漠区路基工程用地指标调整系数

| 高速公路 | 一级公路 | 二、三、四级公路 |
| --- | --- | --- |
| 1.36 | 1.30 | 1.25 |

4.0.10 对处于特殊地形、地质条件下的路段，当边坡高度、边坡坡率、排水设施尺寸等采用超出公路路基设计规范规定的一般值时，经相关主管部门审定，路基工程用地指标可按系数1.05～1.15调整。

4.0.11 设置港湾式应急停车带的路段，可按0.2400hm²/km增加用地面积；设置爬坡车道的路段，可按0.2750hm²/km增加用地面积；设置避险车道的路段，可按0.2850hm²/km增加用地面积；通信管线埋设于路基排水沟外侧的路段，可按0.2000hm²/km增加用地面积。

4.0.12 设置主线辅助车道的路段和主线分、合流的路段，除按本章指标计算标准路基宽度的用地面积外，尚应按实际设计方案计算需增加的用地面积。

4.0.13 当公路通过风沙、雪害地区，需采取防风沙、防雪害等工程措施时，应按实际设计方案计算相应增加的用地面积；对其他特殊条件下的路基，因防护、病害处治等需要增加用地面积时，应按本建设用地指标第九章的有关规定执行。

第五章 桥梁工程用地指标

5.0.1 桥梁工程用地指标适用于公路工程中的特大桥、大桥和中桥工程，也适用于独立的桥梁工程。桥梁工程用地指标不包含桥梁两端桥台、桥头引道的用地面积，该用地面积应按本建设用地指标第四章的规定计算。

5.0.2 桥梁工程用地指标按桥梁上部构造投影面积计算，桥下常水位时水面宽度范围的土地不作为桥梁工程用地。桥梁工程用地面积应按式(5.0.2)计算：

S = B × (L - W) ÷ 10000

式中：S——桥梁工程用地面积(hm²)；
B——桥梁上部构造的建筑宽度(m)，高速公路、一级公路应包括上下行桥梁之间的中间带宽度；
L——桥梁跨径长度(m)；
W——桥下常水位时的水面宽度(m)，旱桥取值为0。

5.0.3 顺江（河）桥梁用地指标可扣除顺桥方向桥下常水位时水面宽度范围的土地面积。

5.0.4 桥梁工程用地指标中未包含桥头景观工程的用地面积，需要时应根据具体工程的实际情况另行计算，并报相关主管部门审批。

第六章 隧道工程用地指标

6.0.1 隧道工程用地指标适用于公路工程中的隧道工程和独立隧道工程，分为中长隧道（含特长隧道）洞口仰坡和短隧道用地指标。中长隧道洞身部分不作为工程用地计算。隧道洞口外路基（整体式路基或分离式路基）的用地面积，应按本建设用地指标第四章的规定计算。

6.0.2 中长隧道洞口仰坡用地指标按每座隧道（两个洞口）计算，一般不应超过表6.0.2的规定。

表6.0.2 中长隧道洞口仰坡用地指标（hm²/座）

| 隧道类型 | 车道数 | Ⅱ级围岩 | Ⅲ级围岩 | Ⅳ级围岩 | Ⅴ级围岩 | Ⅵ级围岩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 连拱隧道 | 六 | 0.4760 | 0.6924 | 0.8815 | 1.0832 | 1.1072 |
| 连拱隧道 | 四 | 0.4342 | 0.6399 | 0.8242 | 1.0227 | 1.0493 |
| 独立双洞隧道 | 六 | 0.6433 | 0.9370 | 1.2028 | 1.4868 | 1.6247 |
| 独立双洞隧道 | 四 | 0.5569 | 0.8217 | 1.0690 | 1.3294 | 1.4509 |
| 单洞隧道 | 二 | 0.2892 | 0.4582 | 0.6253 | 0.8128 | 0.8485 |

6.0.3 短隧道用地指标按每座隧道计算，一般不应超过表6.0.3的规定。

表6.0.3 短隧道用地指标（hm²/座）

| 隧道类型 | 车道数 | Ⅱ级围岩 | Ⅲ级围岩 | Ⅳ级围岩 | Ⅴ级围岩 | Ⅵ级围岩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 连拱隧道 | 六 | 0.5550 | 0.6200 | 0.6825 | 0.7450 | 0.8075 |
| 连拱隧道 | 四 | 0.4800 | 0.5450 | 0.6075 | 0.6700 | 0.7325 |
| 独立双洞隧道 | 六 | 0.8550 | 0.9700 | 1.1025 | 1.2450 | 1.4775 |
| 独立双洞隧道 | 四 | 0.6400 | 0.7450 | 0.8675 | 0.9900 | 1.1925 |
| 单洞隧道 | 二 | 0.2200 | 0.2850 | 0.3475 | 0.4100 | 0.4725 |

6.0.4 隧道监控通信及养护管理等设施的用地面积按本建设用地指标第八章的规定计算。隧道竖井、斜井、风道等设施以及隧道外维修养护道路的用地，可根据实际情况另行计算。

第七章 交叉工程用地指标

第一节 互通式立体交叉

7.1.1 互通式立体交叉用地指标包括主线、被交叉公路、匝道、匝道与交叉公路所围区域，以及匝道收费广场等的用地面积。匝道收费站管理设施用地面积按本建设用地指标第八章的规定计算。

7.1.2 互通式立体交叉用地指标按以下形式编制：

- 一般互通式立体交叉分为：单喇叭形、双喇叭形、半苜蓿叶形、菱形。

- 枢纽互通式立体交叉分为：Y形、I形（含一条左转直连或半直连匝道的四肢交叉）、Ⅱ形（含两条左转直连或半直连匝道的四肢交叉）、Ⅲ形（含三条左转直连或半直连匝道的四肢交叉）、Ⅳ形（全部为直连或半直连匝道的四肢交叉）、Ⅴ形（全苜蓿叶形四肢交叉）。

7.1.3 互通式立体交叉用地指标按表7.1.3的工程规模编制。

表7.1.3 编制互通式立体交叉用地指标的工程规模

| 立交形式 | 主线长度(m) | 被交叉公路长度(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单喇叭形 | 1100 | 500 | 四股交叉 |
| 双喇叭形 | 1500 | 1100 | 四股交叉 |
| 半苜蓿叶形 | 1300 | 900 | 四股交叉 |
| 菱形 | 1300 | 900 | 四股交叉 |
| Y形枢纽 | 2500 | 2500 | 三股交叉 |
| 四肢枢纽各形式 | 2500 | 2500 | 四股交叉 |

7.1.4 一般互通式立体交叉的用地指标一般不应超过表7.1.4-1的规定，枢纽互通式立体交叉的用地指标一般不应超过表7.1.4-2的规定。

表7.1.4-1 一般互通式立体交叉用地指标（hm²/座）

| 立交形式 | 交叉股数 | I、Ⅱ类地形 | Ⅲ类地形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单喇叭形 | 三股 | 14.3333 | 14.6667 |
| 单喇叭形 | 四股 | 16.3333 | 15.6667 |
| 双喇叭形 | 四股 | 31.3333 | 28.6667 |
| 半苜蓿叶形 | 四股 | 19.6667 | 17.3333 |
| 菱形 | 四股 | 14.6667 | 12.6667 |

表7.1.4-2 枢纽互通式立体交叉用地指标（hm²/座）

| 立交形式 | 交叉股数 | 用地指标 |
| --- | --- | --- |
| Y形 | 三股 | 46.3333 |
| I形 | 四股 | 50.6667 |
| Ⅱ形 | 四股 | 54.0000 |
| Ⅲ形 | 四股 | 56.6667 |
| Ⅳ形 | 四股 | 65.3333 |
| Ⅴ形 | 四股 | 46.6667 |

7.1.5 当一般互通式立体交叉满足下述条件之一时，可按表7.1.5对用地指标进行调整。

- 转弯交通量较大，匝道需采用较高指标方可满足通行能力；

- 喇叭形互通式立体交叉环形匝道半径大于65m；

- 菱形互通式立体交叉两平交口间距大于200m；

- 受地形、地物影响，互通式立体交叉难以按照常规紧凑布设。

表7.1.5 一般互通式立体交叉用地指标调整系数

| 立交形式 | I、Ⅱ类地形 | Ⅲ类地形 |
| --- | --- | --- |
| 单喇叭形（三股） | 1.15 | 1.10 |
| 单喇叭形（四股） | 1.10 | 1.10 |
| 双喇叭形 | 1.15 | 1.10 |
| 半苜蓿叶形 | 1.15 | 1.10 |
| 菱形 | 1.15 | 1.15 |

7.1.6 当枢纽互通式立体交叉满足下述条件之一时，可按表7.1.6对用地指标进行调整。

- 匝道同向分岔、合流按照主线分岔、合流设计；

- 左转弯匝道设计速度大于60km/h；

- 混合式互通式立体交叉环形匝道半径大于75m；

- 主线与被交叉公路交叉角度小于70°；

- 受地形、地物影响，互通式立体交叉难以按照常规紧凑布设。

表7.1.6 枢纽互通式立体交叉用地指标调整系数

| 立交形式 | 调整系数 |
| --- | --- |
| Y形 | 1.35 |
| I形 | 1.20 |
| Ⅱ形 | 1.25 |
| Ⅲ形 | 1.15 |
| Ⅳ形 | 1.10 |
| Ⅴ形 | 1.10 |

7.1.7 五股及五股以上的枢纽互通式立体交叉，可按照审查批准的设计方案计算用地面积。

7.1.8 复合式互通式立体交叉的用地指标可参照其中的子互通式立体交叉用地指标合计值确定；本章指标中未列出的其他形式或变异形式互通式立体交叉，其用地指标可参照本章指标列出的相近形式的互通式立体交叉用地指标及调整系数采用。

7.1.9 一般互通式立体交叉中连接主线与被交叉公路的匝道，当其与主线的交叉点至与被交叉公路的交叉点的长度超过550m时，其超出部分的用地应计为公路工程项目连接线的用地，所需建设用地面积根据连接线公路技术等级及其所含分项工程按本建设用地指标第四～九章的相关规定计算并单独计列。

7.1.10 当互通式立体交叉的主线和被交叉公路的长度和宽度与本章指标编制采用的值不同时，可分别按主线及被交叉公路的长度和宽度对用地指标进行调整。

- 长度调整按式（7.1.10-1）计算：

S_L = (L - L₀) × S_J

- 宽度调整按式（7.1.10-2）计算：

S_W = L × (W - W₀) × S_JD

第二节 分离式立体交叉和天桥

7.2.1 分离式立体交叉用地指标适用于主线下穿的分离式立体交叉工程，天桥用地指标适用于车行天桥，两者均不考虑被交叉公路的技术等级及长度变化。

7.2.2 分离式立体交叉和天桥的用地指标一般不应超过表7.2.2的规定。

表7.2.2 分离式立体交叉和天桥用地指标（hm²/座）

| 交叉类别 | 地形类别 | 被交叉公路长度(m) | 被交叉公路宽度(m) | 用地指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分离式立体交叉 | I、Ⅱ类 | 700 | 12 | 2.2120 |
| 分离式立体交叉 | Ⅲ类 | 500 | 10 | 1.4800 |
| 天桥 | I、Ⅱ类 | 700 | 6 | 1.7920 |
| 天桥 | Ⅲ类 | 500 | 6 | 1.2800 |

7.2.3 主线上跨的分离式立体交叉工程，当被交叉公路需改线时，可采用本节指标计算用地面积，但结果应按本建设用地指标第九章中的规定计入改移工程用地面积。

第三节 通道

7.3.1 通道用地指标包括通道进出口两端被交叉道路顺接所需的用地面积，不包括通道范围主线路基的用地面积，适用于汽车通道和机耕通道。

7.3.2 通道的用地指标可按0.0960hm²/座取值。

第四节 平面交叉

7.4.1 T形和十字形平面交叉的用地指标包括平面交叉设置的附加车道和加铺转角等的用地面积，不包括相交公路路基自身的用地面积。

7.4.2 T形和十字形平面交叉的用地指标一般不应超过表7.4.2的规定。

表7.4.2 T形和十字形平面交叉用地指标（hm²/处）

| 主要公路设计速度(km/h) | T形平面交叉 | 十字形平面交叉 |
| --- | --- | --- |
| 100 | 0.1733 | 0.2467 |
| 80 | 0.1400 | 0.1867 |
| 60 | 0.1000 | 0.1267 |
| 40 | 0.0667 | 0.0933 |
| 30及以下 | 0.0190 | — |

7.4.3 环形平面交叉的用地由环岛、环形车道及加铺转角等部分的用地组成，应按审查批准的环形平面交叉方案计算用地面积。

第八章 沿线设施用地指标

第一节 一般规定

8.1.1 沿线设施用地指标按收费设施、服务设施、监控通信设施和养护设施等分类编制。

8.1.2 沿线设施用地指标按场区平面面积编制计算，不包括场区边缘外的填（挖）方边坡、边沟以及与主线连接道路的用地面积，此部分用地面积应按实际设计方案计算。

第二节 收费设施

8.2.1 收费设施用地指标包括主线收费站管理设施、主线收费广场和互通式立体交叉匝道收费站管理设施等用地指标，互通式立体交叉匝道收费广场用地面积在本建设用地指标第七章第一节中计算。

8.2.2 主线收费站管理设施和互通式立体交叉匝道收费站管理设施的用地指标不宜超过表8.2.2的规定。

表8.2.2 收费站管理设施用地指标（hm²/座）

| 收费设施类型 | 公路技术等级 | 用地指标 |
| --- | --- | --- |
| 主线收费站 | 高速公路 | 1.5333 |
| 主线收费站 | 一级公路 | 0.8667 |
| 匝道收费站 | — | 0.6000 |

8.2.3 主线收费广场用地指标按相应路段的交通量及收费车道数确定，不宜超过表8.2.3的规定。

表8.2.3 主线收费广场用地指标（hm²/座）

| 路段交通量Q(pcu/d) | 进口车道数 | 出口车道数 | 用地指标 | 每增减一个收费车道调整指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q>100000 | 13 | 21 | 9.8154 | 0.3596 |
| 60000<Q≤100000 | 11 | 17 | 6.3538 | 0.2984 |
| 45000<Q≤60000 | 8 | 13 | 3.7814 | 0.2411 |
| 25000<Q≤45000 | 8 | 10 | 3.0938 | 0.2228 |
| Q≤25000 | 5 | 7 | 1.1966 | 0.1449 |

第三节 服务设施

8.3.1 服务设施分为服务区和停车区。服务区用地指标包括停车场、公共厕所、加油站、车辆维修站和餐饮与小卖部的用地面积；停车区用地指标包括停车场、公共厕所、休息长凳的用地面积。

8.3.2 服务区用地指标一般条件（即服务区所在路段按车道数可承载的通常交通量和大型车比例）下的基准值按表8.3.2-1取值。当实际建设的服务区所在路段的交通量和大型车比例与基准值的编制条件不同时，其用地指标按表8.3.2-2中的系数进行调整。

表8.3.2-1 服务区用地指标基准值（hm²/处）

| 公路技术等级 | 车道数 | 用地指标基准值 | 编制条件(交通量Q pcu/d) | 编制条件(大型车比例μ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高速公路 | 八 | 9.5333 | 60000≤Q<80000 | 20<μ≤30 |
| 高速公路 | 六 | 7.6000 | 45000≤Q<60000 | 20<μ≤30 |
| 高速公路 | 四 | 6.5333 | 25000≤Q<40000 | 20<μ≤30 |
| 一级公路 | 六 | 4.8667 | 30000≤Q<55000 | 20<μ≤30 |
| 一级公路 | 四 | 4.2667 | 15000≤Q<30000 | 20<μ≤30 |
| 二级公路 | 二 | 1.6667 | Q<15000 | 20<μ≤30 |

表8.3.2-2 服务区用地指标调整系数

（表格内容略，详见原文）

8.3.3 停车区用地指标一般条件（即停车区所在路段按车道数可承载的通常交通量和大型车比例）下的基准值按表8.3.3-1取值。当实际建设的停车区所在路段的交通量和大型车比例与基准值的编制条件不同时，其用地指标按表8.3.3-2中的系数进行调整。

表8.3.3-1 停车区用地指标基准值（hm²/处）

| 公路技术等级 | 车道数 | 用地指标基准值 | 编制条件(交通量Q pcu/d) | 编制条件(大型车比例μ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高速公路 | 八 | 2.5000 | 60000≤Q<80000 | 20<μ≤30 |
| 高速公路 | 六 | 2.1333 | 45000≤Q<60000 | 20<μ≤30 |
| 高速公路 | 四 | 1.6667 | 25000≤Q<40000 | 20<μ≤30 |
| 一级公路 | 六 | 1.3333 | 30000≤Q<55000 | 20<μ≤30 |
| 一级公路 | 四 | 0.6667 | 15000≤Q<30000 | 20<μ≤30 |
| 二级公路 | 二 | 0.3333 | Q<15000 | 20<μ≤30 |

表8.3.3-2 停车区用地指标调整系数

（表格内容略，详见原文）

8.3.4 服务设施出入口加减速车道用地指标，I类地形区一般不宜超过3.4hm²/处，Ⅱ、Ⅲ类地形区一般不宜超过4.0hm²/处。

8.3.5 经主管部门批准，服务区可与公共汽车停靠站、长途汽车站、物流中心、公路治理超限超载站、联合执法站等设施合建。与服务区合建的设施的用地面积应单独计列。

8.3.6 当服务设施需要承担公路交通应急保障功能时，其用地面积应根据实际设计方案增加。

第四节 监控通信设施

8.4.1 监控通信设施一般分为省监控通信中心、路段监控通信分中心、路段监控通信站和桥隧监控通信站。

8.4.2 省监控通信中心一般每省（自治区、直辖市）设一处，宜与省管理中心合并设置，其用地面积根据主管部门批准的设计方案计算确定。

8.4.3 公路路段监控通信分中心、路段监控通信站和桥隧监控通信站应根据项目实际需要设置，其用地指标不宜超过表8.4.3的规定。

表8.4.3 监控通信设施用地指标（hm²/处）

| 设施类别 | 用地指标 |
| --- | --- |
| 路段监控通信分中心 | 1.7333 |
| 路段监控通信站 | 0.8667 |
| 桥隧监控通信站 | 0.5333 |

8.4.4 公路路段监控通信分中心宜与相关管理设施合并建设。在有条件时宜将多项目的路段监控通信分中心合并建设。

8.4.5 桥隧监控通信站可多座桥梁或隧道合并设置，或与路段监控通信站合并设置。

第五节 养护设施

8.5.1 养护设施分为养护工区、道班房和桥隧养护管理站。养护工区一般在高速公路和一级公路上设置；道班房主要在二、三、四级公路上设置；桥隧养护管理站一般在独立特大桥、隧道或桥梁、隧道群处设置。

8.5.2 养护工区和道班房用地指标不宜超过表8.5.2的规定。

表8.5.2 养护工区和道班房用地指标（hm²/处）

| 养护设施类别 | 用地指标 |
| --- | --- |
| 高速公路养护工区 | 2.5333 |
| 一级公路养护工区 | 1.8000 |
| 二级公路道班房 | 1.2000 |
| 三级公路道班房 | 0.8000 |
| 四级公路道班房 | 0.6000 |

8.5.3 桥隧养护管理站的用地指标不宜超过0.5333hm²/处。当需要单独设置桥隧变电站时，其用地指标可按0.0800hm²/处计算。

8.5.4 养护工区可按项目需要分路段设置，有条件时宜多项目合并建设；桥隧养护管理站根据特大桥、隧道养护管理的实际需要设置，宜与桥隧监控通信站合并设置。

8.5.5 北方积雪冰冻地区的养护设施可考虑取暖、除雪等因素，适当增加不超过15%的面积。

第六节 其他

8.6.1 公路治理超限超载站可按实际功能需要并经主管部门批准的建设规模确定用地面积，每处不宜超过4hm²。

8.6.2 根据有关规定需增加的其他设施，可按实际需要并经主管部门批准确定用地面积。

八、民用航空运输机场工程项目建设用地指标

第三章 飞行区建设用地指标

第一节 升降带及其附属设施建设用地指标

3.1.1 一条跑道的升降带及其附属设施，含跑道、停止道、跑道端安全地区、巡场路、围栏(界)等。其建设用地应符合表3.1.1的规定。

表3.1.1 单条跑道升降带建设用地指标

| 跑道长度（m） | 升降带用地面积（hm²） |
| --- | --- |
| 1600 | 71.40 |
| 1800 | 78.20 |
| 2000 | 85.00 |
| 2200 | 91.80 |
| 2400 | 96.80 |
| 2600 | 105.40 |
| 2800 | 112.20 |
| 3000 | 119.00 |
| 3200 | 125.80 |
| 3400 | 132.60 |
| 3600 | 139.40 |
| 3800 | 146.20 |
| 4000 | 153.00 |
| 4200 | 159.80 |

注：不同跑道长度可按插入法或按附录A附图1公式计算。

3.1.2 两条近距离跑道的升降带及其附属设施，含跑道、停止道、跑道端安全地区、巡场路、围栏(界)等。其建设用地应符合表3.1.2的规定。

表3.1.2 两条近距离跑道升降带建设用地指标（hm²）

| 跑道长度（m） | 跑道间距760（m） | 跑道间距400（m） |
| --- | --- | --- |
| 3000 | 364.00 | 256.00 |
| 3200 | 386.00 | 270.80 |
| 3400 | 408.00 | 285.60 |
| 3600 | 430.00 | 300.40 |
| 3800 | 452.00 | 315.20 |
| 4000 | 474.00 | 330.00 |
| 4200 | 496.00 | 344.80 |

注：

- 本表计算基础条件：两条跑道长度相等，两端错开500m。其他情况时可按插入法或按附录A附图4公式计算。

- 不同间距的平行跑道的运行条件及相关标准见条文说明。

第二节 平行滑行道建设用地指标

3.2.1 设有一条平行滑行道的飞行区，应按表3.2.1增加其用地面积。

表3.2.1 第一条平行滑行道建设用地指标（hm²）

| 跑道长度(m) | 跑滑间距(m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 168 | 176 | 182.5 | 190 |
| 1600 | 5.64 | — | — | — |
| 1800 | 6.32 | — | — | — |
| 2000 | 7.00 | 11.77 | — | — |
| 2200 | 7.68 | 12.90 | — | — |
| 2400 | 8.36 | 14.03 | 17.45 | — |
| 2600 | 9.04 | 15.16 | 18.85 | — |
| 2800 | 9.72 | 16.29 | 20.25 | 25.43 |
| 3000 | — | 17.42 | 21.65 | 27.18 |
| 3200 | — | 18.55 | 23.05 | 28.93 |
| 3400 | — | — | 24.45 | 30.68 |
| 3600 | — | — | 25.85 | 32.43 |
| 3800 | — | — | 27.25 | 34.18 |
| 4000 | — | — | 28.65 | 35.93 |
| 4200 | — | — | 30.05 | 37.68 |

注：

- 不同跑道长度和跑滑间距可按插入法或按附录A附图2公式计算。

- “跑滑间距”见条文说明。

3.2.2 设有第二条平行滑行道的飞行区，应按表3.2.2增加其用地面积。

表3.2.2 第二条平行滑行道建设用地指标（hm²）

| 跑道长度(m) | 平行滑行道间距(m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 44 | 66.5 | 80 | 100 |
| 1600 | 7.30 | — | — | — |
| 1800 | 8.18 | — | — | — |
| 2000 | 9.06 | 13.86 | — | — |
| 2200 | 9.94 | 15.19 | — | — |
| 2400 | 10.82 | 16.52 | 19.94 | — |
| 2600 | 11.70 | 17.85 | 21.54 | — |
| 2800 | 12.58 | 19.18 | 23.14 | 29.10 |
| 3000 | — | 20.51 | 24.74 | 31.10 |
| 3200 | — | 21.84 | 26.34 | 33.10 |
| 3400 | — | — | 27.94 | 35.10 |
| 3600 | — | — | 29.54 | 37.10 |
| 3800 | — | — | 31.14 | 39.10 |
| 4000 | — | — | 32.74 | 41.10 |
| 4200 | — | — | 34.34 | 43.10 |

注：

- 不同跑道长度和平行滑行道间距可按插入法或按附录A附图3公式计算。

- “平行滑行道间距”见条文说明。

第三节 助航灯光设施建设用地指标

3.3.1 助航灯光设施用地（包括维修道路在内），在升降带两端的用地指标应符合表3.3.1。

表3.3.1 助航灯光设施建设用地指标

| 助航灯光系统类别 | 用地指标（hm²） |
| --- | --- |
| 简易及中光强进近灯光系统 | 0.72 |
| 一、二、三类精密进近灯光系统 | 2.18 |

3.3.2 灯光变电站建设用地指标：指在机场飞行区内单独设置的灯光变电站。灯光变电站由建筑和该站外部设施小区构成，其用地面积不应超过0.35hm²。

对于支线机场，灯光变电站可与场内供电变电站合建，建设用地指标应计入供电变电站用地指标。

灯光变电站建设用地指标的计算公式见条文说明“3.3.2”。

第四章 通信导航设施建设用地指标

4.0.1 本章各指标均指一个台站的面积，核计总面积时，应按实际台站数计算；各台站用地指标均未含进台站道路，道路用地应按国家现行的公路建设用地指标执行。

4.0.2 仪表着陆系统包括航向台和下滑台，其保护区用地指标应符合下列规定：

一、航向台：当航向台建在跑道端320m处时，其保护区用地面积不应超过20000m²；当距离超过320m时，每增加1m，其保护区用地面积增加150m²；每减少1m，其保护区用地面积应减少150m²。

二、下滑台：当下滑台设在跑道和滑行道之间时，不另计保护区用地面积。当设在距跑道中心线120m时，保护区用地面积为飞行区原有用地范围外增加的面积，其用地指标不应超过28000m²；当距跑道中心线超过120m时，每超过1m，其保护区用地面积增加400m²。

4.0.3 近距归航台（NDB）宜与指点标台合建，其用地面积不应超过4000m²。

4.0.4 远距归航台（NDB）宜与外指点标台（OM）合建，其用地面积不应超过5000m²。当外指点标台单建且天线置于地面时，其用地面积不应超过300m²；天线置于机房顶时，其用地面积不应超过270m²。

4.0.5 航线归航台（NDB）用地面积不应超过5000m²。

4.0.6 多卜勒全向信标／测距仪台，包括机场内多卜勒全向信标／测距仪台和机场外多卜勒全向信标／测距仪台。

机场内多卜勒全向信标／测距仪台用地面积不应超过3000m²，台站周围应设置直径为300m的保护区。

机场外多卜勒全向信标／测距仪台用地面积不应超过5150m²，台站周围应设置直径为300m的保护区。保护区用地属于控制用地，根据控制力度决定是否征用。

当场外多卜勒全向信标／测距仪台与航线归航台合建时，其用地面积不应超过8000m²。

4.0.7 着陆雷达站应建在机场内，其用地面积不另计算。

4.0.8 航管一／二次雷达站建于机场内时，其用地面积不应超过3600m²；建于机场外时，其用地面积不应超过5000m²。

4.0.9 气象雷达站建于场外时，其用地面积不应超过3600m²；当建于场内时，其用地面积不应超过2000m²。

4.0.10 甚高频转播台单建时，其用地面积不应超过1500m²；当与其他台合建时，其用地面积不应超过800m²。

4.0.11 无线电短波发射台采用四波道时，其用地面积不应超过3000m²；每增加一个波道，相应增加用地面积不应超过200m²。天线场地用地面积不应超过4000m²/付；采用四付以上天线时，其用地面积应按85%计算。

4.0.12 甚高频共用通信系统包括集中发信台和集中收信台。当甚高频共用通信系统在机场外单建时，其用地面积不应超过3000m²；当在机场内与航管或通信综合楼合建时，其用地面积不另计算。

4.0.13 集群移动通信系统中心站建在机场外时，其用地面积不应超过3000m²；建在机场内时，应与其他建筑合建，当与机场内航管楼、通信楼合建时，不再另增加用地指标。

4.0.14 卫星地球站在机场外单建时，其用地面积不应超过2000m²；当与其他建筑合建时，其用地面积不应超过1000m²。当卫星地球站在机场内时，其用地面积不应超过800m²。卫星天线置于地面时，其增加的用地面积不应超过1000m²。

4.0.15 电话站单建时，其用地面积不应超过5000m²；当与其他建筑合建时，其用地面积不应超过2000m²。

第五章 航站区、货运区、机务维修区建设用地指标

第一节 航站区建设用地指标

5.1.1 机场的航站区一般由空侧和陆侧组成。空侧指有航空器活动的机坪区；陆侧由航站楼区和综合保障设施区组成。

机坪区包括：客机坪、过夜机坪、飞机除冰坪、应急处置隔离机坪、机坪滑行通道、机坪服务车道、专用设备及地面设施停放区。

航站楼区包括：旅客航站楼、高架桥、停车场(楼)及进场路场内部分主干道。

综合保障设施区包括：航管气象技术业务用房、航管气象综合办公楼、航空加油站、地面专用设备车辆加油站、消防中心、医疗急救中心、普通服务车辆车库、专用设备库、仓库、公用配套设施、机场管理机构及驻场单位业务用房(包括：行政办公、勤务保障、安检、武警、海关、边防、动植物检疫、公安用房)、环境保护设施用地等。

航站区布局应进行多方案比选，在满足功能要求的同时，重视节约用地。航站区建设用地面积应符合表5.1.1规定。

表5.1.1 航站区建设用地指标

| 序号 | 年旅客吞吐量(万人次) | 航站区建设用地指标(hm²) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 空侧(机坪区) |
| 1 | 30以下 | 5.20 |
| 2 | 30～50 | 5.20～7.10 |
| 3 | 50～100 | 7.10～11.00 |
| 4 | 100～200 | 11.00～23.50 |
| 5 | 200～500 | 23.50～38.50 |
| 6 | 500～1500 | 38.50～57.00 |
| 7 | 1500～3000 | 57.00～120.00 |
| 8 | 3000～4000 | 120.00～143.00 |

注：

- 序号7表示两条近距跑道年旅客吞吐量；序号8表示两条远距跑道年旅客吞吐量。

- 年旅客吞吐量4000万人次以上按设计方案专门计算用地。

第二节 货运区建设用地指标

5.2.1 机场的货运区一般由货机坪区、货站区及停车场组成。其建设用地指标应符合表5.2.1规定。

表5.2.1 货运区建设用地指标（hm²）

| 年货邮吞吐量（万吨） | 货机位（个） | 货机坪区 | 货站区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10以下 | — | 3.00～4.00 | 10～20 |
| 10～20 | 2～5 | 2.00～5.00 | 4.00～7.00 |
| 20～30 | 5～7 | 5.00～7.00 | 7.00～10.00 |
| 30～50 | 7～12 | 7.00～12.00 | 10.00～17.00 |
| 50～100 | 12～24 | 12.00～24.00 | 17.00～27.00 |
| 100～200 | 24～36 | 24.00～36.00 | 27.00～51.00 |
| 200～300 | 36～50 | 36.00～50.00 | 51.00～72.00 |

注：停车场用地包含在货站区用地指标内。

第三节 机务维修区建设用地指标

5.3.1 机务维修区根据机场驻场机队、本场过往航班、机务维修工程的等级和管理要求确定。其建设用地指标应符合表5.3.1规定。

表5.3.1 机务维修区建设用地指标

| 年旅客吞吐量（万人次） | 维修机坪区 | 机务维修区 |
| --- | --- | --- |
| 50以下 | 0.10～0.50 | 0.30～0.50 |
| 50～100 | 0.50～1.00 | 0.50～1.00 |
| 100～200 | 1.00～1.50 | 1.00～2.50 |
| 200～500 | 1.50～2.50 | 2.50～5.00 |
| 500～1500 | 2.50～6.00 | 5.00～20.00 |
| 1500～3000 | 6.00～15.00 | 20.00～60.00 |

注：规模在50万人次以下的机场的机务维修建设用地，一般有专用的维修机坪，应用“维修机坪区”指标计算，“机务维修区”按机场具体功能需求综合考虑。

第六章 供油设施建设用地指标

6.0.1 机场供油设施用地包括储油、输油、消防、环保、计量、化验以及值班、办公用房等用地。

6.0.2 机场油库区建设用地面积不应超过表6.0.2的规定。

表6.0.2 油库区建设用地指标

| 油库储量（m³） | 用地指标（hm²） |
| --- | --- |
| 500 | 1.60 |
| 2500 | 3.00 |
| 10000 | 5.40 |
| 50000 | 10.00 |
| 100000 | 15.00 |
| 300000 | 25.00 |

注：不同油库储量可用插入法计算。

6.0.3 油库铁路专用线用地按国家现行的铁路建设用地指标计算。

6.0.4 场外的铁路卸油站、水路卸油码头等因情况各异，按相关标准并结合实际情况计算。

第七章 场外道路、管线及其他设施建设用地指标

7.0.1 机场进场路（场外部分）和通往场外的油库区及通信导航设施区的道路用地应符合国家现行的有关公路建设用地指标。

7.0.2 场外供电线路、有线通信线路、场外管线、排水、沟渠、输油管线及其他设施按相关标准并结合实际情况计算用地面积。

九、公共图书馆建设用地指标

第四章 建设用地指标

第三节 建设用地控制指标

4.3.1 公共图书馆的建设用地规模应根据其服务人口确定。

4.3.2 公共图书馆的建设用地指标，不应超过表4.3.1的规定。

表4.3.1 公共图书馆建设用地指标

| 类型 | 规模 | 建设规模 | 服务人口（万人） | 控制指标（hm²） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级 | 大型 | 大型 | ≥400 | 15000 |
| 地市级 | 中型 | 中型 | 50～400 | 8000 |
| 县级 | 小型 | 小型 | ≤50 | 3000 |

十、文化馆建设用地指标

第三章 建设用地指标

第一节 分级分类与设置原则

3.1.1 文化馆的建设用地规模应根据其服务人口、建筑规模、功能配置等因素确定。

3.1.2 文化馆按服务人口和建设规模分为大型、中型、小型三类。

第二节 建设用地控制指标

3.2.1 文化馆的建设用地指标不应超过表3.2.1的规定。

表3.2.1 文化馆建设用地指标

| 类型 | 服务人口（万人） | 控制指标（hm²） |
| --- | --- | --- |
| 大型 | ≥50 | 1.20～1.60 |
| 中型 | 20～50 | 0.80～1.20 |
| 小型 | ≤20 | 0.40～0.80 |

3.2.2 文化馆的建筑密度不宜大于35%。

3.2.3 文化馆的容积率不宜大于1.2。

3.2.4 文化馆的绿地率宜为25%～35%。

3.2.5 文化馆的停车位配置应按照当地城市规划管理规定执行。

十一、城市社区体育设施建设用地指标

第四章 基本项目与面积指标

第一节 基本项目

第 4.1.1 条 城市社区体育设施的基本项目包括：篮球、排球、足球、门球、网球、乒乓球、羽毛球、游泳（含游泳池、游泳馆）、轮滑、滑冰、武术、体育舞蹈、体操、儿童游戏、长走（散步、健步走）、跑步、棋牌、台球、器械健身等。

第 4.1.2 条 城市社区体育设施基本项目的设置，应根据社区的人口规模、功能定位、居民需求、场地条件等因素合理确定。

第二节 篮球、排球、足球、门球

第 4.2.1 条 篮球、排球、足球、门球场地的用地面积不应超过表1的规定。

表1 篮球、排球、足球、门球场地球类设施用地面积指标

| 项目 | 场地尺寸（m） | 用地面积（m²/处） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 篮球场 | 28×15 | 420 | 含缓冲区 |
| 排球场 | 18×9 | 162 | 含缓冲区 |
| 五人制足球场 | 40×20 | 800 | 含缓冲区 |
| 七人制足球场 | 60×45 | 2700 | 含缓冲区 |
| 门球场 | 25×20 | 500 | 含缓冲区 |

第 4.2.2 条 足球场可根据社区规模设置五人制、七人制或十一人制，其用地面积按相应标准执行。

第三节 网球、乒乓球、羽毛球

第 4.3.1 条 网球、乒乓球、羽毛球场地的用地面积不应超过表2的规定。

表2 网球、乒乓球、羽毛球场地用地面积指标

| 项目 | 场地尺寸（m） | 用地面积（m²/处） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网球场 | 23.77×10.97 | 260 | 含缓冲区 |
| 乒乓球场 | 14×7 | 98 | 每台 |
| 羽毛球场 | 13.4×6.1 | 81.7 | 含缓冲区 |

第四节 游泳

第 4.4.1 条 游泳设施用地面积不应超过表3的规定。

表3 游泳设施用地面积指标

| 类型 | 泳池尺寸（m） | 用地面积（m²/处） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 游泳池（室外） | 25×12.5 | 500 | 含更衣、淋浴等 |
| 游泳池（室外） | 50×21 | 1500 | 含更衣、淋浴等 |
| 游泳馆（室内） | 25×12.5 | 800 | 含建筑占地 |

第五节 轮滑、滑冰

第 4.5.1 条 轮滑、滑冰场地用地面积不应超过表4的规定。

表4 轮滑、滑冰场地用地面积指标

| 项目 | 场地尺寸（m） | 用地面积（m²/处） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轮滑场 | 50×25 | 1250 | 含缓冲区 |
| 滑冰场（室外） | 60×30 | 1800 | 含缓冲区 |

第六节 武术、体育舞蹈、体操、儿童游戏

第 4.6.1 条 武术、体育舞蹈、体操、儿童游戏场地的用地面积不应超过表5的规定。

表5 武术、体育舞蹈、体操、儿童游戏场地用地面积指标

| 项目 | 场地尺寸（m） | 用地面积（m²/处） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 武术训练场 | 20×15 | 300 | 含缓冲区 |
| 体育舞蹈场 | 20×15 | 300 | 含缓冲区 |
| 体操训练场 | 25×20 | 500 | 含器械区 |
| 儿童游戏场 | 20×15 | 300 | 含安全地垫 |

第七节 长走（散步、健步走）、跑步

第 4.7.1 条 长走、跑步道路的用地面积不应超过表6的规定。

表6 长走、跑步道路用地面积指标

| 项目 | 道路宽度（m） | 长度（m） | 用地面积（m²/处） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 健身步道 | 1.5～2.5 | 300～1000 | 450～2500 | 按实际长度计算 |
| 跑道（环形） | 1.2～1.5 | 周长200～400 | 240～600 | 含缓冲区 |

第八节 棋牌、台球、器械健身

第 4.8.1 条 棋牌、台球、器械健身场地的用地面积不应超过表7的规定。

表7 棋牌、台球、器械健身场地用地面积指标

| 项目 | 用地面积（m²/处） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 棋牌室 | 60 | 含桌椅 |
| 台球室 | 80 | 每2台 |
| 器械健身场（室内） | 100 | 含器械区 |
| 器械健身场（室外） | 200 | 含器械区 |

第五章 配套设施与面积指标

第 5.0.1 条 城市社区体育设施应配套建设必要的管理用房、更衣淋浴用房、卫生间、器材室、饮水点、休息区等配套设施。

第 5.0.2 条 配套设施的使用面积不应超过表8的规定。

表8 配套设施使用面积指标

| 设施名称 | 使用面积（m²） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 管理用房 | 20～40 | 每社区 |
| 更衣淋浴用房 | 30～60 | 按体育设施规模 |
| 卫生间 | 15～30 | 按体育设施规模 |
| 器材室 | 15～30 | 按体育设施规模 |
| 饮水点 | 5～10 | 每处 |
| 休息区 | 20～50 | 每处 |

第 5.0.3 条 配套设施可与社区其他公共服务设施合并建设，共享用地。

第 5.0.4 条 配套设施的用地面积计入社区体育设施总用地面积。

第六章 设置规定与控制指标

第 6.0.1 条 城市社区体育设施的设置应遵循以下原则：

（一）以人为本，方便居民使用；

（二）因地制宜，节约集约用地；

（三）安全、卫生、环保；

（四）与社区公共设施统筹规划。

第 6.0.2 条 城市社区体育设施的控制指标不应超过表9至表13的规定。

表9 社区人口规模与体育设施总用地面积控制指标

| 社区人口规模（人） | 体育设施总用地面积（m²/千人） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1000～3000 | 300～500 | 含室内外 |
| 3001～10000 | 250～400 | 含室内外 |
| 10001～30000 | 200～350 | 含室内外 |
| 30000以上 | 150～300 | 含室内外 |

表10 社区体育设施室内外用地比例控制指标

| 设施类型 | 室内用地比例（%） | 室外用地比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 体育设施总用地 | 20～40 | 60～80 |

表11 球类设施设置数量控制指标

| 社区人口规模（人） | 篮球场（处） | 排球场（处） | 羽毛球场（处） | 乒乓球台（张） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000～3000 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3001～10000 | 1～2 | 1 | 2 | 4 |
| 10001～30000 | 2～3 | 1～2 | 3～4 | 6～8 |
| 30000以上 | ≥3 | ≥2 | ≥5 | ≥10 |

表12 健身路径与步道设置控制指标

| 社区人口规模（人） | 健身路径（套） | 健身步道长度（m） |
| --- | --- | --- |
| 1000～3000 | 1 | 300～500 |
| 3001～10000 | 1～2 | 500～800 |
| 10001～30000 | 2～3 | 800～1200 |
| 30000以上 | ≥3 | ≥1200 |

表13 其他运动设施设置控制指标

| 社区人口规模（人） | 门球场（处） | 网球场（处） | 游泳池（个） | 轮滑场（处） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000～3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3001～10000 | 0～1 | 0 | 0 | 0～1 |
| 10001～30000 | 1 | 0～1 | 0～1 | 1 |
| 30000以上 | 1～2 | 1 | 1 | 1～2 |

第 6.0.3 条 城市社区体育设施的设置应满足无障碍设计要求，方便老年人、残疾人使用。

第 6.0.4 条 新建、改建、扩建社区应同步规划建设体育设施，并与主体工程同步设计、同步施工、同步投入使用。

第 6.0.5 条 社区体育设施用地应明确划定，不得随意改变用途。

十二、城市生活垃圾处理和给水与污水处理工程项目建设用地指标

第三章 污水处理工程项目建设用地指标

第三节 用地指标

第二十二条 污水处理工程项目建设用地指标，应根据不同的建设规模、处理工艺、污泥处理方式及城市性质确定。

第二十三条 污水处理工程项目建设用地，不应超过表3.3.1-1至表3.3.1-4的规定。

表3.3.1-1 污水处理厂建设用地指标（m²/(m³/d)）

| 建设规模 (万m³/d) | 一级处理 (物理处理) | 二级处理 (活性污泥法) | 二级处理 (生物膜法) | 三级处理 (深度处理) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ类（50~100） | — | 0.50~0.40 | — | — |
| Ⅱ类（20~50） | 0.30~0.20 | 0.60~0.50 | 0.80~0.70 | 1.00~0.80 |
| Ⅲ类（10~20） | 0.40~0.30 | 0.70~0.60 | 0.90~0.80 | 1.20~1.00 |
| Ⅳ类（5~10） | 0.50~0.40 | 0.80~0.70 | 1.00~0.90 | 1.40~1.20 |
| Ⅴ类（1~5） | 0.60~0.50 | 1.00~0.80 | 1.20~1.00 | 1.60~1.40 |

注：

- 建设规模大的取下限，规模小的取上限。

- 表中指标包括厂区围墙内用地面积（含绿化），不包括污水处理厂外部配套工程（如厂外污水管道、尾水排放管、道路等）及职工住宅等生活区用地。

- 污泥处理采用机械脱水时，用地指标采用下限；采用自然干化时，用地指标采用上限。

- 表中Ⅰ类规模仅适用于二级处理（活性污泥法）。

表3.3.1-2 污水泵站建设用地指标（m²）

| 建设规模 (L/s) | 用地指标 |
| --- | --- |
| 500以下 | 400~600 |
| 500~1000 | 600~1000 |
| 1000~2000 | 1000~1500 |
| 2000~5000 | 1500~3000 |
| 5000~10000 | 3000~5000 |

注：

- 表中指标为单独设置的污水泵站用地面积，包括围墙内用地。

- 位于城市中心区或用地紧张时，可取上限；位于郊区时，可取下限。

- 对于合流污水泵站，可参照执行。

表3.3.1-3 污泥处理厂（站）建设用地指标（m²/(t DS/d)）

| 建设规模 (t DS/d) | 用地指标 |
| --- | --- |
| 20以上 | 2000~1500 |
| 10~20 | 2500~2000 |
| 5~10 | 3000~2500 |
| 5以下 | 3500~3000 |

注：

- 表中DS表示干污泥。

- 占地面积指标包括污泥浓缩、消化、脱水等处理设施及管理设施的用地。

- 污泥处理工艺采用中温消化+机械脱水时，取指标下限；采用其他工艺时，可适当调整。

表3.3.1-4 再生水厂建设用地指标（m²/(m³/d)）

| 建设规模 (万m³/d) | 用地指标 |
| --- | --- |
| 10以上 | 0.30~0.20 |
| 5~10 | 0.40~0.30 |
| 1~5 | 0.50~0.40 |

注：表中指标包括再生水处理设施及厂内附属设施用地。

第四章 给水工程项目建设用地指标

第三节 用地指标

第三十五条 给水工程项目建设用地指标，应根据不同的建设规模、净水工艺及原水水质确定。

第三十六条 净水厂工程项目建设用地，不应超过表4.3.2的规定。

表4.3.2 净水厂建设用地指标（m²/(m³/d)）

| 建设规模 (万m³/d) | 常规处理工艺 | 预处理+常规处理工艺 | 深度处理工艺 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ类（50~100） | 0.20~0.15 | 0.25~0.20 | 0.30~0.25 |
| Ⅱ类（20~50） | 0.25~0.20 | 0.30~0.25 | 0.35~0.30 |
| Ⅲ类（10~20） | 0.30~0.25 | 0.35~0.30 | 0.40~0.35 |
| Ⅳ类（5~10） | 0.35~0.30 | 0.40~0.35 | 0.50~0.40 |
| Ⅴ类（1~5） | 0.40~0.35 | 0.50~0.40 | 0.60~0.50 |

注：

- 建设规模大的取下限，规模小的取上限。

- 表中指标包括厂区围墙内用地面积（含绿化），不包括厂外取水、输水工程及职工住宅等生活区用地。

- 原水水质较好时，用地指标采用下限；原水水质较差（如需增加预处理或深度处理）时，用地指标采用上限或选用相应工艺的指标。

第三十七条 取水工程项目建设用地，应根据取水方式（地表水、地下水）和规模确定。地表水取水构筑物及泵房建设用地，不应超过表4.3.3的规定。

表4.3.3 地表水取水构筑物及泵房建设用地指标（m²）

| 建设规模 (万m³/d) | 用地指标 |
| --- | --- |
| 50以上 | 2000~3000 |
| 20~50 | 1500~2000 |
| 10~20 | 1000~1500 |
| 10以下 | 600~1000 |

注：表中指标仅适用于岸边式或河床式取水构筑物，不包括引水渠、护岸等工程用地。

第五章 城市生活垃圾处理工程项目建设用地指标

第三节 用地指标

第四十九条 城市生活垃圾处理工程项目建设用地指标，应根据不同的处理方式、建设规模、技术工艺水平及地形条件确定。

第五十条 卫生填埋场、焚烧厂、堆肥处理厂的建设用地，不应超过表5.3.1-1至表5.3.1-3的规定。

表5.3.1-1 卫生填埋场建设用地指标（m²/(t/d)）

| 建设规模 (t/d) | 用地指标 (深埋) | 用地指标 (浅埋) |
| --- | --- | --- |
| 1200以上 | 60~80 | 80~100 |
| 600~1200 | 80~100 | 100~120 |
| 300~600 | 100~120 | 120~150 |
| 300以下 | 120~150 | 150~200 |

注：

- 填埋高度和覆土厚度应符合技术规范要求。

- 表中指标指填埋库区用地面积，不包括管理区、渗沥液处理区、场外道路等用地。

- 用地指标系按填埋场设计使用年限10年以上考虑。

表5.3.1-2 垃圾焚烧厂建设用地指标（m²/(t/d)）

| 建设规模 (t/d) | 用地指标 |
| --- | --- |
| 600以上 | 60~70 |
| 300~600 | 70~90 |
| 100~300 | 90~110 |

注：

- 表中指标包括厂区围墙内用地面积，不包括厂外道路及灰渣填埋场等配套工程用地。

- 若焚烧厂内设置炉渣预处理及综合利用设施，其用地面积可适当增加。

- 采用进口设备的焚烧厂，其用地面积可适当增加。

表5.3.1-3 垃圾堆肥处理厂建设用地指标（m²/(t/d)）

| 建设规模 (t/d) | 用地指标 |
| --- | --- |
| 300以上 | 150~200 |
| 100~300 | 200~250 |
| 100以下 | 250~350 |

注：

- 表中指标包括厂区围墙内用地面积，不包括厂外道路等用地。

- 采用不同堆肥工艺（如静态堆肥、动态堆肥、简易堆肥）时，其占地指标不同，一般动态堆肥占地较少。