- 第一篇 火力发电厂建设用地指标

- 第五章 整体煤气化联合循环（IGCC）发电厂厂区建设用地指标

- 第二节 基本指标

表5.2.2 厂区建设用地基本指标（技术条件一）

技术条件一：直流供水、燃煤水路运输、码头接卸转皮带运输进厂

| 档次 | 规划容量(MW) | 机组组合 [台数×单机容量(MW)] | 生产区(hm²) | 厂前建筑区(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 | 2×300 | 2×E级(1+1) | 19.17 | 0.80 | 19.97 |
|  |  |  | 2×F级(1+1) | 20.55 | 0.80 | 21.35 |
| 2 | 1200 | 4×300 | 4×E级(1+1) | 30.21 | 0.80 | 31.01 |
|  |  |  | 4×F级(1+1) | 32.93 | 0.80 | 33.73 |
| 3 | 1000 | 2×500 | 2×F级(1+1) | 23.73 | 0.80 | 24.53 |
|  |  |  | 2×E级(2+1) | 24.39 | 0.80 | 25.19 |
| 4 | 2000 | 4×500 | 4×F级(1+1) | 38.69 | 0.80 | 39.49 |
|  |  |  | 4×E级(2+1) | 39.96 | 0.80 | 40.76 |

表5.2.3 厂区建设用地基本指标（技术条件二）

技术条件二：直流供水、燃煤铁路运输、翻车机卸煤

| 档次 | 规划容量(MW) | 机组组合 [台数×单机容量(MW)] | 生产区(hm²) | 厂前建筑区(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 | 2×300 | 2×E级(1+1) | 22.56 | 0.80 | 23.36 |
|  |  |  | 2×F级(1+1) | 23.94 | 0.80 | 24.74 |
| 2 | 1200 | 4×300 | 4×E级(1+1) | 35.44 | 0.80 | 36.24 |
|  |  |  | 4×F级(1+1) | 38.16 | 0.80 | 38.96 |
| 3 | 1000 | 2×500 | 2×F级(1+1) | 27.09 | 0.80 | 27.89 |
|  |  |  | 2×E级(2+1) | 27.75 | 0.80 | 28.55 |
| 4 | 2000 | 4×500 | 4×F级(1+1) | 43.87 | 0.80 | 44.67 |
|  |  |  | 4×E级(2+1) | 45.14 | 0.80 | 45.94 |

表5.2.4 厂区建设用地基本指标（技术条件三）

技术条件三：循环供水、燃煤铁路运输、翻车机卸煤

| 档次 | 规划容量(MW) | 机组组合 [台数×单机容量(MW)] | 生产区(hm²) | 厂前建筑区(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 | 2×300 | 2×E级(1+1) | 25.02 | 0.80 | 25.82 |
|  |  |  | 2×F级(1+1) | 26.40 | 0.80 | 27.20 |
| 2 | 1200 | 4×300 | 4×E级(1+1) | 40.63 | 0.80 | 41.43 |
|  |  |  | 4×F级(1+1) | 43.35 | 0.80 | 44.15 |
| 3 | 1000 | 2×500 | 2×F级(1+1) | 30.62 | 0.80 | 31.42 |
|  |  |  | 2×E级(2+1) | 31.28 | 0.80 | 32.08 |
| 4 | 2000 | 4×500 | 4×F级(1+1) | 51.26 | 0.80 | 52.06 |
|  |  |  | 4×E级(2+1) | 52.53 | 0.80 | 53.33 |

表5.2.5 厂区建设用地基本指标（技术条件四）

技术条件四：循环供水、燃煤皮带运输

| 档次 | 规划容量(MW) | 机组组合 [台数×单机容量(MW)] | 生产区(hm²) | 厂前建筑区(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 | 2×300 | 2×E级(1+1) | 21.54 | 0.80 | 22.34 |
|  |  |  | 2×F级(1+1) | 22.92 | 0.80 | 23.72 |
| 2 | 1200 | 4×300 | 4×E级(1+1) | 35.23 | 0.80 | 36.03 |
|  |  |  | 4×F级(1+1) | 37.95 | 0.80 | 38.75 |
| 3 | 1000 | 2×500 | 2×F级(1+1) | 27.14 | 0.80 | 27.94 |
|  |  |  | 2×E级(2+1) | 27.80 | 0.80 | 28.60 |
| 4 | 2000 | 4×500 | 4×F级(1+1) | 45.86 | 0.80 | 46.66 |
|  |  |  | 4×E级(2+1) | 47.13 | 0.80 | 47.93 |

表5.2.6 厂区建设用地基本指标（技术条件五）

技术条件五：直接空冷系统、燃煤铁路运输、翻车机卸煤

| 档次 | 规划容量(MW) | 机组组合 [台数×单机容量(MW)] | 生产区(hm²) | 厂前建筑区(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 | 2×300 | 2×E级(1+1) | 23.88 | 0.80 | 24.68 |
|  |  |  | 2×F级(1+1) | 25.26 | 0.80 | 26.06 |
| 2 | 1200 | 4×300 | 4×E级(1+1) | 38.35 | 0.80 | 39.15 |
|  |  |  | 4×F级(1+1) | 41.07 | 0.80 | 41.87 |
| 3 | 1000 | 2×500 | 2×F级(1+1) | 29.00 | 0.80 | 29.80 |
|  |  |  | 2×E级(2+1) | 29.66 | 0.80 | 30.46 |
| 4 | 2000 | 4×500 | 4×F级(1+1) | 48.01 | 0.80 | 48.81 |
|  |  |  | 4×E级(2+1) | 49.28 | 0.80 | 50.08 |

表5.2.7 厂区建设用地基本指标（技术条件六）

技术条件六：直接空冷系统、燃煤皮带运输

| 档次 | 规划容量(MW) | 机组组合 [台数×单机容量(MW)] | 生产区(hm²) | 厂前建筑区(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 | 2×300 | 2×E级(1+1) | 20.40 | 0.80 | 21.20 |
|  |  |  | 2×F级(1+1) | 21.78 | 0.80 | 22.58 |
| 2 | 1200 | 4×300 | 4×E级(1+1) | 32.95 | 0.80 | 33.75 |
|  |  |  | 4×F级(1+1) | 35.67 | 0.80 | 36.47 |
| 3 | 1000 | 2×500 | 2×F级(1+1) | 25.52 | 0.80 | 26.32 |
|  |  |  | 2×E级(2+1) | 26.18 | 0.80 | 26.98 |
| 4 | 2000 | 4×500 | 4×F级(1+1) | 42.61 | 0.80 | 43.41 |
|  |  |  | 4×E级(2+1) | 43.88 | 0.80 | 44.68 |

表5.2.8 厂区建设用地基本指标（技术条件七）

技术条件七：间接空冷系统、燃煤铁路运输、翻车机卸煤

| 档次 | 规划容量(MW) | 机组组合 [台数×单机容量(MW)] | 生产区(hm²) | 厂前建筑区(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 | 2×300 | 2×E级(1+1) | 27.73 | 0.80 | 28.53 |
|  |  |  | 2×F级(1+1) | 29.11 | 0.80 | 29.91 |
| 2 | 1200 | 4×300 | 4×E级(1+1) | 46.04 | 0.80 | 46.84 |
|  |  |  | 4×F级(1+1) | 48.76 | 0.80 | 49.56 |
| 3 | 1000 | 2×500 | 2×F级(1+1) | 33.85 | 0.80 | 34.65 |
|  |  |  | 2×E级(2+1) | 34.51 | 0.80 | 35.31 |
| 4 | 2000 | 4×500 | 4×F级(1+1) | 57.72 | 0.80 | 58.52 |
|  |  |  | 4×E级(2+1) | 58.99 | 0.80 | 59.79 |

表5.2.9 厂区建设用地基本指标（技术条件八）

技术条件八：间接空冷系统、燃煤皮带运输

| 档次 | 规划容量(MW) | 机组组合 [台数×单机容量(MW)] | 生产区(hm²) | 厂前建筑区(hm²) | 合计(hm²) | 单位装机容量用地(m²/kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 | 2×300 | 2×E级(1+1) | 24.25 | 0.80 | 25.05 |
|  |  |  | 2×F级(1+1) | 25.63 | 0.80 | 26.43 |
| 2 | 1200 | 4×300 | 4×E级(1+1) | 40.64 | 0.80 | 41.44 |
|  |  |  | 4×F级(1+1) | 43.36 | 0.80 | 44.16 |
| 3 | 1000 | 2×500 | 2×F级(1+1) | 30.37 | 0.80 | 31.17 |
|  |  |  | 2×E级(2+1) | 31.03 | 0.80 | 31.83 |
| 4 | 2000 | 4×500 | 4×F级(1+1) | 52.32 | 0.80 | 53.12 |
|  |  |  | 4×E级(2+1) | 53.59 | 0.80 | 54.39 |