石油天然气工程项目建设用地指标

第三章 油田工程建设用地指标

第一节 进井场道路

3.1.1 进井场道路建设用地指标不应超过表3.1.1的规定。

表3.1.1 进井场道路建设用地指标

| 地形 | 路面宽度（m） | 用地指标（hm²/km） |
| --- | --- | --- |
| 平原 | 3.5 | 0.5600 |
| 平原 | 4.5 | 0.7200 |
| 丘陵 | 3.5 | 0.7000 |
| 丘陵 | 4.5 | 0.9000 |
| 山区 | 3.5 | 0.8400 |
| 山区 | 4.5 | 1.0800 |

注：1. 表中指标为路基宽度等于路面宽度、无边沟时的用地指标。

- 当路基宽度大于路面宽度或设置边沟时，可按实际用地计算。

第二节 井场

3.2.1 井场建设用地指标不应超过表3.2.1的规定。

表3.2.1 井场建设用地指标

| 井深（m） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤1000 | 0.3000 |
| 1000~2000 | 0.4000 |
| 2000~3000 | 0.5000 |
| 3000~4000 | 0.6000 |
| >4000 | 0.7000 |

注：1. 表中指标包括井口装置、值班房、发电机房、材料堆放场等用地。

- 含油井场按表中指标乘以1.2系数。

第三节 计量站（集油间）和配水（注配）间

3.3.1 计量站（集油间）建设用地指标不应超过表3.3.1的规定。

表3.3.1 计量站（集油间）建设用地指标

| 站类型 | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| 计量站（8~12口井） | 0.2000 |
| 集油间（4~6口井） | 0.1200 |

3.3.2 配水（注配）间建设用地指标不应超过表3.3.2的规定。

表3.3.2 配水（注配）间建设用地指标

| 类型 | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| 配水间 | 0.1000 |
| 注配间 | 0.1500 |

第四节 接转站

3.4.1 接转站建设用地指标不应超过表3.4.1的规定。

表3.4.1 接转站建设用地指标

| 处理能力（10⁴t/a） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤10 | 0.5000 |
| 10~20 | 0.7000 |
| 20~30 | 0.9000 |
| 30~50 | 1.2000 |
| >50 | 1.5000 |

第五节 注入站和配制站

3.5.1 注入站建设用地指标不应超过表3.5.1的规定。

表3.5.1 注入站建设用地指标

| 注入能力（m³/d） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤500 | 0.3000 |
| 500~1000 | 0.4000 |
| 1000~2000 | 0.5000 |
| >2000 | 0.7000 |

3.5.2 配制站建设用地指标不应超过表3.5.2的规定。

表3.5.2 配制站建设用地指标

| 配制能力（10⁴m³/a） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤5 | 0.4000 |
| 5~10 | 0.6000 |
| 10~20 | 0.8000 |
| >20 | 1.0000 |

第六节 含油污水处理站

3.6.1 含油污水处理站建设用地指标不应超过表3.6.1的规定。

表3.6.1 含油污水处理站建设用地指标

| 处理能力（m³/d） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤500 | 0.3000 |
| 500~1000 | 0.4500 |
| 1000~2000 | 0.6000 |
| 2000~5000 | 0.9000 |
| >5000 | 1.2000 |

第七节 集中处理站

3.7.1 集中处理站建设用地指标不应超过表3.7.1的规定。

表3.7.1 集中处理站建设用地指标

| 处理能力（10⁴t/a） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤20 | 1.5000 |
| 20~50 | 2.0000 |
| 50~100 | 2.5000 |
| 100~150 | 3.0000 |
| 150~200 | 3.5000 |
| >200 | 4.0000 |

第八节 油田集气站和增压站

3.8.1 油田集气站建设用地指标不应超过表3.8.1的规定。

表3.8.1 油田集气站建设用地指标

| 集气能力（10⁴m³/d） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤5 | 0.3000 |
| 5~10 | 0.4000 |
| 10~20 | 0.5000 |
| >20 | 0.7000 |

3.8.2 增压站建设用地指标不应超过表3.8.2的规定。

表3.8.2 增压站建设用地指标

| 增压能力（10⁴m³/d） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤5 | 0.4000 |
| 5~10 | 0.6000 |
| 10~20 | 0.8000 |
| >20 | 1.0000 |

第九节 轻烃回收装置和原油稳定装置

3.9.1 轻烃回收装置建设用地指标不应超过表3.9.1的规定。

表3.9.1 轻烃回收装置建设用地指标

| 处理能力（10⁴t/a） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤3 | 0.5000 |
| 3~5 | 0.7000 |
| 5~10 | 1.0000 |
| >10 | 1.5000 |

3.9.2 原油稳定装置建设用地指标不应超过表3.9.2的规定。

表3.9.2 原油稳定装置建设用地指标

| 处理能力（10⁴t/a） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤20 | 0.6000 |
| 20~50 | 0.8000 |
| 50~100 | 1.2000 |
| >100 | 1.8000 |

第十节 汽车装卸油装置

3.10.1 汽车装卸油装置建设用地指标不应超过表3.10.1的规定。

表3.10.1 汽车装卸油装置建设用地指标

| 装卸能力（10⁴t/a） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤10 | 0.2000 |
| 10~20 | 0.3000 |
| 20~30 | 0.4000 |
| >30 | 0.5000 |

第四章 气田工程建设用地指标

第一节 进井场道路

4.1.1 进井场道路建设用地指标应符合本指标第三章第一节的规定。

第二节 井场

4.2.1 气田井场建设用地指标不应超过表4.2.1的规定。

表4.2.1 气田井场建设用地指标

| 井深（m） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤1000 | 0.3500 |
| 1000~2000 | 0.4500 |
| 2000~3000 | 0.5500 |
| 3000~4000 | 0.6500 |
| >4000 | 0.8000 |

第三节 集气站

4.3.1 集气站建设用地指标不应超过表4.3.1的规定。

表4.3.1 集气站建设用地指标

| 集气能力（10⁴m³/d） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤5 | 0.4000 |
| 5~10 | 0.5000 |
| 10~20 | 0.7000 |
| 20~50 | 1.0000 |
| >50 | 1.5000 |

第四节 增压站

4.4.1 增压站建设用地指标不应超过表4.4.1的规定。

表4.4.1 增压站建设用地指标

| 增压能力（10⁴m³/d） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤5 | 0.5000 |
| 5~10 | 0.7000 |
| 10~20 | 1.0000 |
| 20~50 | 1.5000 |
| >50 | 2.0000 |

第五节 脱水（硫）站

4.5.1 脱水站建设用地指标不应超过表4.5.1的规定。

表4.5.1 脱水站建设用地指标

| 处理能力（10⁴m³/d） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤10 | 0.6000 |
| 10~20 | 0.8000 |
| 20~50 | 1.2000 |
| >50 | 1.8000 |

4.5.2 脱硫站建设用地指标不应超过表4.5.2的规定。

表4.5.2 脱硫站建设用地指标

| 处理能力（10⁴m³/d） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤10 | 0.8000 |
| 10~20 | 1.0000 |
| 20~50 | 1.5000 |
| >50 | 2.5000 |

第六节 单位工程建设用地指标

4.6.1 气田单位工程（每座井场、集气站等）建设用地指标按本节上述各表执行。

第七节 天然气净化（处理）厂

4.7.1 天然气净化（处理）厂建设用地指标不应超过表4.7.1的规定。

表4.7.1 天然气净化（处理）厂建设用地指标

| 处理能力（10⁴m³/d） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤50 | 2.0000 |
| 50~100 | 3.0000 |
| 100~200 | 4.5000 |
| 200~500 | 7.0000 |
| 500~1000 | 10.0000 |
| >1000 | 15.0000 |

第五章 长距离输油气管道工程建设用地指标

第一节 原油管道站场

5.1.1 原油管道首站建设用地指标不应超过表5.1.1的规定。

表5.1.1 原油管道首站建设用地指标

| 输送能力（10⁴t/a） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤200 | 1.5000 |
| 200~500 | 2.0000 |
| 500~1000 | 2.5000 |
| 1000~2000 | 3.0000 |
| >2000 | 3.5000 |

5.1.2 原油管道中间站建设用地指标不应超过表5.1.2的规定。

表5.1.2 原油管道中间站建设用地指标

| 站类型 | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| 中间热泵站 | 1.5000 |
| 中间加热站 | 1.2000 |
| 中间泵站 | 1.2000 |
| 清管站 | 0.8000 |

5.1.3 原油管道末站建设用地指标不应超过表5.1.3的规定。

表5.1.3 原油管道末站建设用地指标

| 输送能力（10⁴t/a） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤200 | 1.2000 |
| 200~500 | 1.6000 |
| 500~1000 | 2.0000 |
| 1000~2000 | 2.5000 |
| >2000 | 3.0000 |

第二节 成品油管道站场

5.2.1 成品油管道首站建设用地指标不应超过表5.2.1的规定。

表5.2.1 成品油管道首站建设用地指标

| 输送能力（10⁴t/a） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤100 | 1.2000 |
| 100~200 | 1.5000 |
| 200~500 | 2.0000 |
| 500~1000 | 2.5000 |
| >1000 | 3.0000 |

5.2.2 成品油管道中间站建设用地指标不应超过表5.2.2的规定。

表5.2.2 成品油管道中间站建设用地指标

| 站类型 | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| 中间泵站 | 1.2000 |
| 清管站 | 0.6000 |
| 分输站 | 1.0000 |
| 注入站 | 1.0000 |

5.2.3 成品油管道末站建设用地指标不应超过表5.2.3的规定。

表5.2.3 成品油管道末站建设用地指标

| 输送能力（10⁴t/a） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤100 | 1.0000 |
| 100~200 | 1.2000 |
| 200~500 | 1.6000 |
| 500~1000 | 2.0000 |
| >1000 | 2.5000 |

第三节 天然气管道站场

5.3.1 天然气管道首站建设用地指标不应超过表5.3.1的规定。

表5.3.1 天然气管道首站建设用地指标

| 输送能力（10⁸m³/a） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤5 | 1.5000 |
| 5~10 | 2.0000 |
| 10~20 | 2.5000 |
| 20~50 | 3.0000 |
| >50 | 3.5000 |

5.3.2 天然气管道中间站（压气站）建设用地指标不应超过表5.3.2的规定。

表5.3.2 天然气管道中间站（压气站）建设用地指标

| 输送能力（10⁸m³/a） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤5 | 1.8000 |
| 5~10 | 2.2000 |
| 10~20 | 2.8000 |
| 20~50 | 3.5000 |
| >50 | 4.0000 |

5.3.3 天然气管道分输站建设用地指标不应超过表5.3.3的规定。

表5.3.3 天然气管道分输站建设用地指标

| 分输能力（10⁸m³/a） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤5 | 0.8000 |
| 5~10 | 1.0000 |
| 10~20 | 1.2000 |
| >20 | 1.5000 |

5.3.4 天然气管道末站建设用地指标不应超过表5.3.4的规定。

表5.3.4 天然气管道末站建设用地指标

| 输送能力（10⁸m³/a） | 用地指标（hm²/座） |
| --- | --- |
| ≤5 | 1.0000 |
| 5~10 | 1.3000 |
| 10~20 | 1.6000 |
| 20~50 | 2.0000 |
| >50 | 2.5000 |

第六章 用地指标调整

第一节 地形地貌调整系数

6.1.1 当工程建设所在地形地貌与本指标各章节所采用的地形条件不同时，应按表6.1.1的规定进行调整。

表6.1.1 地形地貌调整系数

| 设施类型 | 丘陵 | 山区 |
| --- | --- | --- |
| 井场（油田、气田） | 1.10 | 1.20 |
| 各类站场（计量、接转、注入、集气、增压等） | 1.15 | 1.25 |
| 集中处理站、天然气净化厂 | 1.10 | 1.20 |
| 管道站场（首、中、末站） | 1.10 | 1.15 |
| 进井场道路 | 1.25 | 1.50 |

注：1. 平原地区调整系数为1.00。

- 特殊地形（如沼泽、沙漠、冻土等）调整系数可根据实际情况另行确定。

第二节 指标调整

6.2.1 当实际建设规模与本指标各表列规模不同时，可采用插入法计算调整。

6.2.2 当采用新工艺、新技术或特殊环保要求需增加用地时，经论证后可适当增加用地指标，但增加幅度不应超过原指标的15%。

6.2.3 各类站场联合共建时，总用地面积不应超过各单项用地指标之和的80%。