煤炭工程项目建设用地指标——矿井、选煤厂、筛选厂及矿区辅助设施部分

第三章 矿井建设用地指标

第一节 一般规定

3.1.1 矿井建设用地包括矿井工业场地、风井场地、瓦斯抽放站场地、辅助设施场地及矸石周转场地等。

3.1.2 矿井建设用地指标应根据矿井设计生产能力、煤层赋存条件、开拓方式、工业场地布置形式等因素确定。

第二节 矿井工业场地建设用地指标

3.2.1 矿井工业场地建设用地指标不应超过表3.2.1的规定。

表3.2.1 矿井工业场地建设用地指标

| 井型规模(Mt/a) | 开拓方式 | 工业场地用地面积(hm²) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.09 | 立井 | 4.00～5.00 | 含风井场地 |
| 0.09 | 斜井 | 3.50～4.50 | 含风井场地 |
| 0.15 | 立井 | 5.00～6.00 | 含风井场地 |
| 0.15 | 斜井 | 4.50～5.50 | 含风井场地 |
| 0.30 | 立井 | 6.50～8.00 | 含风井场地 |
| 0.30 | 斜井 | 6.00～7.50 | 含风井场地 |
| 0.45 | 立井 | 8.00～10.00 | 含风井场地 |
| 0.45 | 斜井 | 7.50～9.50 | 含风井场地 |
| 0.60 | 立井 | 9.00～11.00 | 含风井场地 |
| 0.60 | 斜井 | 8.50～10.50 | 含风井场地 |
| 0.90 | 立井 | 11.00～13.00 | 含风井场地 |
| 0.90 | 斜井 | 10.00～12.00 | 含风井场地 |
| 1.20 | 立井 | 13.00～15.00 | 含风井场地 |
| 1.20 | 斜井 | 12.00～14.00 | 含风井场地 |
| 1.50 | 立井 | 15.00～17.00 | 含风井场地 |
| 1.50 | 斜井 | 14.00～16.00 | 含风井场地 |
| 2.40 | 立井 | 18.00～20.00 | 含风井场地 |
| 3.00 | 立井 | 20.00～22.00 | 含风井场地 |
| 4.00 | 立井 | 23.00～25.00 | 含风井场地 |
| 5.00 | 立井 | 25.00～27.00 | 含风井场地 |
| 6.00 | 立井 | 28.00～30.00 | 含风井场地 |

注：1. 表中指标为矿井工业场地围墙内用地面积。

- 当采用平硐开拓时，可参照斜井指标执行。

- 当采用混合井开拓时，可参照立井指标执行。

- 井型规模介于两档之间时，可采用插入法计算。

3.2.2 矿井风井场地建设用地指标不应超过表3.2.2的规定。

表3.2.2 矿井风井场地建设用地指标

| 井型规模(Mt/a) | 风井数量(个) | 用地面积(hm²) |
| --- | --- | --- |
| ≤0.30 | 1 | 0.30～0.50 |
| 0.45～0.90 | 1 | 0.50～0.80 |
| 1.20～1.50 | 2 | 0.80～1.20 |
| 2.40～3.00 | 2 | 1.20～1.50 |
| 4.00～5.00 | 2～3 | 1.50～2.00 |
| 6.00 | 3 | 2.00～2.50 |

注：当风井与工业场地合建时，不单独计算风井场地用地。

3.2.3 瓦斯抽放站场地建设用地指标不应超过表3.2.3的规定。

表3.2.3 瓦斯抽放站场地建设用地指标

| 井型规模(Mt/a) | 用地面积(hm²) |
| --- | --- |
| ≤0.90 | 0.20～0.30 |
| 1.20～2.40 | 0.30～0.50 |
| ≥3.00 | 0.50～0.80 |

注：当瓦斯抽放站与工业场地或风井场地合建时，不再单独计算用地。

第三节 矿井其他场地建设用地

3.3.1 矸石周转场地建设用地指标应根据矿井排矸量、矸石综合利用情况、矸石堆放方式等因素确定，一般不宜超过表3.3.1的规定。

表3.3.1 矸石周转场地建设用地指标

| 井型规模(Mt/a) | 矸石周转场地用地面积(hm²) |
| --- | --- |
| 0.09～0.30 | 0.50～1.00 |
| 0.45～0.90 | 1.00～1.50 |
| 1.20～2.40 | 1.50～2.00 |
| 3.00～5.00 | 2.00～2.50 |
| 6.00 | 2.50～3.00 |

注：当矸石全部综合利用或采用井下充填时，可不设矸石周转场地。

3.3.2 爆破材料库场地建设用地指标应符合国家现行有关规定，一般不宜超过表3.3.2的规定。

表3.3.2 爆破材料库场地建设用地指标

| 库容(t) | 用地面积(hm²) |
| --- | --- |
| ≤5 | 0.20～0.30 |
| 5～10 | 0.30～0.50 |
| 10～15 | 0.50～0.70 |
| 15～20 | 0.70～0.90 |

注：爆破材料库应单独设置，并满足安全距离要求。

第四章 选煤厂和筛选厂建设用地指标

第一节 一般规定

4.1.1 选煤厂建设用地包括选煤厂工业场地、受煤场地、矸石周转场地、辅助设施场地等。

4.1.2 选煤厂建设用地指标应根据选煤厂设计生产能力、选煤工艺、厂址地形条件等因素确定。

第二节 选煤厂建设用地指标

4.2.1 选煤厂工业场地建设用地指标不应超过表4.2.1的规定。

表4.2.1 选煤厂工业场地建设用地指标

| 厂型规模(Mt/a) | 用地面积(hm²) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0.30 | 2.00～2.50 | 不含受煤场地 |
| 0.60 | 3.00～3.50 | 不含受煤场地 |
| 0.90 | 3.50～4.00 | 不含受煤场地 |
| 1.20 | 4.00～4.50 | 不含受煤场地 |
| 1.80 | 4.50～5.00 | 不含受煤场地 |
| 2.40 | 5.00～5.50 | 不含受煤场地 |
| 3.00 | 5.50～6.00 | 不含受煤场地 |
| 4.00 | 6.00～7.00 | 不含受煤场地 |
| 5.00 | 7.00～8.00 | 不含受煤场地 |
| 6.00 | 8.00～9.00 | 不含受煤场地 |
| 8.00 | 9.00～10.00 | 不含受煤场地 |
| 10.00 | 10.00～11.00 | 不含受煤场地 |

注：1. 表中指标为选煤厂围墙内用地面积，不含铁路装车站用地。

- 当采用重介质选煤工艺时，用地指标取高值；当采用跳汰选煤工艺时，用地指标取低值。

- 厂型规模介于两档之间时，可采用插入法计算。

4.2.2 选煤厂受煤场地（受煤坑、翻车机等）建设用地指标不应超过表4.2.2的规定。

表4.2.2 选煤厂受煤场地建设用地指标

| 厂型规模(Mt/a) | 受煤方式 | 用地面积(hm²) |
| --- | --- | --- |
| ≤1.20 | 汽车受煤 | 0.30～0.50 |
| 1.20～3.00 | 汽车受煤 | 0.50～0.80 |
| ≥3.00 | 汽车受煤 | 0.80～1.00 |
| ≤1.80 | 铁路受煤 | 0.80～1.00 |
| 1.80～4.00 | 铁路受煤 | 1.00～1.50 |
| 4.00～8.00 | 铁路受煤 | 1.50～2.00 |
| ≥8.00 | 铁路受煤 | 2.00～2.50 |

注：当铁路受煤与矿井共用卸煤设施时，用地指标可适当减少。

4.2.3 选煤厂矸石周转场地建设用地指标不应超过表4.2.3的规定。

表4.2.3 选煤厂矸石周转场地建设用地指标

| 厂型规模(Mt/a) | 矸石周转场地用地面积(hm²) |
| --- | --- |
| 0.30～0.90 | 0.30～0.80 |
| 1.20～3.00 | 0.80～1.50 |
| 4.00～6.00 | 1.50～2.00 |
| 8.00～10.00 | 2.00～2.50 |

注：当矸石全部利用或与矿井共用矸石周转场地时，可不另设选煤厂矸石周转场地。

第三节 筛选厂建设用地指标

4.3.1 筛选厂建设用地指标不应超过表4.3.1的规定。

表4.3.1 筛选厂建设用地指标

| 厂型规模(Mt/a) | 用地面积(hm²) |
| --- | --- |
| 0.30 | 1.00～1.50 |
| 0.60 | 1.50～2.00 |
| 0.90 | 2.00～2.50 |
| 1.20 | 2.50～3.00 |
| 1.80 | 3.00～3.50 |
| 2.40 | 3.50～4.00 |

注：1. 筛选厂一般与矿井工业场地合建，合建时不单独计算筛选厂用地。

- 当筛选厂单独建设时，按表列指标执行。

第五章 标准轨距铁路装(卸)车站建设用地指标

5.0.1 矿井、选煤厂配套的标准轨距铁路装（卸）车站建设用地指标不应超过表5.0.1的规定。

表5.0.1 标准轨距铁路装(卸)车站建设用地指标

| 装车站规模(Mt/a) | 股道数量(条) | 用地面积(hm²) |
| --- | --- | --- |
| ≤0.60 | 2～3 | 2.00～3.00 |
| 0.60～1.20 | 3～4 | 3.00～4.00 |
| 1.20～2.40 | 4～5 | 4.00～5.00 |
| 2.40～4.00 | 5～6 | 5.00～6.00 |
| 4.00～6.00 | 6～7 | 6.00～7.50 |
| 6.00～10.00 | 7～8 | 7.50～9.00 |

注：1. 表中指标为装车站围墙内用地面积，含到发线、装车线、牵出线等。

- 当装车站与矿井或选煤厂工业场地合建时，用地指标可适当减少，减少幅度不宜超过20%。

- 当采用快速定量装车系统时，用地指标可适当增加。

第六章 矿区辅助设施建设用地指标

第一节 一般规定

6.1.1 矿区辅助设施包括矿区行政设施、矿区辅助企业及设施等。

6.1.2 矿区辅助设施建设用地指标应根据矿区规模、服务范围、地形条件等因素确定。

第二节 矿区行政设施建设用地指标

6.2.1 矿区行政设施建设用地指标不应超过表6.2.1的规定。

表6.2.1 矿区行政设施建设用地指标

| 矿区规模(Mt/a) | 用地面积(hm²) |
| --- | --- |
| 3.00～5.00 | 1.50～2.00 |
| 5.00～10.00 | 2.00～2.50 |
| 10.00～20.00 | 2.50～3.00 |
| 20.00～30.00 | 3.00～3.50 |
| ≥30.00 | 3.50～4.00 |

注：1. 矿区行政设施包括矿区生产指挥中心、安全监察中心、培训中心等。

- 当行政设施与就近城镇或矿井合建时，不单独计算矿区行政设施用地。

第三节 矿区辅助企业及设施建设用地指标

6.3.1 矿区机电设备修理厂建设用地指标不应超过表6.3.1的规定。

表6.3.1 矿区机电设备修理厂建设用地指标

| 矿区规模(Mt/a) | 用地面积(hm²) |
| --- | --- |
| 3.00～5.00 | 2.00～2.50 |
| 5.00～10.00 | 2.50～3.00 |
| 10.00～20.00 | 3.00～3.50 |
| 20.00～30.00 | 3.50～4.00 |
| ≥30.00 | 4.00～5.00 |

注：当修理厂与就近城镇或矿井合建时，用地指标可适当减少。

6.3.2 矿区物资供应仓库建设用地指标不应超过表6.3.2的规定。

表6.3.2 矿区物资供应仓库建设用地指标

| 矿区规模(Mt/a) | 用地面积(hm²) |
| --- | --- |
| 3.00～5.00 | 1.00～1.50 |
| 5.00～10.00 | 1.50～2.00 |
| 10.00～20.00 | 2.00～2.50 |
| 20.00～30.00 | 2.50～3.00 |
| ≥30.00 | 3.00～3.50 |

6.3.3 矿区油库（加油站）建设用地指标不应超过表6.3.3的规定。

表6.3.3 矿区油库（加油站）建设用地指标

| 储油量(m³) | 用地面积(hm²) |
| --- | --- |
| ≤100 | 0.20～0.30 |
| 100～200 | 0.30～0.40 |
| 200～300 | 0.40～0.50 |
| 300～500 | 0.50～0.60 |

注：油库应单独设置，并满足安全距离要求。

6.3.4 矿区救护队建设用地指标不应超过表6.3.4的规定。

表6.3.4 矿区救护队建设用地指标

| 队员编制(人) | 用地面积(hm²) |
| --- | --- |
| ≤30 | 0.30～0.50 |
| 30～45 | 0.50～0.70 |
| 45～60 | 0.70～0.90 |
| ≥60 | 0.90～1.20 |

注：救护队可与矿区行政设施或矿井合建，合建时用地指标可适当减少。