煤炭工程项目建设用地指标——露天矿、露天矿区辅助设施部分

第三章 露天矿建设用地指标

3.0.1 露天矿建设用地指标，系按露天矿设计生产能力确定，包括露天矿的矿田、工业场地、排土场、地面运输系统、行政及生活设施等用地。

3.0.2 露天矿建设用地指标不应超过表3.0.2的规定。

表3.0.2 露天矿建设用地指标

| 建设规模（10⁴t/a） | 用地指标（hm²） |
| --- | --- |
| ≤100 | 150.0 |
| 100～200 | 150.0～250.0 |
| 200～300 | 250.0～350.0 |
| 300～500 | 350.0～500.0 |
| 500～1000 | 500.0～800.0 |
| 1000～1500 | 800.0～1100.0 |
| 1500～2000 | 1100.0～1400.0 |
| >2000 | 1400.0～1800.0 |

注：1. 表中用地指标包括矿田、工业场地、排土场、地面运输系统、行政及生活设施等用地。

- 矿田用地系指露天矿采掘场、排土场及地面运输系统等用地。

- 工业场地包括主要生产系统、辅助生产系统、行政福利设施等用地。

- 当露天矿采用单斗—卡车工艺时，用地指标取高值；采用连续或半连续工艺时，取低值。

3.0.3 露天矿工业场地建设用地指标不应超过表3.0.3的规定。

表3.0.3 露天矿工业场地建设用地指标

| 建设规模（10⁴t/a） | 用地指标（hm²） |
| --- | --- |
| ≤100 | 12.0 |
| 100～200 | 12.0～18.0 |
| 200～300 | 18.0～24.0 |
| 300～500 | 24.0～30.0 |
| 500～1000 | 30.0～40.0 |
| 1000～1500 | 40.0～50.0 |
| 1500～2000 | 50.0～60.0 |
| >2000 | 60.0～80.0 |

注：表中用地指标包括露天矿主要生产系统（破碎站、转载站、带式输送机走廊等）、辅助生产系统（机修、仓库、化验室等）、行政福利设施（办公室、食堂、浴室等）及道路、管线、绿化等用地。

3.0.4 露天矿排土场用地指标应根据排土工艺、排土高度、排土台阶数等计算确定，每万立方米排土容量用地不宜超过0.20hm²。

3.0.5 地面运输系统（包括铁路、公路、带式输送机走廊等）用地应按相关专业标准计算，并纳入露天矿总用地指标。

第四章 露天矿区辅助设施建设用地指标

第一节 露天矿区行政设施建设用地指标

4.1.1 露天矿区行政设施建设用地指标不应超过表4.1.1的规定。

表4.1.1 露天矿区行政设施建设用地指标

| 项目 | 用地指标（hm²） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 矿区办公楼 | 0.8～1.2 | 按矿区管理人数确定 |
| 矿区食堂 | 0.3～0.6 | 含职工就餐及厨房 |
| 矿区浴室 | 0.2～0.4 | 含更衣、淋浴 |
| 矿区宿舍 | 0.5～1.0 | 按值班及倒班人数确定 |
| 矿区文化活动中心 | 0.3～0.5 | 含阅览、娱乐等 |
| 矿区医院或卫生所 | 0.3～0.6 | 按矿区总人口确定 |
| 矿区学校 | 0.5～1.2 | 按矿区职工子女数确定 |
| 矿区商业服务设施 | 0.2～0.4 | 含商店、银行、邮电等 |

注：1. 表中指标为单处设施用地。

- 当多个设施集中布置时，总用地面积可适当减少，但不应低于各单项指标之和的80%。

第二节 露天矿区辅助企业及设施建设用地指标

4.2.1 露天矿区辅助企业及设施建设用地指标不应超过表4.2.1的规定。

表4.2.1 露天矿区辅助企业及设施建设用地指标

| 项目 | 用地指标（hm²） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 矿区机电修理厂 | 1.0～2.0 | 含机修、电修、铆焊等车间 |
| 矿区材料库 | 0.5～1.0 | 含综合库、钢材库、油料库等 |
| 矿区设备停放场 | 1.0～2.5 | 按设备数量及型号确定 |
| 矿区加油站 | 0.2～0.4 | 含加油机、油罐等 |
| 矿区锅炉房 | 0.2～0.5 | 含供热、供水设施 |
| 矿区给水处理厂 | 0.3～0.6 | 按供水能力确定 |
| 矿区污水处理站 | 0.2～0.4 | 按处理能力确定 |
| 矿区变电所 | 0.2～0.5 | 按电压等级及容量确定 |
| 矿区铁路装车站 | 1.0～2.0 | 含站场、装车设施 |
| 矿区公路运输管理站 | 0.3～0.6 | 含停车场、调度室 |

注：1. 表中指标为单处设施用地。

- 当露天矿区同时开采多个露天矿时，辅助设施可统一设置，总用地指标按表中数值的0.7～0.9倍计算。

第五章 调整系数

5.0.1 当露天矿及露天矿区辅助设施所处的自然地形、地质条件与标准的基本条件不同时，其建设用地指标可按表5.0.1规定的系数进行调整。

表5.0.1 调整系数

| 条件类别 | 调整系数 |
| --- | --- |
| 地形条件 |  |
| 平原地区 | 1.00 |
| 丘陵地区 | 1.10～1.20 |
| 山区 | 1.20～1.30 |
| 地质条件 |  |
| 一般地质 | 1.00 |
| 复杂地质（滑坡、岩溶等） | 1.10～1.20 |
| 特殊工程地质（冻土、膨胀土等） | 1.15～1.25 |
| 气候条件 |  |
| 一般气候 | 1.00 |
| 严寒地区 | 1.05～1.10 |
| 风沙地区 | 1.10～1.15 |
| 排土工艺 |  |
| 单斗—卡车工艺 | 1.00 |
| 单斗—卡车—破碎站—带式输送机工艺 | 0.90～0.95 |
| 轮斗—带式输送机工艺 | 0.85～0.90 |

5.0.2 当露天矿采用分期建设时，首期建设用地不超过总用地指标的70%，后期预留用地应严格控制，不得提前征用。

5.0.3 露天矿及露天矿区辅助设施的实际用地，应在初步设计阶段根据工艺布置、地形地质条件等进行优化计算，并经主管部门审批后确定。