新建铁路工程项目建设用地指标

第三章 新建客货共线铁路建设用地指标

第一节 一般规定

3.1.1 客货共线铁路用地指标适用于速度为200km/h及以下的客货共线铁路建设项目。

3.1.2 客货共线铁路用地指标包括客货共线铁路综合用地指标和单项用地指标。用地指标中未包括车站站前广场、临时用地、代征地和苗圃等用地。

3.1.3 临时用地主要包括取弃土(渣)场、施工作业场、施工器材堆放及施工机具停放场、大型混凝土搅拌站、大型构件的运输通道、预制构件制作存放场、施工便道、过渡工程、扬水管道及导(排)水管道、施工临时用房等用地。

第二节 新建客货共线铁路综合建设用地指标

3.2.1 新建客货共线铁路综合用地主要包括路基、桥梁、隧道、车站、区间给水排水、通信信号设施、电力及电气化设施、石碛场等。

3.2.2 新建客货共线铁路综合用地指标按下列条件编制：

- 建设类别：客货共线。

- 铁路等级：Ⅰ级、Ⅱ级。

- 牵引种类：电力、内燃。

- 车站分布：站间距离按表3.2.2采用。

- 到发线有效长度：850m、1050m。

- 轨道类型：重型。

- 地形类型：平原、丘陵、山区。

表3.2.2-1 综合建设用地指标计算采用的桥梁长度计算比重（%）

| 铁路等级 | 地形类型 | 桥梁计算长度比重（%） |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ级双线 | 平原 | 8.0 |
| Ⅰ级双线 | 丘陵 | 12.0 |
| Ⅰ级双线 | 山区 | 18.0 |
| Ⅰ级单线 | 平原 | 4.0 |
| Ⅰ级单线 | 丘陵 | 6.0 |
| Ⅰ级单线 | 山区 | 10.0 |
| Ⅱ级单线 | 平原 | 3.0 |
| Ⅱ级单线 | 丘陵 | 5.0 |
| Ⅱ级单线 | 山区 | 8.0 |

注：桥梁用地比重=桥梁计算用地长度（两桥台锥体外缘之间长度）/区间线路长度。

表3.2.2-2 综合建设用地指标计算采用的隧道长度计算比重（%）

| 铁路等级 | 地形类型 | 隧道计算长度比重（%） |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ级双线 | 平原 | 0 |
| Ⅰ级双线 | 丘陵 | 4.0 |
| Ⅰ级双线 | 山区 | 12.0 |
| Ⅰ级单线 | 平原 | 0 |
| Ⅰ级单线 | 丘陵 | 3.0 |
| Ⅰ级单线 | 山区 | 8.0 |
| Ⅱ级单线 | 平原 | 0 |
| Ⅱ级单线 | 丘陵 | 2.0 |
| Ⅱ级单线 | 山区 | 6.0 |

注：隧道计算比重=隧道计算长度/区间线路长度。

3.2.3 新建客货共线铁路综合用地指标以500km为计算单元编制。

3.2.4 新建客货共线铁路综合建设用地指标应符合表3.2.4的规定。

表3.2.4 新建客货共线铁路综合建设用地指标（hm²/km）

| 铁路等级 | 牵引种类 | 地形类型 | 平原 | 丘陵 | 山区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级双线（200km/h） | 电力 | 5.1247 | 6.2893 | 7.6325 |  |
| Ⅰ级双线（160km/h及以下） | 电力 | 4.9763 | 6.1172 | 7.4058 |  |
| Ⅰ级双线（160km/h及以下） | 内燃 | 4.8256 | 5.9684 | 7.2136 |  |
| Ⅰ级单线（160km/h及以下） | 电力 | 3.8752 | 4.7846 | 5.6932 |  |
| Ⅰ级单线（160km/h及以下） | 内燃 | 3.7528 | 4.6324 | 5.5127 |  |
| Ⅱ级单线（120km/h及以下） | 电力 | 3.5689 | 4.4125 | 5.2836 |  |
| Ⅱ级单线（120km/h及以下） | 内燃 | 3.4562 | 4.2758 | 5.1243 |  |

注：

- 当项目具体情况与综合指标编制条件不同时，可根据具体情况调整。

- 本指标中未含改移道路、改沟改河、改移通信线路、电力线路及设施、改移管线及设施用地、拆迁安置用地、临时用地。

3.2.5 使用客货共线铁路综合用地指标时，应结合建设项目的建设类别、铁路等级、牵引种类、车站类型、地形类型等情况选用相应的指标。

当线路经过风沙、雪害、冻土、特殊岩土及不良地质地段时，应根据建设项目的具体情况、防护要求、处理措施等，计算增加用地数量。

第三节 新建客货共线铁路区间正线建设用地指标

3.3.1 区间正线用地主要包括路基、桥梁（含特大桥、大中桥）、隧道及通风设施、防护设施、线路所、大桥及隧道守护营房、区间给排水设施、变（配）电和供电设施、通信、信号设施等用地。

3.3.2 区间路基分为一般路基和特殊路基，本指标为区间一般路基用地指标。

3.3.3 区间路基用地主要由路堤（路堑）、护道、排水沟（天沟）、信号设施等用地组成。

3.3.4 区间路基建设用地指标应符合表3.3.4的规定。

表3.3.4 区间路基建设用地指标（hm²/km）

| 铁路等级 | 地形类型 | 路基平均填挖高h≤5m | 5m<h≤6m | 6m<h≤7m | 7m<h≤8m | 8m<h≤10m | h>10m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级双线（200km/h） | 平原 | 4.8059 | 5.1567 | 5.8892 | 6.2354 | — | — |
|  | 丘陵 | 5.4850 | 5.8735 | 6.5368 | 7.1023 | 8.2136 | — |
|  | 山区 | 6.6930 | 7.1256 | 7.6289 | 8.1032 | 8.9254 | 10.2367 |
| Ⅰ级双线（160km/h及以下） | 平原 | 4.6732 | 5.0124 | 5.7236 | 6.0589 | — | — |
|  | 丘陵 | 5.3321 | 5.7109 | 6.3532 | 6.9045 | 7.9823 | — |
|  | 山区 | 6.5068 | 6.9273 | 7.4135 | 7.8746 | 8.6732 | 9.9467 |
| Ⅰ级单线（160km/h及以下） | 平原 | 4.1265 | 4.4256 | 5.0532 | 5.3518 | — | — |
|  | 丘陵 | 4.8667 | 5.2134 | 5.8025 | 6.3043 | 7.2934 | — |
|  | 山区 | 5.7048 | 6.0732 | 6.5021 | 6.9063 | 7.6045 | 8.7256 |
| Ⅱ级单线（120km/h及以下） | 平原 | 4.1265 | 4.4256 | 5.0532 | 5.3518 | — | — |
|  | 丘陵 | 4.8667 | 5.2134 | 5.8025 | 6.3043 | 7.2934 | — |
|  | 山区 | 5.7048 | 6.0732 | 6.5021 | 6.9063 | 7.6045 | 8.7256 |

注：当项目实际设计的路基面宽度与指标编制采用值不一致时，用地数量可进行调整。

3.3.5 区间路基建设用地指标调整值应符合表3.3.5的规定。

表3.3.5 区间路基建设用地指标调整值（hm²/km）

| 地形类型 | 路基面宽度每增减0.2m增减用地量 |
| --- | --- |
| 平原 | ±0.0210 |
| 丘陵 | ±0.0260 |
| 山区 | ±0.0310 |

3.3.6 桥梁工程用地指标按桥梁上部构造投影面积计算。双线铁路一般结构桥梁建设用地指标应符合表3.3.6的规定。

表3.3.6 双线铁路一般结构桥梁建设用地指标（hm²/km）

| 设计速度（km/h） | 线间距（m） | 用地指标 |
| --- | --- | --- |
| 200 | 4.4 | 1.7400 |
| 160 | 4.2 | 1.7300 |

3.3.7 区间站后设施（通信、信号、电力、电化、给排水等）建设用地指标为0.2667hm²/km。

第四节 新建客货共线铁路车站建设用地指标

3.4.1 中间站建设用地指标应符合表3.4.1的规定。

表3.4.1 中间站建设用地指标（hm²）

| 车站类型 | 到发线有效长度850m | 地形类型 | 内燃牵引 | 电力牵引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单线小型 | 850m | 平原 | 7.0667 | 8.6667 |
|  |  | 丘陵 | 8.0667 | 9.4000 |
|  |  | 山区 | 9.0000 | 10.6000 |
| 单线大型 | 850m | 平原 | 12.4000 | 13.7333 |
|  |  | 丘陵 | 13.0000 | 14.3333 |
|  |  | 山区 | 14.4667 | 15.6667 |
| 双线小型（160km/h） | 850m | 平原 | 9.0000 | 10.6000 |
|  |  | 丘陵 | 10.2667 | 12.0000 |
|  |  | 山区 | 12.0000 | 14.0000 |
| 双线大型（160km/h） | 850m | 平原 | 15.5333 | 17.0667 |
|  |  | 丘陵 | 16.3333 | 18.0000 |
|  |  | 山区 | 17.1333 | 19.0000 |
| 双线小型（200km/h） | 850m | 平原 | — | 12.4000 |
|  |  | 丘陵 | — | 14.0000 |
|  |  | 山区 | — | 16.0000 |
| 双线大型（200km/h） | 850m | 平原 | — | 19.3333 |
|  |  | 丘陵 | — | 20.2667 |
|  |  | 山区 | — | 21.3333 |

3.4.2 区段站建设用地指标应符合表3.4.2的规定。

表3.4.2 区段站建设用地指标（hm²）

| 车站类型 | 地形类型 | 内燃牵引 | 电力牵引 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单线小型 | 平原 | 19.8667 | 21.5333 |
|  | 丘陵 | 21.5333 | 23.4000 |
| 单线大型 | 平原 | 24.8667 | 26.8667 |
|  | 丘陵 | 26.8667 | 28.9333 |
| 双线小型 | 平原 | 28.4667 | 30.4667 |
|  | 丘陵 | 30.4667 | 32.5333 |
| 双线大型 | 平原 | 36.5333 | 39.2000 |
|  | 丘陵 | 39.2000 | 42.0000 |

3.4.3 编组站建设用地指标应符合表3.4.3的规定。

表3.4.3 编组站建设用地指标（hm²）

| 站型 | 车场用地 | 进出站线路用地 | 机务段 | 车辆段 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级三场 | 56.6667 | 24.0000 | 29.7333 | — | 110.4000 |
| 二级四场 | 77.6667 | 45.0000 | 29.7333 | 16.0000 | 168.4000 |
| 三级三场 | 92.0000 | 62.3333 | 29.7333 | 16.0000 | 200.0666 |
| 三级四场 | 108.0000 | 62.6667 | 29.7333 | 16.0000 | 216.4000 |
| 三级六场 | 237.0000 | 73.0000 | 29.7333 | 16.0000 | 355.7333 |

3.4.4 货运站建设用地指标应符合表3.4.4的规定。

表3.4.4 货运站建设用地指标（hm²）

| 运量（Mt/a） | 到发场及调车场 | 装卸作业区 | 电化用地 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.0 | 15.2667 | 18.6667 | 1.6667 | 35.6001 |
| 5.0 | 18.0000 | 32.0000 | 1.6667 | 51.6667 |
| 8.0 | 20.6667 | 46.3333 | 1.6667 | 68.6667 |

第五节 新建客货共线铁路建设用地指标调整

3.5.1 当通过风沙地区时，应根据风沙类型增加用地。固定或半固定沙丘地段可按25～30hm²/km增加用地；西北地区一般风沙地段可按100hm²/km增加用地，严重风沙地段可按131hm²/km增加用地；华北、东北地区流动沙丘地段可按55～76hm²/km增加用地。

3.5.2 当通过雪害地区时，每侧防护可按2.42～4.42hm²/km增加用地；当需设置两排防雪栅时，每侧防护可按10.42hm²/km增加用地。

3.5.3 区间路基建设用地指标调整值（路基面宽度每增减0.2m）见表3.5.4（与表3.3.5相同）。

3.5.4 车场建设用地指标调整值应符合表3.5.5的规定。

表3.5.5 车场建设用地指标调整值（hm²）

| 车站类型 | 地形类型 | 到发线有效长度增减100m | 站线数量增减1条 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中间站（160km/h，单线小型） | 平原 | ±0.5000 | ±0.6667 |
|  | 丘陵 | ±0.5667 | ±0.6667 |
|  | 山区 | ±0.6667 | ±0.6667 |
| 中间站（160km/h，单线大型） | 平原 | ±0.6000 | ±0.6667 |
|  | 丘陵 | ±0.6667 | ±0.6667 |
|  | 山区 | ±0.8000 | ±0.6667 |
| 中间站（200km/h，双线小型） | 平原 | ±0.6000 | ±0.9333 |
|  | 丘陵 | ±0.6667 | ±0.9333 |
|  | 山区 | ±0.8000 | ±0.9333 |
| 区段站（单线小型） | 平原 | ±0.9333 | ±0.6667 |
|  | 丘陵 | ±1.0000 | ±0.6667 |
| 区段站（单线大型） | 平原 | ±1.0000 | ±0.6667 |
|  | 丘陵 | ±1.0667 | ±0.6667 |
| 编组站（一级三场） | — | ±4.6267 | ±0.6667 |
| 编组站（二级四场） | — | ±4.7133 | ±0.6667 |
| 编组站（三级六场） | — | ±9.4266 | ±0.6667 |

3.5.5 货场建设用地指标调整值应符合表3.5.6的规定。

表3.5.6 货场建设用地指标调整值（hm²）

| 规模 | 地形类型 | 货物线有效作业长度每增减100m（1条线） | 货物线有效作业长度每增减100m（2条线） | 货物线每增减1条（有效作业长度200m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1条货物线 | 平原 | ±0.9333 | — | ±2.2667 |
|  | 丘陵 | ±1.1333 | — | ±2.5333 |
|  | 山区 | ±1.3333 | — | ±2.8667 |
| 2条货物线 | 平原 | — | ±1.3333 | ±2.2667 |
|  | 丘陵 | — | ±1.6667 | ±2.5333 |
|  | 山区 | — | ±2.0000 | ±2.8667 |

3.5.6 综合建设用地指标调整值（桥梁、隧道长度比重变化）应符合表3.5.7的规定。

表3.5.7 综合建设用地指标调整值（hm²/km）

| 铁路等级 | 地形类型 | 桥梁计算长度比重每增减2% | 隧道计算长度比重每增减2% |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级双线（200km/h） | 平原 | ±0.0604 | — |
|  | 丘陵 | ±0.0696 | ±0.1042 |
|  | 山区 | ±0.0900 | ±0.1241 |
| Ⅰ级双线（160km/h及以下） | 平原 | ±0.0615 | — |
|  | 丘陵 | ±0.0711 | ±0.1060 |
|  | 山区 | ±0.0923 | ±0.1268 |
| Ⅰ级单线（160km/h及以下） | 平原 | ±0.0537 | — |
|  | 丘陵 | ±0.0643 | ±0.0892 |
|  | 山区 | ±0.0765 | ±0.1006 |
| Ⅱ级单线（120km/h及以下） | 平原 | ±0.0537 | — |
|  | 丘陵 | ±0.0643 | ±0.0892 |
|  | 山区 | ±0.0765 | ±0.1006 |

第四章 新建客运专线铁路建设用地指标

第一节 一般规定

4.1.1 客运专线铁路用地指标适用于速度为200～350km/h的客运专线铁路建设项目，城际铁路可参照执行。

4.1.2 客运专线铁路用地指标包括客运专线铁路综合用地指标和单项用地指标。用地指标中未包括车站站前广场、临时用地、代征地和苗圃等用地。

4.1.3 临时用地主要包括取弃土(渣)场、施工作业场、施工器材堆放及施工机具停放场、大型混凝土搅拌站、大型构件的运输通道、预制构件制作存放场、施工便道、过渡工程、扬水管道及导(排)水管道、施工临时用房等用地。

第二节 新建客运专线铁路综合建设用地指标

4.2.1 新建客运专线铁路综合用地主要包括路基、桥梁、隧道、车站、动车运用所、区间给水排水、通信信号设施、电力及电气化设施、石碛场等。

4.2.2 新建客运专线铁路综合用地指标按下列条件编制：

- 建设类别：客运专线。

- 铁路等级：旅客列车设计行车速度200～350km/h的客运专线铁路。

- 牵引种类：电力。

- 车站分布：站间距离50km。

- 到发线有效长度：650m。

- 轨道类型：重型。

- 地形类型：平原、丘陵、山区。

- 客运站按平原、丘陵、山区；动车运用所按平原地形设计。

- 桥梁（一般结构）计算长度比重见表4.2.2-1。

- 隧道计算长度比重见表4.2.2-2。

表4.2.2-1 桥梁计算长度比重表（%）

| 地形类型 | 300<v≤350 | 200<v≤250 |
| --- | --- | --- |
| 平原 | 57 | 39 |
| 丘陵 | 46 | 23 |
| 山区 | 22 | 23 |

注：桥梁用地比重=桥梁计算用地长度（两桥台锥体外缘之间长度）/区间线路长度。

表4.2.2-2 隧道计算长度比重表（%）

| 地形类型 | 300<v≤350 | 200<v≤250 |
| --- | --- | --- |
| 丘陵 | 10 | 8 |
| 山区 | 35 | 22 |

4.2.3 新建客运专线铁路综合用地指标以500km为计算单元编制。

4.2.4 新建客运专线铁路综合建设用地指标应符合表4.2.4的规定。

表4.2.4 新建客运专线铁路综合建设用地指标（hm²/km）

| 牵引种类 | 地形类型 | 300<v≤350 | 200<v≤250 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电力 | 平原 | 5.2473 | 5.9153 |
|  | 丘陵 | 6.7718 | 8.4452 |
|  | 山区 | 7.2086 | 8.6478 |

注：

- 当项目具体情况与综合指标编制条件不同时，可根据具体情况调整。

- 本指标中未包括动车段用地，当项目有该功能项时，其用地按相应的单项指标增加用地。

- 本指标中未含改移道路、改沟改河、改移通信线路、电力线路及设施、改移管线及设施用地、拆迁安置用地、临时用地。

4.2.5 使用客运专线铁路综合用地指标时，应结合建设项目的建设类别、铁路等级、牵引种类、车站类型、地形类型等情况选用相应的指标。

当线路经过风沙、雪害、冻土、特殊岩土及不良地质地段时，应根据建设项目的具体情况、防护要求、处理措施等，计算增加用地数量。

第三节 新建客运专线铁路区间正线建设用地指标

4.3.1 区间正线用地主要包括路基、桥梁（含长大桥梁急疏散区）、隧道及通风设施、防护设施、线路所、大桥及隧道守护营房、区间给排水设施、变（配）电和供电设施、通信、信号设施、防灾信息设施等用地。

4.3.2 区间路基分为一般路基和特殊路基，本指标为区间一般路基用地指标。

4.3.3 区间路基用地主要由路堤（路堑）、护道、排水沟（天沟）、信号设施等用地组成。

4.3.4 计算区间路基用地指标采用的路基面宽度见表4.3.4。

表4.3.4 区间正线路基面宽度（m）

| 设计速度（km/h） | 路基面宽度 | 线间距 |
| --- | --- | --- |
| v=200 | 13.2 | 4.4 |
| 200<v≤250 | 13.4 | 4.6 |
| 300<v≤350 | 13.8 | 5.0 |

4.3.5 区间路基用地宽度：路堤排水沟、护道或坡脚矮挡墙边缘外不大于3m；路堑天沟外为2m，无天沟时堑顶边缘外为5m。

4.3.6 区间路基建设用地指标应符合表4.3.6的规定。

表4.3.6 区间路基建设用地指标（hm²/km）

| 路基面宽度 | 地形条件 | 路基平均填挖高h≤5m | 5m<h≤6m | 6m<h≤7m | 7m<h≤8m | 8m<h≤10m | h≤15m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2m(v=200km/h) | 平原 | 5.1200 | 5.3333 | 6.0792 | 6.4537 | — | — |
|  | 丘陵 | 6.8860 | 7.2050 | 7.8760 | 8.5690 | 9.8890 | — |
|  | 山区 | 8.7650 | 9.2500 | 9.7900 | 10.0000 | 10.6350 | 12.0600 |
| 13.4m(200<v≤250km/h) | 平原 | 5.1590 | 5.4800 | 6.1826 | 6.4751 | — | — |
|  | 丘陵 | 7.4030 | 8.0740 | 8.3930 | 8.7120 | 9.9220 | — |
|  | 山区 | 9.0650 | 9.8500 | 10.0650 | 10.2750 | 10.9050 | 12.5400 |
| 13.8m(300<v≤350km/h) | 平原 | 5.2018 | 5.5523 | 6.2540 | 6.5179 | — | — |
|  | 丘陵 | 7.4470 | 8.1180 | 8.4370 | 8.7670 | 9.9990 | — |
|  | 山区 | 9.1450 | 9.8950 | 10.1100 | 10.3200 | 10.9500 | 12.5850 |

4.3.7 双线铁路一般结构桥梁用地宽度应符合表4.3.7的规定。

表4.3.7 双线铁路一般结构桥梁用地宽度（m）

| 设计速度（km/h） | 线间距（m） | 用地宽度 |
| --- | --- | --- |
| v=200 | 4.4 | 17.4 |
| 200<v≤250 | 4.6 | 17.6 |
| 300<v≤350 | 5.0 | 18.0 |

4.3.8 双线铁路一般结构桥梁建设用地指标应符合表4.3.8的规定。

表4.3.8 双线铁路一般结构桥梁建设用地指标（hm²/km）

| 设计速度（km/h） | 线间距（m） | 用地指标 |
| --- | --- | --- |
| v=200 | 4.4 | 1.7400 |
| 200<v≤250 | 4.6 | 1.7600 |
| 300<v≤350 | 5.0 | 1.8000 |

4.3.9 隧道用地范围应包括洞口、明洞（含横洞和斜井等）、地表加固处理、危岩落石防护工程、排水沟、隧道守护营房等用地，具体用地面积应根据实际情况计算确定。

4.3.10 区间给排水设施建设用地指标应符合表4.3.10的规定。

表4.3.10 区间给排水设施建设用地指标（hm²/处）

| 项目 | 用地指标 |
| --- | --- |
| 地下水源给水所 | 0.1400 |
| 加压泵站 | 0.1400 |
| 净水所 | 0.1400 |
| 区间立交桥排水泵站等（含排水管道井室、排水出口） | 0.1400 |
| 消防水池 | 0.0625 |

4.3.11 牵引变电所、分区所、开闭所、AT所、接触网开关控制站建设用地指标应符合表4.3.11的规定。

表4.3.11 牵引变电所、分区所、开闭所、AT所、接触网开关控制站建设用地指标（hm²/处）

| 项目 | 用地指标 |
| --- | --- |
| 牵引变电所（含防灾信息接入设备用地） | 1.6800 |
| 分区所 | 0.8400 |
| AT所 | 0.8400 |
| 开闭所 | 0.4500～0.6000 |
| 接触网开关控制站 | 0.0015～0.0020 |

4.3.12 架空电力线路每千米用地不应超过0.0200hm²。

4.3.13 通信基站每处用地不应大于0.0450hm²。

4.3.14 自动闭塞中继站每处用地不应大于0.0120hm²。

第四节 新建客运专线铁路车站、动车段及动车运用所建设用地指标

4.4.1 车站用地由车场（含旅客站房、客运设备、生产房屋、附属生产房屋、给排水设施、杆塔）、综合维修工区（保养点）、牵引变电所（含分区所、开闭所、AT所）、变配电设施、道路等构成。

4.4.2 计算车站用地指标采用的条件：

- 计算车站用地指标均采用横列式布置图型，其主要设备规模见表4.4.2-1。

表4.4.2-1 计算车站用地指标采用的主要设备规模

| 车站类型 | 小型站 | 中型站 | 大型站 | 特大型站 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规模 | 2台4线 | 2台6线 | 3台7线 | 4台10线 |
| 基本站台宽度(m) | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 20.0 |
| 岛式中间站台宽度(m) | 9.5 | 10.5 | 10.0 | 12.0 |
| 侧式中间站台宽度(m) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 |

注：表中均为站台邻靠到发线时的宽度。

- 车站用地的站坪长度按车站到发线有效长度650m，咽喉区铺设客运专线18号道岔计算，车站用地的站坪长度按表4.4.2-2采用。

表4.4.2-2 车站用地站坪长度（m）

| 车站类型 | 小型站 | 中型站 | 大型站 | 特大型站 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车站规模 | 2台4线 | 2台6线 | 3台7线 | 4台10线 |
| 站坪长度 | 1550 | 2150 | 2150 | 2950 |

注：当采用大于客运专线18号道岔时，站坪长度应另行增加。

4.4.3 车站建设用地指标应符合表4.4.3的规定。

表4.4.3 车站建设用地指标表（hm²）

| 类型 | 平原 | 丘陵 | 山区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型站 2台4线（h≤3m） | 16.8250 | 17.2450 | 19.8250 |
| 小型站 2台4线（3m<h≤5m） | 20.1475 | 21.5525 | 23.8325 |
| 小型站 2台4线（5m<h≤6m） | 22.2400 | 25.9500 | — |
| 小型站 2台4线（6m<h≤7m） | 23.9050 | — | — |
| 小型站 2台6线（h≤3m） | 19.2925 | 29.4723 | 45.4323 |
| 小型站 2台6线（3m<h≤5m） | 23.3810 | — | — |
| 小型站 2台6线（5m<h≤6m） | 25.6785 | — | — |
| 小型站 2台6线（6m<h≤7m） | 28.3960 | — | — |
| 中型站 3台7线（3m<h≤5m） | 35.5993 | 44.2018 | — |
| 中型站 4台10线（h≤3m） | 31.1760 | 38.3873 | — |
| 大型站 5台11线（5m<h≤6m） | 41.7608 | — | — |
| 大型站 15台29线（h≤3m） | 114.4400 | — | — |
| 特大型站 16台30线（h≤3m） | 118.0075 | — | — |
| 特大型站 22台42线（h≤3m） | 152.3875 | — | — |

注：

- 因地形、地质条件及其他特殊要求等需要可适当增加用地面积。

- 表中不含站前广场、改路、改沟改河、改移通信线路、电力线路及设施、改移管线及设施用地、拆迁安置用地、临时用地。

4.4.4 动车段及动车运用所用地包括车场、生产房屋、附属生产房屋、各类动车检修和检查库、动车组材料库、给排水设施、杆塔、综合维修基地（工区）、牵引变电所（含分区所、开闭所、AT所）变配电设施等用地。

4.4.5 计算动车段及动车运用所用地指标采用的主要设备规模和站坪长度见表4.4.5。

表4.4.5 动车段及动车运用所用地设备规模及站坪长度

| 类型 | 动车运用所 | 动车段 |
| --- | --- | --- |
| 设备规模 | 存车线30条，4条检修库线等 | 存车线60条，8条检修库线等 |
| 站坪长度（m） | 2900 | 3200 |

4.4.6 动车段及动车运用所建设用地指标应符合表4.4.6的规定。

表4.4.6 动车段及动车运用所建设用地指标（hm²）

| 类型 | 平原 | 平原 | 平原 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 存车线30条，4条检修库线等（h≤3m） | 60.7800 |  |
|  | 存车线30条，4条检修库线等（3m<h≤5m） | 72.9600 |  |
|  | 存车线60条，8条检修库线等（h≤3m） | 78.0000 |  |
|  | 存车线60条，8条检修库线等（3m<h≤5m） | 93.6000 |  |
|  | 存车线70条，24条检修库线等（h≤3m） | 139.8000 |  |

注：

- 处于风沙、雪害、冻土等自然特征地区时，根据站坪长度或站场范围内的实际长度，按区间线路相应标准增加用地数量。

- 表中未含改路、改沟改河、改移通信线路、电力线路及设施、改移管线及设施用地、拆迁安置用地、临时用地。