公路工程项目建设用地指标

第三章 公路工程项目建设用地总体指标

3.0.1 公路工程项目建设用地总体指标包括公路的主体工程（路基、桥梁、隧道、交叉等工程）和沿线设施（收费、服务、监控通信、养护等设施）的用地面积，不包括辅道、支线和连接线的用地面积。

3.0.2 公路工程项目建设用地总体指标按公路公里长度编制计算。公路公里长度是扣除隧道长度（当有隧道工程时）之后的路线长度（单位为km）。公路工程项目的公路公里长度乘以总体指标，并根据不同情况按本章和本建设用地指标第九章的规定进行调整，即为项目的总建设用地面积。

3.0.3 当公路工程项目由不同技术等级或不同路基宽度的路段组成时，应根据不同路段长度分别计算建设用地面积，再累计各段之和得出项目总建设用地面积。本条规定同样适用于其他章节。

3.0.4 公路工程项目建设用地总体指标按I类、Ⅱ类和Ⅲ类地形区分别编制。当公路工程项目处于两个或两个以上地形区时，应根据不同地形区的路段长度分别计算建设用地面积，再累计各段之和得出项目总建设用地面积。本条规定同样适用于其他章节。

3.0.5 公路工程项目建设用地总体指标一般不应超过表3.0.5-1～表3.0.5-6的规定。

表3.0.5-1 I类地形区高速、一级公路工程项目建设用地总体指标

| 车道数 | 路基宽度(m) | 用地指标(hm²/km) |
| --- | --- | --- |
| 八车道 | 42 | 8.6154 |
| 八车道 | 41 | 8.5313 |
| 六车道 | 34.5 | 7.8317 |
| 六车道 | 33.5 | 7.7469 |
| 四车道 | 28 | 7.6196 |
| 四车道 | 26 | 7.1376 |
| 四车道 | 24.5 | 6.9667 |

（注：表中仅列部分数据，完整表格见原文）

表3.0.5-2 Ⅱ类地形区高速、一级公路工程项目建设用地总体指标

（表格内容略，详见原文）

表3.0.5-3 Ⅲ类地形区高速、一级公路工程项目建设用地总体指标

（表格内容略，详见原文）

表3.0.5-4 I类地形区二、三、四级公路工程项目建设用地总体指标

| 公路等级 | 车道数 | 路基宽度(m) | 用地指标(hm²/km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 二级公路 | 双车道 | 12 | 2.8014 |
| 二级公路 | 双车道 | 10 | 2.5916 |
| 三级公路 | 双车道 | 8.5 | 2.1608 |
| 三级公路 | 双车道 | 7.5 | 2.0549 |
| 四级公路 | 双车道 | 6.5 | 1.7279 |

表3.0.5-5 Ⅱ类地形区二、三、四级公路工程项目建设用地总体指标

| 公路等级 | 车道数 | 路基宽度(m) | 用地指标(hm²/km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 二级公路 | 双车道 | 12 | 2.9864 |
| 二级公路 | 双车道 | 10 | 2.7708 |
| 三级公路 | 双车道 | 8.5 | 2.4084 |
| 三级公路 | 双车道 | 7.5 | 2.2992 |
| 四级公路 | 双车道 | 6.5 | 1.9531 |

表3.0.5-6 Ⅲ类地形区二、三、四级公路工程项目建设用地总体指标

| 公路等级 | 车道数 | 路基宽度(m) | 用地指标(hm²/km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 二级公路 | 双车道 | 12 | 3.6183 |
| 二级公路 | 双车道 | 10 | 3.4334 |
| 三级公路 | 双车道 | 8.5 | 2.6088 |
| 三级公路 | 双车道 | 7.5 | 2.5126 |
| 四级公路 | 双车道 | 6.5 | 2.2819 |
| 四级公路 | 单车道 | 4.5 | 1.9274 |

3.0.6 当实际公路工程项目的路基宽度与本章指标编制采用的值不同时，其建设用地总体指标应按表3.0.6进行调整。

表3.0.6 路基宽度调整指标（hm²/km）

| 地形类别 | 高速公路 | 一级公路 | 二级公路 |
| --- | --- | --- | --- |
| I类 | 0.1047 | 0.1022 | 0.1049 |
| II类 | 0.1304 | 0.1173 | 0.1186 |
| III类 | 0.1660 | 0.1591 | 0.1202 |

3.0.7 当高速公路互通式立体交叉实际间距与本章指标编制采用的值不同时，其建设用地总体指标应按表3.0.7进行调整。

表3.0.7 高速公路互通式立体交叉间距调整系数

| 间距(km) | I类地形区(八车道) | I类地形区(六车道) | I类地形区(四车道) | II类地形区(八车道) | III类地形区(六车道) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1.35 | 1.39 | 1.43 | 1.31 | 1.31 |
| 10 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.08 | 1.10 |
| 15 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 1.00 |
| 20 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.96 | 0.98 |
| 25 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.95 | 0.97 |

3.0.8 对位于大型或特大型城市的绕城公路、城市出入口公路及过境公路的路段，当建设标准为高速或一级公路，且主线下穿分离式立体交叉和天桥密集时，其建设用地总体指标可按系数1.05～1.1进行调整。

3.0.9 本章指标中的一级公路和二级公路用地指标按非干线公路编制，对《公路工程技术标准》（JTG B01—2003）所规定的具干线功能的一级公路和二级公路，其建设用地总体指标可分别按系数1.1和1.05进行调整。

3.0.10 对基本无植被覆盖的荒漠区（荒滩、戈壁、沙漠等地区）公路，可在I类地形区建设用地总体指标基础上，高速公路按系数2.1、一级及以下公路按系数1.2对总体指标进行调整。

3.0.11 当公路通过风沙地区时，应根据风沙范围、沙源、风向、风速、沙丘移动规律、植被覆盖等情况，选定防止路基被风沙吹蚀和掩埋的防护措施，并据以确定用地面积。固定或半固定沙丘地段，可按25～30hm²/km增加用地面积；西北地区，一般风沙地段可按100hm²/km增加用地面积，严重风沙地段可按131hm²/km增加用地面积；华北、东北地区，流动沙丘地段可按55～76hm²/km增加用地面积。

3.0.12 当公路通过雪害地区时，应根据地形、地貌、植被、气候、风向和积雪厚度等情况，结合路线位置、路基高度等因素，在路线一侧或两侧设置防护设施，并确定相应用地面积。防护宽度为距路堑顶或路堤坡脚外30～50m。每侧防护可按2.42～4.42hm²/km增加用地面积；当路线与冬季主导风向垂直，地形开阔、积雪量大，需设置两排防雪栅时，每侧防护可按10.42hm²/km增加用地面积。

3.0.13 当公路通过软土、沼泽、地震、滑坡、崩塌、岩堆、泥石流、多年冻土、膨胀土、盐渍土、涎流冰地区或需建设防灾设施时，应根据其具体位置或处治措施等，按本建设用地指标第九章的有关规定增加用地面积。

3.0.14 公路工程项目的辅道、支线、连接线的建设用地面积，应根据其公路技术等级按本章相应的用地指标另行计算。

3.0.15 当公路工程项目涉及用地界外的改路、改河、改沟、改渠、改移输电、通信线路和专业管道等改移工程的用地，以及经技术、经济论证必须设置取、弃土场时，应按实际需要单独计列，并应在设计说明中予以专门叙述。

第四章 路基工程用地指标

4.0.1 路基工程用地指标包括路基宽度、护坡道、碎落台、排水设施、防护设施、小桥涵和桥梁桥台等的用地面积，其中路基宽度由行车道、中间带（中央分隔带、左侧路缘带）和路肩（硬路肩、土路肩）等部分组成；不包括公路用地界外改路、改河、改沟、改渠、改移输电、通信线路和专业管道等改移工程以及取、弃土场的用地面积，当公路工程项目涉及这些用地时，应按本建设用地指标第九章的有关规定执行。

4.0.2 路基工程用地指标适用于公路工程项目主线路基、支线路基、连接线路基、桥梁引道及隧道洞口外路基的建设用地面积计算。

4.0.3 路基工程用地指标按路基公里长度编制计算。路基公里长度是扣除大中桥（含特大桥）跨径长度、隧道长度和互通式立体交叉主线长度之后的路线长度（单位为km）。公路工程项目的路基公里长度乘以路基工程用地指标，并根据不同情况按本章和本建设用地指标第九章的规定进行调整，即为项目的路基工程总用地面积。

4.0.4 路基工程用地指标编制采用的用地宽度，各级公路均按路堤两侧排水沟外边缘（无排水沟时为路堤或护坡道坡脚）以外，或路堑坡顶截水沟外边缘（无截水沟为坡顶）以外加1m计算。

4.0.5 整体式路基工程用地指标一般不应超过表4.0.5-1～表4.0.5-6的规定。

表4.0.5-1 I类地形区高速、一级公路整体式路基工程用地指标

| 车道数 | 路基宽度(m) | 用地指标(hm²/km) |
| --- | --- | --- |
| 八车道 | 42 | 6.5700 |
| 八车道 | 41 | 6.4630 |
| 六车道 | 34.5 | 5.7675 |
| 六车道 | 33.5 | 5.6605 |
| 四车道 | 28 | 5.4999 |
| 四车道 | 26 | 5.0719 |
| 四车道 | 24.5 | 4.8579 |

（注：表中仅列部分数据，完整表格见原文）

表4.0.5-2 Ⅱ类地形区高速、一级公路整体式路基工程用地指标

（表格内容略，详见原文）

表4.0.5-3 Ⅲ类地形区高速、一级公路整体式路基工程用地指标

（表格内容略，详见原文）

表4.0.5-4 I类地形区二、三、四级公路路基工程用地指标

| 公路等级 | 车道数 | 路基宽度(m) | 用地指标(hm²/km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 二级公路 | 双车道 | 12 | 2.5856 |
| 二级公路 | 双车道 | 10 | 2.3716 |
| 三级公路 | 双车道 | 8.5 | 1.9469 |
| 三级公路 | 双车道 | 7.5 | 1.8399 |
| 四级公路 | 双车道 | 6.5 | 1.6687 |

表4.0.5-5 Ⅱ类地形区二、三、四级公路路基工程用地指标

| 公路等级 | 车道数 | 路基宽度(m) | 用地指标(hm²/km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 二级公路 | 双车道 | 12 | 2.7699 |
| 二级公路 | 双车道 | 10 | 2.5500 |
| 三级公路 | 双车道 | 8.5 | 2.1970 |
| 三级公路 | 双车道 | 7.5 | 2.0867 |
| 四级公路 | 双车道 | 6.5 | 1.8962 |

表4.0.5-6 Ⅲ类地形区二、三、四级公路路基工程用地指标

| 公路等级 | 车道数 | 路基宽度(m) | 用地指标(hm²/km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 二级公路 | 双车道 | 12 | 3.6488 |
| 二级公路 | 双车道 | 10 | 3.4488 |
| 三级公路 | 双车道 | 8.5 | 2.6326 |
| 三级公路 | 双车道 | 7.5 | 2.5326 |
| 四级公路 | 双车道 | 6.5 | 2.2699 |
| 四级公路 | 单车道 | 4.5 | 1.9069 |

4.0.6 高速、一级公路分离式路基工程用地指标应符合以下规定：

- 边坡联体分离式路基工程用地指标一般不应超过表4.0.6-1的规定。

- 两幅完全分离式路基工程用地指标一般不应超过表4.0.6-2～表4.0.6-4的规定。

- 两幅完全分离式路基内侧边坡坡脚之间的土地，应尽可能修建一定的设施（如通道）使其连通到路基外侧以便利用，当能够用于公路工程项目以外的其他用途时，该范围土地可不计为公路工程项目建设用地；当不能用于其他用途时，则该范围土地可计为公路工程项目建设用地，并单独列表说明。

表4.0.6-1 边坡联体分离式路基工程用地指标

| 车道数 | 用地指标(hm²/km) |
| --- | --- |
| 六车道 | 5.2000 |
| 四车道 | 4.6000 |

（注：表中仅列部分数据，完整表格见原文）

4.0.7 当实际公路工程项目的路基宽度与本章指标编制采用的值不同时，可按表4.0.7对路基工程用地指标进行调整。

表4.0.7 路基宽度调整指标（hm²/km）

| 地形类别 | 高速公路 | 一级公路 | 二级公路 |
| --- | --- | --- | --- |
| I类 | 0.1070 | 0.1070 | 0.1060 |
| II类 | 0.1330 | 0.1222 | 0.1155 |
| III类 | 0.2083 | 0.1992 | 0.1200 |

4.0.8 当实际公路工程项目的路基平均计算（填挖）高度与本章指标编制采用的值不同时，可按表4.0.8对路基工程用地指标进行调整。

表4.0.8 路基平均计算（填挖）高度调整指标（hm²/km）

| 地形类别 | 高速公路 | 一级公路 | 二级公路 |
| --- | --- | --- | --- |
| I类 | 0.3900 | 0.3700 | 0.3200 |
| II类 | 0.3500 | 0.3400 | 0.3300 |

4.0.9 对基本无植被覆盖的荒漠区（荒滩、戈壁、沙漠等地区）公路，可在I类地形区路基工程用地指标的基础上，按表4.0.9对路基工程用地指标进行调整。

表4.0.9 荒漠区路基工程用地指标调整系数

| 高速公路 | 一级公路 | 二、三、四级公路 |
| --- | --- | --- |
| 1.36 | 1.30 | 1.25 |

4.0.10 对处于特殊地形、地质条件下的路段，当边坡高度、边坡坡率、排水设施尺寸等采用超出公路路基设计规范规定的一般值时，经相关主管部门审定，路基工程用地指标可按系数1.05～1.15调整。

4.0.11 设置港湾式应急停车带的路段，可按0.2400hm²/km增加用地面积；设置爬坡车道的路段，可按0.2750hm²/km增加用地面积；设置避险车道的路段，可按0.2850hm²/km增加用地面积；通信管线埋设于路基排水沟外侧的路段，可按0.2000hm²/km增加用地面积。

4.0.12 设置主线辅助车道的路段和主线分、合流的路段，除按本章指标计算标准路基宽度的用地面积外，尚应按实际设计方案计算需增加的用地面积。

4.0.13 当公路通过风沙、雪害地区，需采取防风沙、防雪害等工程措施时，应按实际设计方案计算相应增加的用地面积；对其他特殊条件下的路基，因防护、病害处治等需要增加用地面积时，应按本建设用地指标第九章的有关规定执行。

第五章 桥梁工程用地指标

5.0.1 桥梁工程用地指标适用于公路工程中的特大桥、大桥和中桥工程，也适用于独立的桥梁工程。桥梁工程用地指标不包含桥梁两端桥台、桥头引道的用地面积，该用地面积应按本建设用地指标第四章的规定计算。

5.0.2 桥梁工程用地指标按桥梁上部构造投影面积计算，桥下常水位时水面宽度范围的土地不作为桥梁工程用地。桥梁工程用地面积应按式(5.0.2)计算：

S = B × (L - W) ÷ 10000

式中：S——桥梁工程用地面积(hm²)；
B——桥梁上部构造的建筑宽度(m)，高速公路、一级公路应包括上下行桥梁之间的中间带宽度；
L——桥梁跨径长度(m)；
W——桥下常水位时的水面宽度(m)，旱桥取值为0。

5.0.3 顺江（河）桥梁用地指标可扣除顺桥方向桥下常水位时水面宽度范围的土地面积。

5.0.4 桥梁工程用地指标中未包含桥头景观工程的用地面积，需要时应根据具体工程的实际情况另行计算，并报相关主管部门审批。

第六章 隧道工程用地指标

6.0.1 隧道工程用地指标适用于公路工程中的隧道工程和独立隧道工程，分为中长隧道（含特长隧道）洞口仰坡和短隧道用地指标。中长隧道洞身部分不作为工程用地计算。隧道洞口外路基（整体式路基或分离式路基）的用地面积，应按本建设用地指标第四章的规定计算。

6.0.2 中长隧道洞口仰坡用地指标按每座隧道（两个洞口）计算，一般不应超过表6.0.2的规定。

表6.0.2 中长隧道洞口仰坡用地指标（hm²/座）

| 隧道类型 | 车道数 | Ⅱ级围岩 | Ⅲ级围岩 | Ⅳ级围岩 | Ⅴ级围岩 | Ⅵ级围岩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 连拱隧道 | 六 | 0.4760 | 0.6924 | 0.8815 | 1.0832 | 1.1072 |
| 连拱隧道 | 四 | 0.4342 | 0.6399 | 0.8242 | 1.0227 | 1.0493 |
| 独立双洞隧道 | 六 | 0.6433 | 0.9370 | 1.2028 | 1.4868 | 1.6247 |
| 独立双洞隧道 | 四 | 0.5569 | 0.8217 | 1.0690 | 1.3294 | 1.4509 |
| 单洞隧道 | 二 | 0.2892 | 0.4582 | 0.6253 | 0.8128 | 0.8485 |

6.0.3 短隧道用地指标按每座隧道计算，一般不应超过表6.0.3的规定。

表6.0.3 短隧道用地指标（hm²/座）

| 隧道类型 | 车道数 | Ⅱ级围岩 | Ⅲ级围岩 | Ⅳ级围岩 | Ⅴ级围岩 | Ⅵ级围岩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 连拱隧道 | 六 | 0.5550 | 0.6200 | 0.6825 | 0.7450 | 0.8075 |
| 连拱隧道 | 四 | 0.4800 | 0.5450 | 0.6075 | 0.6700 | 0.7325 |
| 独立双洞隧道 | 六 | 0.8550 | 0.9700 | 1.1025 | 1.2450 | 1.4775 |
| 独立双洞隧道 | 四 | 0.6400 | 0.7450 | 0.8675 | 0.9900 | 1.1925 |
| 单洞隧道 | 二 | 0.2200 | 0.2850 | 0.3475 | 0.4100 | 0.4725 |

6.0.4 隧道监控通信及养护管理等设施的用地面积按本建设用地指标第八章的规定计算。隧道竖井、斜井、风道等设施以及隧道外维修养护道路的用地，可根据实际情况另行计算。

第七章 交叉工程用地指标

第一节 互通式立体交叉

7.1.1 互通式立体交叉用地指标包括主线、被交叉公路、匝道、匝道与交叉公路所围区域，以及匝道收费广场等的用地面积。匝道收费站管理设施用地面积按本建设用地指标第八章的规定计算。

7.1.2 互通式立体交叉用地指标按以下形式编制：

- 一般互通式立体交叉分为：单喇叭形、双喇叭形、半苜蓿叶形、菱形。

- 枢纽互通式立体交叉分为：Y形、I形（含一条左转直连或半直连匝道的四肢交叉）、Ⅱ形（含两条左转直连或半直连匝道的四肢交叉）、Ⅲ形（含三条左转直连或半直连匝道的四肢交叉）、Ⅳ形（全部为直连或半直连匝道的四肢交叉）、Ⅴ形（全苜蓿叶形四肢交叉）。

7.1.3 互通式立体交叉用地指标按表7.1.3的工程规模编制。

表7.1.3 编制互通式立体交叉用地指标的工程规模

| 立交形式 | 主线长度(m) | 被交叉公路长度(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单喇叭形 | 1100 | 500 | 四股交叉 |
| 双喇叭形 | 1500 | 1100 | 四股交叉 |
| 半苜蓿叶形 | 1300 | 900 | 四股交叉 |
| 菱形 | 1300 | 900 | 四股交叉 |
| Y形枢纽 | 2500 | 2500 | 三股交叉 |
| 四肢枢纽各形式 | 2500 | 2500 | 四股交叉 |

7.1.4 一般互通式立体交叉的用地指标一般不应超过表7.1.4-1的规定，枢纽互通式立体交叉的用地指标一般不应超过表7.1.4-2的规定。

表7.1.4-1 一般互通式立体交叉用地指标（hm²/座）

| 立交形式 | 交叉股数 | I、Ⅱ类地形 | Ⅲ类地形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单喇叭形 | 三股 | 14.3333 | 14.6667 |
| 单喇叭形 | 四股 | 16.3333 | 15.6667 |
| 双喇叭形 | 四股 | 31.3333 | 28.6667 |
| 半苜蓿叶形 | 四股 | 19.6667 | 17.3333 |
| 菱形 | 四股 | 14.6667 | 12.6667 |

表7.1.4-2 枢纽互通式立体交叉用地指标（hm²/座）

| 立交形式 | 交叉股数 | 用地指标 |
| --- | --- | --- |
| Y形 | 三股 | 46.3333 |
| I形 | 四股 | 50.6667 |
| Ⅱ形 | 四股 | 54.0000 |
| Ⅲ形 | 四股 | 56.6667 |
| Ⅳ形 | 四股 | 65.3333 |
| Ⅴ形 | 四股 | 46.6667 |

7.1.5 当一般互通式立体交叉满足下述条件之一时，可按表7.1.5对用地指标进行调整。

- 转弯交通量较大，匝道需采用较高指标方可满足通行能力；

- 喇叭形互通式立体交叉环形匝道半径大于65m；

- 菱形互通式立体交叉两平交口间距大于200m；

- 受地形、地物影响，互通式立体交叉难以按照常规紧凑布设。

表7.1.5 一般互通式立体交叉用地指标调整系数

| 立交形式 | I、Ⅱ类地形 | Ⅲ类地形 |
| --- | --- | --- |
| 单喇叭形（三股） | 1.15 | 1.10 |
| 单喇叭形（四股） | 1.10 | 1.10 |
| 双喇叭形 | 1.15 | 1.10 |
| 半苜蓿叶形 | 1.15 | 1.10 |
| 菱形 | 1.15 | 1.15 |

7.1.6 当枢纽互通式立体交叉满足下述条件之一时，可按表7.1.6对用地指标进行调整。

- 匝道同向分岔、合流按照主线分岔、合流设计；

- 左转弯匝道设计速度大于60km/h；

- 混合式互通式立体交叉环形匝道半径大于75m；

- 主线与被交叉公路交叉角度小于70°；

- 受地形、地物影响，互通式立体交叉难以按照常规紧凑布设。

表7.1.6 枢纽互通式立体交叉用地指标调整系数

| 立交形式 | 调整系数 |
| --- | --- |
| Y形 | 1.35 |
| I形 | 1.20 |
| Ⅱ形 | 1.25 |
| Ⅲ形 | 1.15 |
| Ⅳ形 | 1.10 |
| Ⅴ形 | 1.10 |

7.1.7 五股及五股以上的枢纽互通式立体交叉，可按照审查批准的设计方案计算用地面积。

7.1.8 复合式互通式立体交叉的用地指标可参照其中的子互通式立体交叉用地指标合计值确定；本章指标中未列出的其他形式或变异形式互通式立体交叉，其用地指标可参照本章指标列出的相近形式的互通式立体交叉用地指标及调整系数采用。

7.1.9 一般互通式立体交叉中连接主线与被交叉公路的匝道，当其与主线的交叉点至与被交叉公路的交叉点的长度超过550m时，其超出部分的用地应计为公路工程项目连接线的用地，所需建设用地面积根据连接线公路技术等级及其所含分项工程按本建设用地指标第四～九章的相关规定计算并单独计列。

7.1.10 当互通式立体交叉的主线和被交叉公路的长度和宽度与本章指标编制采用的值不同时，可分别按主线及被交叉公路的长度和宽度对用地指标进行调整。

- 长度调整按式（7.1.10-1）计算：

S_L = (L - L₀) × S_J

- 宽度调整按式（7.1.10-2）计算：

S_W = L × (W - W₀) × S_JD

第二节 分离式立体交叉和天桥

7.2.1 分离式立体交叉用地指标适用于主线下穿的分离式立体交叉工程，天桥用地指标适用于车行天桥，两者均不考虑被交叉公路的技术等级及长度变化。

7.2.2 分离式立体交叉和天桥的用地指标一般不应超过表7.2.2的规定。

表7.2.2 分离式立体交叉和天桥用地指标（hm²/座）

| 交叉类别 | 地形类别 | 被交叉公路长度(m) | 被交叉公路宽度(m) | 用地指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分离式立体交叉 | I、Ⅱ类 | 700 | 12 | 2.2120 |
| 分离式立体交叉 | Ⅲ类 | 500 | 10 | 1.4800 |
| 天桥 | I、Ⅱ类 | 700 | 6 | 1.7920 |
| 天桥 | Ⅲ类 | 500 | 6 | 1.2800 |

7.2.3 主线上跨的分离式立体交叉工程，当被交叉公路需改线时，可采用本节指标计算用地面积，但结果应按本建设用地指标第九章中的规定计入改移工程用地面积。

第三节 通道

7.3.1 通道用地指标包括通道进出口两端被交叉道路顺接所需的用地面积，不包括通道范围主线路基的用地面积，适用于汽车通道和机耕通道。

7.3.2 通道的用地指标可按0.0960hm²/座取值。

第四节 平面交叉

7.4.1 T形和十字形平面交叉的用地指标包括平面交叉设置的附加车道和加铺转角等的用地面积，不包括相交公路路基自身的用地面积。

7.4.2 T形和十字形平面交叉的用地指标一般不应超过表7.4.2的规定。

表7.4.2 T形和十字形平面交叉用地指标（hm²/处）

| 主要公路设计速度(km/h) | T形平面交叉 | 十字形平面交叉 |
| --- | --- | --- |
| 100 | 0.1733 | 0.2467 |
| 80 | 0.1400 | 0.1867 |
| 60 | 0.1000 | 0.1267 |
| 40 | 0.0667 | 0.0933 |
| 30及以下 | 0.0190 | — |

7.4.3 环形平面交叉的用地由环岛、环形车道及加铺转角等部分的用地组成，应按审查批准的环形平面交叉方案计算用地面积。

第八章 沿线设施用地指标

第一节 一般规定

8.1.1 沿线设施用地指标按收费设施、服务设施、监控通信设施和养护设施等分类编制。

8.1.2 沿线设施用地指标按场区平面面积编制计算，不包括场区边缘外的填（挖）方边坡、边沟以及与主线连接道路的用地面积，此部分用地面积应按实际设计方案计算。

第二节 收费设施

8.2.1 收费设施用地指标包括主线收费站管理设施、主线收费广场和互通式立体交叉匝道收费站管理设施等用地指标，互通式立体交叉匝道收费广场用地面积在本建设用地指标第七章第一节中计算。

8.2.2 主线收费站管理设施和互通式立体交叉匝道收费站管理设施的用地指标不宜超过表8.2.2的规定。

表8.2.2 收费站管理设施用地指标（hm²/座）

| 收费设施类型 | 公路技术等级 | 用地指标 |
| --- | --- | --- |
| 主线收费站 | 高速公路 | 1.5333 |
| 主线收费站 | 一级公路 | 0.8667 |
| 匝道收费站 | — | 0.6000 |

8.2.3 主线收费广场用地指标按相应路段的交通量及收费车道数确定，不宜超过表8.2.3的规定。

表8.2.3 主线收费广场用地指标（hm²/座）

| 路段交通量Q(pcu/d) | 进口车道数 | 出口车道数 | 用地指标 | 每增减一个收费车道调整指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q>100000 | 13 | 21 | 9.8154 | 0.3596 |
| 60000<Q≤100000 | 11 | 17 | 6.3538 | 0.2984 |
| 45000<Q≤60000 | 8 | 13 | 3.7814 | 0.2411 |
| 25000<Q≤45000 | 8 | 10 | 3.0938 | 0.2228 |
| Q≤25000 | 5 | 7 | 1.1966 | 0.1449 |

第三节 服务设施

8.3.1 服务设施分为服务区和停车区。服务区用地指标包括停车场、公共厕所、加油站、车辆维修站和餐饮与小卖部的用地面积；停车区用地指标包括停车场、公共厕所、休息长凳的用地面积。

8.3.2 服务区用地指标一般条件（即服务区所在路段按车道数可承载的通常交通量和大型车比例）下的基准值按表8.3.2-1取值。当实际建设的服务区所在路段的交通量和大型车比例与基准值的编制条件不同时，其用地指标按表8.3.2-2中的系数进行调整。

表8.3.2-1 服务区用地指标基准值（hm²/处）

| 公路技术等级 | 车道数 | 用地指标基准值 | 编制条件(交通量Q pcu/d) | 编制条件(大型车比例μ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高速公路 | 八 | 9.5333 | 60000≤Q<80000 | 20<μ≤30 |
| 高速公路 | 六 | 7.6000 | 45000≤Q<60000 | 20<μ≤30 |
| 高速公路 | 四 | 6.5333 | 25000≤Q<40000 | 20<μ≤30 |
| 一级公路 | 六 | 4.8667 | 30000≤Q<55000 | 20<μ≤30 |
| 一级公路 | 四 | 4.2667 | 15000≤Q<30000 | 20<μ≤30 |
| 二级公路 | 二 | 1.6667 | Q<15000 | 20<μ≤30 |

表8.3.2-2 服务区用地指标调整系数

（表格内容略，详见原文）

8.3.3 停车区用地指标一般条件（即停车区所在路段按车道数可承载的通常交通量和大型车比例）下的基准值按表8.3.3-1取值。当实际建设的停车区所在路段的交通量和大型车比例与基准值的编制条件不同时，其用地指标按表8.3.3-2中的系数进行调整。

表8.3.3-1 停车区用地指标基准值（hm²/处）

| 公路技术等级 | 车道数 | 用地指标基准值 | 编制条件(交通量Q pcu/d) | 编制条件(大型车比例μ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高速公路 | 八 | 2.5000 | 60000≤Q<80000 | 20<μ≤30 |
| 高速公路 | 六 | 2.1333 | 45000≤Q<60000 | 20<μ≤30 |
| 高速公路 | 四 | 1.6667 | 25000≤Q<40000 | 20<μ≤30 |
| 一级公路 | 六 | 1.3333 | 30000≤Q<55000 | 20<μ≤30 |
| 一级公路 | 四 | 0.6667 | 15000≤Q<30000 | 20<μ≤30 |
| 二级公路 | 二 | 0.3333 | Q<15000 | 20<μ≤30 |

表8.3.3-2 停车区用地指标调整系数

（表格内容略，详见原文）

8.3.4 服务设施出入口加减速车道用地指标，I类地形区一般不宜超过3.4hm²/处，Ⅱ、Ⅲ类地形区一般不宜超过4.0hm²/处。

8.3.5 经主管部门批准，服务区可与公共汽车停靠站、长途汽车站、物流中心、公路治理超限超载站、联合执法站等设施合建。与服务区合建的设施的用地面积应单独计列。

8.3.6 当服务设施需要承担公路交通应急保障功能时，其用地面积应根据实际设计方案增加。

第四节 监控通信设施

8.4.1 监控通信设施一般分为省监控通信中心、路段监控通信分中心、路段监控通信站和桥隧监控通信站。

8.4.2 省监控通信中心一般每省（自治区、直辖市）设一处，宜与省管理中心合并设置，其用地面积根据主管部门批准的设计方案计算确定。

8.4.3 公路路段监控通信分中心、路段监控通信站和桥隧监控通信站应根据项目实际需要设置，其用地指标不宜超过表8.4.3的规定。

表8.4.3 监控通信设施用地指标（hm²/处）

| 设施类别 | 用地指标 |
| --- | --- |
| 路段监控通信分中心 | 1.7333 |
| 路段监控通信站 | 0.8667 |
| 桥隧监控通信站 | 0.5333 |

8.4.4 公路路段监控通信分中心宜与相关管理设施合并建设。在有条件时宜将多项目的路段监控通信分中心合并建设。

8.4.5 桥隧监控通信站可多座桥梁或隧道合并设置，或与路段监控通信站合并设置。

第五节 养护设施

8.5.1 养护设施分为养护工区、道班房和桥隧养护管理站。养护工区一般在高速公路和一级公路上设置；道班房主要在二、三、四级公路上设置；桥隧养护管理站一般在独立特大桥、隧道或桥梁、隧道群处设置。

8.5.2 养护工区和道班房用地指标不宜超过表8.5.2的规定。

表8.5.2 养护工区和道班房用地指标（hm²/处）

| 养护设施类别 | 用地指标 |
| --- | --- |
| 高速公路养护工区 | 2.5333 |
| 一级公路养护工区 | 1.8000 |
| 二级公路道班房 | 1.2000 |
| 三级公路道班房 | 0.8000 |
| 四级公路道班房 | 0.6000 |

8.5.3 桥隧养护管理站的用地指标不宜超过0.5333hm²/处。当需要单独设置桥隧变电站时，其用地指标可按0.0800hm²/处计算。

8.5.4 养护工区可按项目需要分路段设置，有条件时宜多项目合并建设；桥隧养护管理站根据特大桥、隧道养护管理的实际需要设置，宜与桥隧监控通信站合并设置。

8.5.5 北方积雪冰冻地区的养护设施可考虑取暖、除雪等因素，适当增加不超过15%的面积。

第六节 其他

8.6.1 公路治理超限超载站可按实际功能需要并经主管部门批准的建设规模确定用地面积，每处不宜超过4hm²。

8.6.2 根据有关规定需增加的其他设施，可按实际需要并经主管部门批准确定用地面积。

第九章 用地指标的调整

9.0.1 当公路通过软土、沼泽地区，经设计验算及地基加固方案论证，必须设置反压护道时，应按设计增加用地面积。设计文件中应就设置反压护道的必要性及反压护道部分增加的用地面积予以专门叙述。

9.0.2 公路通过地震动峰值加速度大于或等于0.10g的地区，当下卧地基被判定为可液化土，并确定需要加固地基时，应按设计的加固处理范围计算用地面积，其超过公路路基用地指标的部分，应按设计计算数量增加用地面积。

9.0.3 当公路通过滑坡、崩坍、岩堆和泥石流地区时，应按特殊路基整治设计的工程范围增加需要的用地面积，并应在设计文件中专门叙述。

9.0.4 当公路通过多年冻土地区时，应根据冻土的类型、性质及现象等因素，采取保护冻土的措施，避免破坏自然生态环境；并应结合路面的吸热和散热特性，按照保护冻土的要求进行设计，增加需要的用地面积，在设计文件中专门叙述。

9.0.5 当高速公路、一级公路或二级公路通过强膨胀土或中等膨胀土地段时，应按设计的路基边坡坡度计算所需增加的公路用地宽度，增加相应的用地面积。对通过强膨胀土地段、填土高度小于1m的路床应换填非膨胀土，尚应计入所需增加的取、弃土场地。

9.0.6 当公路通过盐渍土地区时，应根据盐渍土的含盐性质、盐渍化程度，当地气象、水文条件，路基填料的土类等因素进行处治设计，并应根据处治范围增加需要的用地面积，在设计文件中专门叙述。

9.0.7 当公路通过涎流冰地段时，应根据地形、气象，涎流冰的水源、类型、规模、危害情况，结合路线位置，确定路基高度及需要设置的防护设施，并增加需要的用地面积，在设计文件中专门叙述。

9.0.8 当公路工程项目需建设防灾设施时，应根据防治的灾害种类、危害情况，结合地形、路线位置，按相关主管部门批准后的设计方案增加用地。

9.0.9 当公路工程项目经土、石方合理调配，并通过技术、经济比较利用了可供利用的挖方量后，仍不能满足路基填方需要，必须借土时，宜结合当地的土壤性质和水文地质条件集中取土。取土场的位置及取土面积应在占用土地表中按各取土场的位置单独计列，并应在设计说明中予以专门叙述。

9.0.10 公路工程项目在技术、经济合理的前提下，经土、石方调配移挖作填后剩余的弃方，应结合当地的地形条件，尽可能选择荒地作为弃土场。弃土场用地应在占用土地表中按各弃土场的位置单独计列，并应在设计说明中予以专门叙述。

9.0.11 公路工程项目建设用地总指标在经土地管理部门审查批准后，各分项工程的用地面积，可根据工程本身逐步进展的实际情况，在批准的总指标内适当调整。

9.0.12 当公路工程项目涉及用地界外的改路、改河、改沟、改渠、改移输电和通信线路以及专业管道的用地和拆迁还建补偿用地时，应按实际需要的数量单独计列，并应在设计说明中予以专门叙述。