民用航空运输机场工程项目建设用地指标

第三章 飞行区建设用地指标

第一节 升降带及其附属设施建设用地指标

3.1.1 一条跑道的升降带及其附属设施，含跑道、停止道、跑道端安全地区、巡场路、围栏(界)等。其建设用地应符合表3.1.1的规定。

表3.1.1 单条跑道升降带建设用地指标

| 跑道长度（m） | 升降带用地面积（hm²） |
| --- | --- |
| 1600 | 71.40 |
| 1800 | 78.20 |
| 2000 | 85.00 |
| 2200 | 91.80 |
| 2400 | 96.80 |
| 2600 | 105.40 |
| 2800 | 112.20 |
| 3000 | 119.00 |
| 3200 | 125.80 |
| 3400 | 132.60 |
| 3600 | 139.40 |
| 3800 | 146.20 |
| 4000 | 153.00 |
| 4200 | 159.80 |

注：不同跑道长度可按插入法或按附录A附图1公式计算。

3.1.2 两条近距离跑道的升降带及其附属设施，含跑道、停止道、跑道端安全地区、巡场路、围栏(界)等。其建设用地应符合表3.1.2的规定。

表3.1.2 两条近距离跑道升降带建设用地指标（hm²）

| 跑道长度（m） | 跑道间距760（m） | 跑道间距400（m） |
| --- | --- | --- |
| 3000 | 364.00 | 256.00 |
| 3200 | 386.00 | 270.80 |
| 3400 | 408.00 | 285.60 |
| 3600 | 430.00 | 300.40 |
| 3800 | 452.00 | 315.20 |
| 4000 | 474.00 | 330.00 |
| 4200 | 496.00 | 344.80 |

注：

- 本表计算基础条件：两条跑道长度相等，两端错开500m。其他情况时可按插入法或按附录A附图4公式计算。

- 不同间距的平行跑道的运行条件及相关标准见条文说明。

第二节 平行滑行道建设用地指标

3.2.1 设有一条平行滑行道的飞行区，应按表3.2.1增加其用地面积。

表3.2.1 第一条平行滑行道建设用地指标（hm²）

| 跑道长度(m) | 跑滑间距(m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 168 | 176 | 182.5 | 190 |
| 1600 | 5.64 | — | — | — |
| 1800 | 6.32 | — | — | — |
| 2000 | 7.00 | 11.77 | — | — |
| 2200 | 7.68 | 12.90 | — | — |
| 2400 | 8.36 | 14.03 | 17.45 | — |
| 2600 | 9.04 | 15.16 | 18.85 | — |
| 2800 | 9.72 | 16.29 | 20.25 | 25.43 |
| 3000 | — | 17.42 | 21.65 | 27.18 |
| 3200 | — | 18.55 | 23.05 | 28.93 |
| 3400 | — | — | 24.45 | 30.68 |
| 3600 | — | — | 25.85 | 32.43 |
| 3800 | — | — | 27.25 | 34.18 |
| 4000 | — | — | 28.65 | 35.93 |
| 4200 | — | — | 30.05 | 37.68 |

注：

- 不同跑道长度和跑滑间距可按插入法或按附录A附图2公式计算。

- “跑滑间距”见条文说明。

3.2.2 设有第二条平行滑行道的飞行区，应按表3.2.2增加其用地面积。

表3.2.2 第二条平行滑行道建设用地指标（hm²）

| 跑道长度(m) | 平行滑行道间距(m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 44 | 66.5 | 80 | 100 |
| 1600 | 7.30 | — | — | — |
| 1800 | 8.18 | — | — | — |
| 2000 | 9.06 | 13.86 | — | — |
| 2200 | 9.94 | 15.19 | — | — |
| 2400 | 10.82 | 16.52 | 19.94 | — |
| 2600 | 11.70 | 17.85 | 21.54 | — |
| 2800 | 12.58 | 19.18 | 23.14 | 29.10 |
| 3000 | — | 20.51 | 24.74 | 31.10 |
| 3200 | — | 21.84 | 26.34 | 33.10 |
| 3400 | — | — | 27.94 | 35.10 |
| 3600 | — | — | 29.54 | 37.10 |
| 3800 | — | — | 31.14 | 39.10 |
| 4000 | — | — | 32.74 | 41.10 |
| 4200 | — | — | 34.34 | 43.10 |

注：

- 不同跑道长度和平行滑行道间距可按插入法或按附录A附图3公式计算。

- “平行滑行道间距”见条文说明。

第三节 助航灯光设施建设用地指标

3.3.1 助航灯光设施用地（包括维修道路在内），在升降带两端的用地指标应符合表3.3.1。

表3.3.1 助航灯光设施建设用地指标

| 助航灯光系统类别 | 用地指标（hm²） |
| --- | --- |
| 简易及中光强进近灯光系统 | 0.72 |
| 一、二、三类精密进近灯光系统 | 2.18 |

3.3.2 灯光变电站建设用地指标：指在机场飞行区内单独设置的灯光变电站。灯光变电站由建筑和该站外部设施小区构成，其用地面积不应超过0.35hm²。

对于支线机场，灯光变电站可与场内供电变电站合建，建设用地指标应计入供电变电站用地指标。

灯光变电站建设用地指标的计算公式见条文说明“3.3.2”。

第四章 通信导航设施建设用地指标

4.0.1 本章各指标均指一个台站的面积，核计总面积时，应按实际台站数计算；各台站用地指标均未含进台站道路，道路用地应按国家现行的公路建设用地指标执行。

4.0.2 仪表着陆系统包括航向台和下滑台，其保护区用地指标应符合下列规定：

一、航向台：当航向台建在跑道端320m处时，其保护区用地面积不应超过20000m²；当距离超过320m时，每增加1m，其保护区用地面积增加150m²；每减少1m，其保护区用地面积应减少150m²。

二、下滑台：当下滑台设在跑道和滑行道之间时，不另计保护区用地面积。当设在距跑道中心线120m时，保护区用地面积为飞行区原有用地范围外增加的面积，其用地指标不应超过28000m²；当距跑道中心线超过120m时，每超过1m，其保护区用地面积增加400m²。

4.0.3 近距归航台（NDB）宜与指点标台合建，其用地面积不应超过4000m²。

4.0.4 远距归航台（NDB）宜与外指点标台（OM）合建，其用地面积不应超过5000m²。当外指点标台单建且天线置于地面时，其用地面积不应超过300m²；天线置于机房顶时，其用地面积不应超过270m²。

4.0.5 航线归航台（NDB）用地面积不应超过5000m²。

4.0.6 多卜勒全向信标／测距仪台，包括机场内多卜勒全向信标／测距仪台和机场外多卜勒全向信标／测距仪台。

机场内多卜勒全向信标／测距仪台用地面积不应超过3000m²，台站周围应设置直径为300m的保护区。

机场外多卜勒全向信标／测距仪台用地面积不应超过5150m²，台站周围应设置直径为300m的保护区。保护区用地属于控制用地，根据控制力度决定是否征用。

当场外多卜勒全向信标／测距仪台与航线归航台合建时，其用地面积不应超过8000m²。

4.0.7 着陆雷达站应建在机场内，其用地面积不另计算。

4.0.8 航管一／二次雷达站建于机场内时，其用地面积不应超过3600m²；建于机场外时，其用地面积不应超过5000m²。

4.0.9 气象雷达站建于场外时，其用地面积不应超过3600m²；当建于场内时，其用地面积不应超过2000m²。

4.0.10 甚高频转播台单建时，其用地面积不应超过1500m²；当与其他台合建时，其用地面积不应超过800m²。

4.0.11 无线电短波发射台采用四波道时，其用地面积不应超过3000m²；每增加一个波道，相应增加用地面积不应超过200m²。天线场地用地面积不应超过4000m²/付；采用四付以上天线时，其用地面积应按85%计算。

4.0.12 甚高频共用通信系统包括集中发信台和集中收信台。当甚高频共用通信系统在机场外单建时，其用地面积不应超过3000m²；当在机场内与航管或通信综合楼合建时，其用地面积不另计算。

4.0.13 集群移动通信系统中心站建在机场外时，其用地面积不应超过3000m²；建在机场内时，应与其他建筑合建，当与机场内航管楼、通信楼合建时，不再另增加用地指标。

4.0.14 卫星地球站在机场外单建时，其用地面积不应超过2000m²；当与其他建筑合建时，其用地面积不应超过1000m²。当卫星地球站在机场内时，其用地面积不应超过800m²。卫星天线置于地面时，其增加的用地面积不应超过1000m²。

4.0.15 电话站单建时，其用地面积不应超过5000m²；当与其他建筑合建时，其用地面积不应超过2000m²。

第五章 航站区、货运区、机务维修区建设用地指标

第一节 航站区建设用地指标

5.1.1 机场的航站区一般由空侧和陆侧组成。空侧指有航空器活动的机坪区；陆侧由航站楼区和综合保障设施区组成。

机坪区包括：客机坪、过夜机坪、飞机除冰坪、应急处置隔离机坪、机坪滑行通道、机坪服务车道、专用设备及地面设施停放区。

航站楼区包括：旅客航站楼、高架桥、停车场(楼)及进场路场内部分主干道。

综合保障设施区包括：航管气象技术业务用房、航管气象综合办公楼、航空加油站、地面专用设备车辆加油站、消防中心、医疗急救中心、普通服务车辆车库、专用设备库、仓库、公用配套设施、机场管理机构及驻场单位业务用房(包括：行政办公、勤务保障、安检、武警、海关、边防、动植物检疫、公安用房)、环境保护设施用地等。

航站区布局应进行多方案比选，在满足功能要求的同时，重视节约用地。航站区建设用地面积应符合表5.1.1规定。

表5.1.1 航站区建设用地指标

| 序号 | 年旅客吞吐量(万人次) | 航站区建设用地指标(hm²) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 空侧(机坪区) |
| 1 | 30以下 | 5.20 |
| 2 | 30～50 | 5.20～7.10 |
| 3 | 50～100 | 7.10～11.00 |
| 4 | 100～200 | 11.00～23.50 |
| 5 | 200～500 | 23.50～38.50 |
| 6 | 500～1500 | 38.50～57.00 |
| 7 | 1500～3000 | 57.00～120.00 |
| 8 | 3000～4000 | 120.00～143.00 |

注：

- 序号7表示两条近距跑道年旅客吞吐量；序号8表示两条远距跑道年旅客吞吐量。

- 年旅客吞吐量4000万人次以上按设计方案专门计算用地。

第二节 货运区建设用地指标

5.2.1 机场的货运区一般由货机坪区、货站区及停车场组成。其建设用地指标应符合表5.2.1规定。

表5.2.1 货运区建设用地指标（hm²）

| 年货邮吞吐量（万吨） | 货机位（个） | 货机坪区 | 货站区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10以下 | — | 3.00～4.00 | 10～20 |
| 10～20 | 2～5 | 2.00～5.00 | 4.00～7.00 |
| 20～30 | 5～7 | 5.00～7.00 | 7.00～10.00 |
| 30～50 | 7～12 | 7.00～12.00 | 10.00～17.00 |
| 50～100 | 12～24 | 12.00～24.00 | 17.00～27.00 |
| 100～200 | 24～36 | 24.00～36.00 | 27.00～51.00 |
| 200～300 | 36～50 | 36.00～50.00 | 51.00～72.00 |

注：停车场用地包含在货站区用地指标内。

第三节 机务维修区建设用地指标

5.3.1 机务维修区根据机场驻场机队、本场过往航班、机务维修工程的等级和管理要求确定。其建设用地指标应符合表5.3.1规定。

表5.3.1 机务维修区建设用地指标

| 年旅客吞吐量（万人次） | 维修机坪区 | 机务维修区 |
| --- | --- | --- |
| 50以下 | 0.10～0.50 | 0.30～0.50 |
| 50～100 | 0.50～1.00 | 0.50～1.00 |
| 100～200 | 1.00～1.50 | 1.00～2.50 |
| 200～500 | 1.50～2.50 | 2.50～5.00 |
| 500～1500 | 2.50～6.00 | 5.00～20.00 |
| 1500～3000 | 6.00～15.00 | 20.00～60.00 |

注：规模在50万人次以下的机场的机务维修建设用地，一般有专用的维修机坪，应用“维修机坪区”指标计算，“机务维修区”按机场具体功能需求综合考虑。

第六章 供油设施建设用地指标

6.0.1 机场供油设施用地包括储油、输油、消防、环保、计量、化验以及值班、办公用房等用地。

6.0.2 机场油库区建设用地面积不应超过表6.0.2的规定。

表6.0.2 油库区建设用地指标

| 油库储量（m³） | 用地指标（hm²） |
| --- | --- |
| 500 | 1.60 |
| 2500 | 3.00 |
| 10000 | 5.40 |
| 50000 | 10.00 |
| 100000 | 15.00 |
| 300000 | 25.00 |

注：不同油库储量可用插入法计算。

6.0.3 油库铁路专用线用地按国家现行的铁路建设用地指标计算。

6.0.4 场外的铁路卸油站、水路卸油码头等因情况各异，按相关标准并结合实际情况计算。

第七章 场外道路、管线及其他设施建设用地指标

7.0.1 机场进场路（场外部分）和通往场外的油库区及通信导航设施区的道路用地应符合国家现行的有关公路建设用地指标。

7.0.2 场外供电线路、有线通信线路、场外管线、排水、沟渠、输油管线及其他设施按相关标准并结合实际情况计算用地面积。