公共图书馆建设用地指标

第四章 建设用地指标

第三节 建设用地控制指标

4.3.1 公共图书馆的建设用地规模应根据其服务人口确定。

4.3.2 公共图书馆的建设用地指标，不应超过表4.3.1的规定。

表4.3.1 公共图书馆建设用地指标

| 类型 | 规模 | 建设规模 | 服务人口（万人） | 控制指标（hm²） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级 | 大型 | 大型 | ≥400 | 15000 |
| 地市级 | 中型 | 中型 | 50～400 | 8000 |
| 县级 | 小型 | 小型 | ≤50 | 3000 |

文化馆建设用地指标

第三章 建设用地指标

第一节 分级分类与设置原则

3.1.1 文化馆的建设用地规模应根据其服务人口、建筑规模、功能配置等因素确定。

3.1.2 文化馆按服务人口和建设规模分为大型、中型、小型三类。

第二节 建设用地控制指标

3.2.1 文化馆的建设用地指标不应超过表3.2.1的规定。

表3.2.1 文化馆建设用地指标

| 类型 | 服务人口（万人） | 控制指标（hm²） |
| --- | --- | --- |
| 大型 | ≥50 | 1.20～1.60 |
| 中型 | 20～50 | 0.80～1.20 |
| 小型 | ≤20 | 0.40～0.80 |

3.2.2 文化馆的建筑密度不宜大于35%。

3.2.3 文化馆的容积率不宜大于1.2。

3.2.4 文化馆的绿地率宜为25%～35%。

3.2.5 文化馆的停车位配置应按照当地城市规划管理规定执行。

城市社区体育设施建设用地指标

第四章 基本项目与面积指标

第一节 基本项目

第 4.1.1 条 城市社区体育设施的基本项目包括：篮球、排球、足球、门球、网球、乒乓球、羽毛球、游泳（含游泳池、游泳馆）、轮滑、滑冰、武术、体育舞蹈、体操、儿童游戏、长走（散步、健步走）、跑步、棋牌、台球、器械健身等。

第 4.1.2 条 城市社区体育设施基本项目的设置，应根据社区的人口规模、功能定位、居民需求、场地条件等因素合理确定。

第二节 篮球、排球、足球、门球

第 4.2.1 条 篮球、排球、足球、门球场地的用地面积不应超过表1的规定。

表1 篮球、排球、足球、门球场地球类设施用地面积指标

| 项目 | 场地尺寸（m） | 用地面积（m²/处） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 篮球场 | 28×15 | 420 | 含缓冲区 |
| 排球场 | 18×9 | 162 | 含缓冲区 |
| 五人制足球场 | 40×20 | 800 | 含缓冲区 |
| 七人制足球场 | 60×45 | 2700 | 含缓冲区 |
| 门球场 | 25×20 | 500 | 含缓冲区 |

第 4.2.2 条 足球场可根据社区规模设置五人制、七人制或十一人制，其用地面积按相应标准执行。

第三节 网球、乒乓球、羽毛球

第 4.3.1 条 网球、乒乓球、羽毛球场地的用地面积不应超过表2的规定。

表2 网球、乒乓球、羽毛球场地用地面积指标

| 项目 | 场地尺寸（m） | 用地面积（m²/处） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网球场 | 23.77×10.97 | 260 | 含缓冲区 |
| 乒乓球场 | 14×7 | 98 | 每台 |
| 羽毛球场 | 13.4×6.1 | 81.7 | 含缓冲区 |

第四节 游泳

第 4.4.1 条 游泳设施用地面积不应超过表3的规定。

表3 游泳设施用地面积指标

| 类型 | 泳池尺寸（m） | 用地面积（m²/处） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 游泳池（室外） | 25×12.5 | 500 | 含更衣、淋浴等 |
| 游泳池（室外） | 50×21 | 1500 | 含更衣、淋浴等 |
| 游泳馆（室内） | 25×12.5 | 800 | 含建筑占地 |

第五节 轮滑、滑冰

第 4.5.1 条 轮滑、滑冰场地用地面积不应超过表4的规定。

表4 轮滑、滑冰场地用地面积指标

| 项目 | 场地尺寸（m） | 用地面积（m²/处） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轮滑场 | 50×25 | 1250 | 含缓冲区 |
| 滑冰场（室外） | 60×30 | 1800 | 含缓冲区 |

第六节 武术、体育舞蹈、体操、儿童游戏

第 4.6.1 条 武术、体育舞蹈、体操、儿童游戏场地的用地面积不应超过表5的规定。

表5 武术、体育舞蹈、体操、儿童游戏场地用地面积指标

| 项目 | 场地尺寸（m） | 用地面积（m²/处） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 武术训练场 | 20×15 | 300 | 含缓冲区 |
| 体育舞蹈场 | 20×15 | 300 | 含缓冲区 |
| 体操训练场 | 25×20 | 500 | 含器械区 |
| 儿童游戏场 | 20×15 | 300 | 含安全地垫 |

第七节 长走（散步、健步走）、跑步

第 4.7.1 条 长走、跑步道路的用地面积不应超过表6的规定。

表6 长走、跑步道路用地面积指标

| 项目 | 道路宽度（m） | 长度（m） | 用地面积（m²/处） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 健身步道 | 1.5～2.5 | 300～1000 | 450～2500 | 按实际长度计算 |
| 跑道（环形） | 1.2～1.5 | 周长200～400 | 240～600 | 含缓冲区 |

第八节 棋牌、台球、器械健身

第 4.8.1 条 棋牌、台球、器械健身场地的用地面积不应超过表7的规定。

表7 棋牌、台球、器械健身场地用地面积指标

| 项目 | 用地面积（m²/处） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 棋牌室 | 60 | 含桌椅 |
| 台球室 | 80 | 每2台 |
| 器械健身场（室内） | 100 | 含器械区 |
| 器械健身场（室外） | 200 | 含器械区 |

第五章 配套设施与面积指标

第 5.0.1 条 城市社区体育设施应配套建设必要的管理用房、更衣淋浴用房、卫生间、器材室、饮水点、休息区等配套设施。

第 5.0.2 条 配套设施的使用面积不应超过表8的规定。

表8 配套设施使用面积指标

| 设施名称 | 使用面积（m²） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 管理用房 | 20～40 | 每社区 |
| 更衣淋浴用房 | 30～60 | 按体育设施规模 |
| 卫生间 | 15～30 | 按体育设施规模 |
| 器材室 | 15～30 | 按体育设施规模 |
| 饮水点 | 5～10 | 每处 |
| 休息区 | 20～50 | 每处 |

第 5.0.3 条 配套设施可与社区其他公共服务设施合并建设，共享用地。

第 5.0.4 条 配套设施的用地面积计入社区体育设施总用地面积。

第六章 设置规定与控制指标

第 6.0.1 条 城市社区体育设施的设置应遵循以下原则：

（一）以人为本，方便居民使用；

（二）因地制宜，节约集约用地；

（三）安全、卫生、环保；

（四）与社区公共设施统筹规划。

第 6.0.2 条 城市社区体育设施的控制指标不应超过表9至表13的规定。

表9 社区人口规模与体育设施总用地面积控制指标

| 社区人口规模（人） | 体育设施总用地面积（m²/千人） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1000～3000 | 300～500 | 含室内外 |
| 3001～10000 | 250～400 | 含室内外 |
| 10001～30000 | 200～350 | 含室内外 |
| 30000以上 | 150～300 | 含室内外 |

表10 社区体育设施室内外用地比例控制指标

| 设施类型 | 室内用地比例（%） | 室外用地比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 体育设施总用地 | 20～40 | 60～80 |

表11 球类设施设置数量控制指标

| 社区人口规模（人） | 篮球场（处） | 排球场（处） | 羽毛球场（处） | 乒乓球台（张） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000～3000 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3001～10000 | 1～2 | 1 | 2 | 4 |
| 10001～30000 | 2～3 | 1～2 | 3～4 | 6～8 |
| 30000以上 | ≥3 | ≥2 | ≥5 | ≥10 |

表12 健身路径与步道设置控制指标

| 社区人口规模（人） | 健身路径（套） | 健身步道长度（m） |
| --- | --- | --- |
| 1000～3000 | 1 | 300～500 |
| 3001～10000 | 1～2 | 500～800 |
| 10001～30000 | 2～3 | 800～1200 |
| 30000以上 | ≥3 | ≥1200 |

表13 其他运动设施设置控制指标

| 社区人口规模（人） | 门球场（处） | 网球场（处） | 游泳池（个） | 轮滑场（处） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000～3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3001～10000 | 0～1 | 0 | 0 | 0～1 |
| 10001～30000 | 1 | 0～1 | 0～1 | 1 |
| 30000以上 | 1～2 | 1 | 1 | 1～2 |

第 6.0.3 条 城市社区体育设施的设置应满足无障碍设计要求，方便老年人、残疾人使用。

第 6.0.4 条 新建、改建、扩建社区应同步规划建设体育设施，并与主体工程同步设计、同步施工、同步投入使用。

第 6.0.5 条 社区体育设施用地应明确划定，不得随意改变用途。

城市生活垃圾处理和给水与污水处理工程项目建设用地指标

第三章 污水处理工程项目建设用地指标

第三节 用地指标

第二十二条 污水处理工程项目建设用地指标，应根据不同的建设规模、处理工艺、污泥处理方式及城市性质确定。

第二十三条 污水处理工程项目建设用地，不应超过表3.3.1-1至表3.3.1-4的规定。

表3.3.1-1 污水处理厂建设用地指标（m²/(m³/d)）

| 建设规模 (万m³/d) | 一级处理 (物理处理) | 二级处理 (活性污泥法) | 二级处理 (生物膜法) | 三级处理 (深度处理) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ类（50~100） | — | 0.50~0.40 | — | — |
| Ⅱ类（20~50） | 0.30~0.20 | 0.60~0.50 | 0.80~0.70 | 1.00~0.80 |
| Ⅲ类（10~20） | 0.40~0.30 | 0.70~0.60 | 0.90~0.80 | 1.20~1.00 |
| Ⅳ类（5~10） | 0.50~0.40 | 0.80~0.70 | 1.00~0.90 | 1.40~1.20 |
| Ⅴ类（1~5） | 0.60~0.50 | 1.00~0.80 | 1.20~1.00 | 1.60~1.40 |

注：

- 建设规模大的取下限，规模小的取上限。

- 表中指标包括厂区围墙内用地面积（含绿化），不包括污水处理厂外部配套工程（如厂外污水管道、尾水排放管、道路等）及职工住宅等生活区用地。

- 污泥处理采用机械脱水时，用地指标采用下限；采用自然干化时，用地指标采用上限。

- 表中Ⅰ类规模仅适用于二级处理（活性污泥法）。

表3.3.1-2 污水泵站建设用地指标（m²）

| 建设规模 (L/s) | 用地指标 |
| --- | --- |
| 500以下 | 400~600 |
| 500~1000 | 600~1000 |
| 1000~2000 | 1000~1500 |
| 2000~5000 | 1500~3000 |
| 5000~10000 | 3000~5000 |

注：

- 表中指标为单独设置的污水泵站用地面积，包括围墙内用地。

- 位于城市中心区或用地紧张时，可取上限；位于郊区时，可取下限。

- 对于合流污水泵站，可参照执行。

表3.3.1-3 污泥处理厂（站）建设用地指标（m²/(t DS/d)）

| 建设规模 (t DS/d) | 用地指标 |
| --- | --- |
| 20以上 | 2000~1500 |
| 10~20 | 2500~2000 |
| 5~10 | 3000~2500 |
| 5以下 | 3500~3000 |

注：

- 表中DS表示干污泥。

- 占地面积指标包括污泥浓缩、消化、脱水等处理设施及管理设施的用地。

- 污泥处理工艺采用中温消化+机械脱水时，取指标下限；采用其他工艺时，可适当调整。

表3.3.1-4 再生水厂建设用地指标（m²/(m³/d)）

| 建设规模 (万m³/d) | 用地指标 |
| --- | --- |
| 10以上 | 0.30~0.20 |
| 5~10 | 0.40~0.30 |
| 1~5 | 0.50~0.40 |

注：表中指标包括再生水处理设施及厂内附属设施用地。

第四章 给水工程项目建设用地指标

第三节 用地指标

第三十五条 给水工程项目建设用地指标，应根据不同的建设规模、净水工艺及原水水质确定。

第三十六条 净水厂工程项目建设用地，不应超过表4.3.2的规定。

表4.3.2 净水厂建设用地指标（m²/(m³/d)）

| 建设规模 (万m³/d) | 常规处理工艺 | 预处理+常规处理工艺 | 深度处理工艺 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ类（50~100） | 0.20~0.15 | 0.25~0.20 | 0.30~0.25 |
| Ⅱ类（20~50） | 0.25~0.20 | 0.30~0.25 | 0.35~0.30 |
| Ⅲ类（10~20） | 0.30~0.25 | 0.35~0.30 | 0.40~0.35 |
| Ⅳ类（5~10） | 0.35~0.30 | 0.40~0.35 | 0.50~0.40 |
| Ⅴ类（1~5） | 0.40~0.35 | 0.50~0.40 | 0.60~0.50 |

注：

- 建设规模大的取下限，规模小的取上限。

- 表中指标包括厂区围墙内用地面积（含绿化），不包括厂外取水、输水工程及职工住宅等生活区用地。

- 原水水质较好时，用地指标采用下限；原水水质较差（如需增加预处理或深度处理）时，用地指标采用上限或选用相应工艺的指标。

第三十七条 取水工程项目建设用地，应根据取水方式（地表水、地下水）和规模确定。地表水取水构筑物及泵房建设用地，不应超过表4.3.3的规定。

表4.3.3 地表水取水构筑物及泵房建设用地指标（m²）

| 建设规模 (万m³/d) | 用地指标 |
| --- | --- |
| 50以上 | 2000~3000 |
| 20~50 | 1500~2000 |
| 10~20 | 1000~1500 |
| 10以下 | 600~1000 |

注：表中指标仅适用于岸边式或河床式取水构筑物，不包括引水渠、护岸等工程用地。

第五章 城市生活垃圾处理工程项目建设用地指标

第三节 用地指标

第四十九条 城市生活垃圾处理工程项目建设用地指标，应根据不同的处理方式、建设规模、技术工艺水平及地形条件确定。

第五十条 卫生填埋场、焚烧厂、堆肥处理厂的建设用地，不应超过表5.3.1-1至表5.3.1-3的规定。

表5.3.1-1 卫生填埋场建设用地指标（m²/(t/d)）

| 建设规模 (t/d) | 用地指标 (深埋) | 用地指标 (浅埋) |
| --- | --- | --- |
| 1200以上 | 60~80 | 80~100 |
| 600~1200 | 80~100 | 100~120 |
| 300~600 | 100~120 | 120~150 |
| 300以下 | 120~150 | 150~200 |

注：

- 填埋高度和覆土厚度应符合技术规范要求。

- 表中指标指填埋库区用地面积，不包括管理区、渗沥液处理区、场外道路等用地。

- 用地指标系按填埋场设计使用年限10年以上考虑。

表5.3.1-2 垃圾焚烧厂建设用地指标（m²/(t/d)）

| 建设规模 (t/d) | 用地指标 |
| --- | --- |
| 600以上 | 60~70 |
| 300~600 | 70~90 |
| 100~300 | 90~110 |

注：

- 表中指标包括厂区围墙内用地面积，不包括厂外道路及灰渣填埋场等配套工程用地。

- 若焚烧厂内设置炉渣预处理及综合利用设施，其用地面积可适当增加。

- 采用进口设备的焚烧厂，其用地面积可适当增加。

表5.3.1-3 垃圾堆肥处理厂建设用地指标（m²/(t/d)）

| 建设规模 (t/d) | 用地指标 |
| --- | --- |
| 300以上 | 150~200 |
| 100~300 | 200~250 |
| 100以下 | 250~350 |

注：

- 表中指标包括厂区围墙内用地面积，不包括厂外道路等用地。

- 采用不同堆肥工艺（如静态堆肥、动态堆肥、简易堆肥）时，其占地指标不同，一般动态堆肥占地较少。